- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 备用供热工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 南京绿联环境科技发展有限公司 |
| 编制日期： | 2023年6月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	71

五、环境保护措施监督检查清单	86

六、结论	86

附表	88

建设项目污染物排放量汇总表	88

附  件

附件1  备案证

附件2  建设单位营业执照

附件3  法人身份证

附件4  土地证

附件5  现有项目环评批复及验收意见

附件6  排污许可证

附件7  污水接管协议

附件8  应急预案备案表

附件9  现有项目危废处置合同

附件10  例行监测报告

附件11  委托书

附件12  声明确认单

附件13  环评文件删除不宜公开信息的说明

附件14  工程师现场踏勘

附件15  建设单位已依法主动公开环评全本公示截图

附件16  建设项目主要环境影响及防治或减轻的对策和措施情况表

附件17  总量申请表

附  图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况图

附图3  生态红线图

附图4  本项目平面布置图

附图5  扩建后全厂总平面布置图

附图6  栖霞区土地利用规划图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 备用供热工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-320193-89-01-284365 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 南京市南京经济技术开发区小漓江路2号 |  |  |
| 地理坐标 | （118度54分16.286秒，32度10分13.519秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | [D4430]热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 第四十一大类“电力、热力生产和供应业”中“91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）—天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的” |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南京经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁开委行审备〔2023〕114号 |
| 总投资（万元） |  | 环保投资（万元） |  |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 仓库二楼顶建筑面积50m2，不新增用地 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | ①规划名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021~2030）》 审批机关：南京市人民政府； ②规划名称：《南京市栖霞区总体规划（2010-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《南京经济技术开发区产业发展规划（2021~2030）环境影响报告书》 召集审查机关：江苏省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《省生态环境厅关于南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030 年）环境影响报告书的审查意见》苏环审〔2023〕1 号 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 ①根据《南京市栖霞区总体规划（2010-2030）》，栖霞区功能定位为：长三角地区重要的先进制造业基地、长江国际航运物流中心核心功能区、宁镇扬一体化科技创新发展核心区、南京文化特色鲜明的山水宜居城区。规划南京经济技术开发区重点发展电子信息及光电、轻工机械、装备制造产业；开发区东区在发展临港产业的同时，重点培育新兴产业，以生物医药、新能源、新材料、节能环保产业为主导产业。 本项目位于南京经济技术开发区小漓江路2号，位于南京市栖霞区，本项目为热力生产和供应项目，不违背南京市栖霞区总体规划中的产业定位。 根据南京市栖霞区土地利用规划图，南京绿联已建厂区用地为仓储用地（见附图6），南京绿联现有不动产权证显示用途为仓储用地/传达室、厂房（见附件4）。 ②根据《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030 年》： 规划范围：东至南炼西路，西至二桥连接线，北至太新路、新港大道，南至栖霞大道、沪宁铁路线，规划面积 22.97km2。 规划目标：在新型显示、新医药与生命健康、高端端装备制造等产业领域形成 2～4 个拥有技术主导权和具有国际影响力的产业集群，建立起规模较大、特色鲜明、区域竞争力强的千亿级产业园区，提升园区的智慧化、人本化、创新化水平，打造凝聚高端人才、集聚高端企业的综合性国际复合园区，全面开启绿色发展模式，如期实现碳达峰，形成集聚集约、绿色高效、协调联动的园区发展新格局，成为苏南国家自主创新示范区的先行区与核心区。 产业定位：坚持以实体经济为基石、以科技创新为引领，综合考虑产业发展趋势和市场需求、国家省市等发展战略导向及园区基础优势，着力打造具有竞争力的制造业集群和服务业集群，形成新型显示、高端装备制造、新医药与生命健康三大支柱产业，新能源汽车零部件、人工智能两大特色新兴产业，科技服务、商务服务、商贸服务三大现代服务业。 相符性分析：本项目所在位置不在南京经济技术开发区规划环评范围内、但属于开发区管辖；本项目是热力生产和供应项目，不属于开发区禁止引入和限制引入行业，不与南京经济技术开发区发展目标及产业定位相矛盾。 2、与规划环境影响评价审查意见相符性分析 建设项目与《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030 年）环境影响报告书》审查意见（苏环审〔2023〕1 号）相符性分析详见下表。 表 1-1 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评及审查意见; 本项目情况; 相符性. 《规划》应深入贯彻落实习近平生态文明思想，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展， 以生态保护和环境质量持续改善为目标， 做好与国土空间总体规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业结构和发展规模，降低区域环境风险，协同推进生态环境高水平保护与经济高质量发展。; 本次扩建项目属于热力生产和供应业，符合新一轮规划产业定位。; 相符. 严格空间管控，优化空间布局。严格落实生态空间管控要求，开发区内基本农田、 水域及绿地在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有生态环境问题整改措施，有序推动兴智中心片区“退二进三”进程，推动可隆(南京)特种纺织品有限公司等与用地规划不相符的企业限期退出或转型，强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治。推进区内生态隔离带建设，加强工业区与居住区生活空间的防护。严格落实企业卫生防护距离要求，现有企业卫生防护距离内不得布局规划敏感目标确保开发区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目不在生态空间管控区域内，本项目厂区东南侧为南京炼油厂，其余为规划用地，周边500米内无居民点; 相符. 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区(集中区)污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系。落实生态环境准入清单(附件 2)中的污染物排放控制要求，推进主要污染物排放浓度和总量“双管控”，确保区域环境质量持续改善。2025年，开发区环境空气细颗粒物(PM2.5)年均浓度不高于 26 微克/立方米，兴武大沟应稳定达到IV类标准。; 本项目落实生态环境准入清单中的污染物排放控制要求。; 相符. 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单中的项目准入要求，强化源头管控。推进企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。落实国家、省碳达峰行动方案和节能减排要求，优化产业结构、能源结构和交通结构等规划内容，鼓励企业发展屋顶分布式光伏发电，推进减污降碳协同增效。; 本项目落实生态环境准入清单中的项目准入要求。本项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均应达到同行业国际领先水平。; 相符. 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加快推进新港污水处理厂扩建及配套管网建设，确保开发区废水全收集，全处理。推动新港污水处理厂、铁北污水处理厂三期工程技术改造，规划期末尾水主要指标达到准 IV 类标准后排放。加快落实中水回用方案及配套管网建设，逐步提高园区中水回用率，规划期末中水回用率不低于30%。开展区内入河排污口排查救治，建立名录，强化日常监管。积极推进供热管网建设，依托华能南京金陵发电有限公司和华能南京燃机发电有限公司实施集中供热。加强开发区固体废物减量化、资源化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到“就地分类收集、就近转移处置”。; 本项目软水制备浓水、蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理。本项目一般固废存放于一般固废仓库。; 相符. 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理根据监测结果适时优化《规划》。严格落实污染物排放限值限量管理要求，完善开发区监测监控体系建设，指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖;暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。; 企业已按照要求申领排污许可证，制定自行监测计划。; 相符. 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。完成开发区三级环境防控体系建设，完善环境风险防控基础设施，落实风险防范措施。制定环境风险应急预案,健全应急响应联动机制建立定期隐患排查治理制度。配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。做好污染防治过程中的安全防范，组织对开发区建设的重点环保治理设施和项目开展安全风险评估和隐患排查治理，指导开发区内企业对污染防治设施开展安全风险评估和隐患排查治理。; 企业已编制应急预案并备案，需及时修编环境风险应急预案，健全应急响应联动机制，建立定期隐患排查治理制度。需配备充足的应急装备物资和应急救援队伍，定期开展演练。; 相符. 相符性分析：由上表分析可知，本项目的建设符合《南京经济技术开发区产业发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》审查意见（苏环审〔2023〕1 号）相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目为热力生产和供应项目，项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及其修改决定中限制类和淘汰类，亦不在其他相关法律法规要求淘汰和限制之列，符合国家和地方产业政策的要求。 2、与“三线一单”相符性分析 （1）生态红线 根据《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），本项目不在国家级生态保护红线范围内，距离本项目最近的国家级生态保护红线为南京栖霞山国家级森林公园，位于项目东南侧约3km。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《南京市人民政府办公厅关于印发＜南京市生态空间管控区域优化调整的实施办法＞的通知》（宁政办函〔2021〕32号），本项目不在江苏省生态空间管控区范围内，距离本项目最近的生态空间管控区为南京栖霞山国家级森林公园，位于项目东南侧约3km。 项目建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）中相关管控要求。 本项目与江苏省生态空间管控区域规划位置关系如下： 表1-2项目周边生态空间保护区域规划 序号; 红线区域名称; 主导生态 功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目最近距离. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 1; 南京栖霞山国家级森林公园; 自然与人文景观保护; 南京栖霞山国家森林公园总体规划中确定的范围（包含生态保育区和核心景观区等）; /; 10.19; 10.19; SE3000m. 2; 长芦-玉带生态公益林; 水土保持; /; 西南至江北沿江高等级公路，北至江北新区直管区边界，东到滁河。; 22.46; 22.46; NW5380m. （2）环境质量底线 根据《2022年南京市生态环境状况公报》，项目所在地大气环境质量处于不达标区，超标因子为O3。为此，南京市提出了大气污染防治要求，以改善环境空气质量为核心，以减污和降碳协同推进、PM2.5和 O3协同防控、VOCs 和NOX协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。围绕工业源、移动源、扬尘源、社会面源等各类污染源实施重点防治。定期下达各板块月度目标；建立完善“直通董事长”机制，向全市重点工业企业、工地主要负责人宣讲治气政策要求、通报治气问题；开展重点区域、行业、集群、企业全方位帮扶指导。 本项目营运期废气为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，采取相应污染防治措施后达标排放，对周边大气环境影响较小。 根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》III类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣V类）断面。 本项目营运期产生废水主要为软水制备浓水、蒸汽发生器排水和蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水，软水制备浓水和蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂集中处理。南京经济技术开发区污水处理厂尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经兴武沟排入长江。 本项目噪声防治采用合理布局、减振、隔声等噪声治理控制措施，厂界噪声达标，声环境情况较好。 本项目固体废物均得到合理的处置，固体废物零排放。 正常生产情况下，项目对评价区环境影响较小；项目产生的废气、废水、噪声经治理后均达标排放，固废合理处置后零排放，经预测分析，项目建成后不会改变环境功能，不会触碰环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水量为3668t/a，来源于当地市政供水管网；用电量为4.2万kWh/a，由市政供电设施供应。当地自来水、电力供应均可满足本项目需求，因此本项目不会突破当地资源利用上线。 综上，本项目建设符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 ①与国家及地方产业政策和环境准入清单相符性 建设项目与国家及地方产业政策相符性分析如表1-3所示。 表1-3项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2019年本）及其修改决定; 本项目不属于限制、淘汰和禁止类项目，属于允许类. 2; 《市政府关于印发南京市建设项目环境准入暂行规定的通知》（宁政发〔2015〕251号）; 本项目不属于禁止类，属于允许类. 3; 《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不在《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》中. 4; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中. 经查《市场准入负面清单（2022年版）》和《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号）、《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中，不属于负面清单内容。 ②与开发区负面清单相符性 表1-4 南京经济技术开发区生态环境准入负面清单 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 项目准入; 一、优先引入 1、优先引入新型显示、高端装备制造、新医药与生命健康三大支柱产业，新能源汽车零部件、人工智能两大特色新兴产业，科技服务、商务服务、商贸服务三大现代服务业。2、优先引入符合园区产业定位，且属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《鼓励外商投资产业目录（2022 年版）》、《产业转移指导目录》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016 版)》等产业政策文件中鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术。3、优先引入使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs含量、低反应活性材料的项目，源头控制VOCs 产生。二、禁止引入 1、禁止引入《产业结构调整指导目录（2019 年本）》《外商投资准入特别管理措施（负面清单）(2021 年版）》《市场准入负面清单（2022 年版）》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发〔2018〕32 号）中限制、淘汰和禁止类项目。2、禁止引入不符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）》《江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55 号）产业发展要求的项目。3、禁止引入《南京市建设项目环境准入暂行规定》(宁政发〔2015〕251 号）禁止类项目。4、禁止建设制革项目。5、禁止新建、扩建化工医药中间体项目，化学药品原料药制造（C2710）项目。6、禁止引入农药类、病毒疫苗类项目，禁止建设使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目。7、禁止引入多晶硅制造(C3825)、镍氢电池制造(C3842)、铅酸电池制造（C3843）项目；禁止引入含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺的采掘、冶金、大中型机械制造项目；禁止新建、扩建含汞类糊式锌锰电池制造（C3844）项目；禁止引入含汞类扣式碱锰电池﹑含汞类锌空气电池、含汞类锌-氧化银电池制造（C3849）项目。三、限制引入 1、限制引入“两高”项目，“两高”项目应坚决落实能效水平和能耗减量替代要求，能效水平须达到国内领先、国际先进水平。2、限制引入涉及重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷、馆、锑）排放的项目入区，涉重金属重点行业建设项目应严格执行《关于进一步加强涉重金属行业污染防控工作的通知》（苏环办〔2018〕319 号）相关要求。3、限制引入印剧电路板制造（C3982）、风能原动设备制造(C3415)、窄轨机车车辆制造（C3713)、自行车制造（C3761)、残疾人座车制造(C3762)、助动车制造(C3770）、非公路休闲车及零配件制造（C3780）项目。; 本项目属于热力生产和供应业，不属于禁止类、限制类项目。; 相符. 空间布局约束; 绿色低碳转型示范片区南部区域，禁止新建大气污染物排放量大，严重影响南京栖霞山国家森林公园及兴智中心片区环境空气质量的项目。; 本项目不属于大气污染物排放量大的项目。; 相符. 污染物排放管控; 一、环境质量 1、2025 年，PM2.5、臭氧、二氧化氮浓度不高于 26、160、30 微克/立方米；长江(燕子矶-九乡河口段）执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中的 II 类标准；纳污水体兴武大沟执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的 IV 类标准。2、土壤除总氟化物外的因子执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018）筛选值中的第一类和第二类用地标准要求、总氟化物参照执行《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》(DB4403/T67-2020）筛选值中的第一类和第二类用地标准要求。二、总量控制 1、新建排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。2、规划期末（2030 年）区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求：大气污染物排放量：二氧化硫 31.684 吨/年，氮氧化物 69.692 吨/年，颗粒物排放量 40.461 吨/年，VOCs 排放量 277.498吨/年。水污染物排放量(外排量)：废水量1487.893 万吨/年，COD446.368 吨/年﹑氨氮44.637 吨/年、总氮 223.184 吨/年、总磷 4.464吨/年。三、其他管控 1、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，合理设置应急事故池，根据污水产生、排放、存放特点，划分污染防治区，提出和落实不同区域水平防渗方案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。2、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; （1）本项目营运期各类污染物治理后均可达到国家和地方规定的污染物排放标准。 （2）本项目实施污染物总量控制，排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物在开发区范围内平衡。 （3）本项目依托废酸处理车间室内污水处理站地下200m3的地下事故应急池。本项目产生的一般固废存储于一般工业固废库。; 相符. 环境风险防控; 1、建立突发水污染事件等环境应急防范体系，完善“企业-公共管网-区内水体”水污染三级防控基础设施建设，完善事故应急救援体系，加强应急队伍建设、应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。2、对于纳入《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求的企业，督促其编制环境风险应急预案，对重点风险源编制环境风险评估报告。3、加强风险源布局管控，开发区内部功能布局应充分考虑风险源对区内及周边环境的影响，危险化学品储存量大的企业应远离区内河流及人群聚集的办公楼，以降低环境风险;不同企业风险源之间应尽量远离，防止因其中某一风险源发生风险事故而导致的连锁反应，控制风险事故发生的范围。; 企业现已编制突发环境事件应急预案，并按照应急预案要求设置应急救援队伍、配套相应的救援物资；同时需及时对应急预案 进行修编，本项目液化石油气存储于现有气化间，远离区内河流及办公楼。; 相符. 资源开发效率要求; 1、规划期开发区水资源利用总量：0.251 亿立方米/年；单位工业增加值新鲜水耗单位工业增加值新鲜水耗<8 立方米/万元：再生水(中水)回用率不低于 30%。2、规划期开发区规划范围总面积 22.97 平方公里，其中城市建设用地面积 20.56 平方公里，规划期城市建设用地不得突破该规模。用于先进制造业的工业用地面积不少于工业用地总规模的 80%。3、开发区实行集中供热，规划期能源利用主要为电能和天然气等清洁能源。执行高污染燃料禁燃区II 类(严格)管理要求，具体为：煤炭及其制品(包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等)；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料：国家规定的其它高污染燃料。单位地区生产总值能源消耗<0.5 吨标煤万元。4、严格控制高水耗、高能耗、高污染产业准入。协同推进“减污降碳”，实现 2030 年前碳达峰目标，单位国内生产总值二氧化碳排放降幅完成上级下达目标。; 本扩建项目不属于高耗水、高能 耗、高污染产业，不涉及高污染燃 料的使用；项目位于南京绿联环境科技发展有限公司现有厂区内，不新增用地，符合规划用地指标。; 相符. 本项目属于热力生产和供应业，不在开发区限制类和禁止类项目范围内，符合开发区要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 （5）与“三线一单”生态环境分区管控方案相符性分析 ①与《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发〔2020〕49号）相符性分析 本项目位于南京市南京经济技术开发区小漓江路2号，对照附件1江苏省环境管控单元图，为重点管控单元，“重点管控单元主要推进产业布局优化、转型升级，不断提高资源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。”本项目运行后，落实相关生态环境保护基本要求，采取相应环境保护措施，废气、废水、噪声经治理后均达标排放，固废合理处置后零排放。因此，本项目符合《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发〔2020〕49号）要求。本项目与《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》相符性分析见表1-5。 表1-5与苏政发〔2020〕49号文对照分析 长江流域. 管控类别; 重点管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; 2.加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 3.禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 本项目不涉及新建、扩建化学工业园区；本项目不属于以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；本项目不新建危化品码头项目。; 相符. 4.强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 本项目不属于码头项目、过江干线通道项目。; 相符. 5.禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于焦化项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本项目营运期产生废水主要为软水制备浓水、蒸汽发生器排水和蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水，软水制备浓水、蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂集中处理。; 相符. 2.全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 相符. 环境风险防控; 1.防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓库、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 项目为热力生产和供应业，企业已编制应急预案并备案，需及时修订突发环境事件应急预案，并采取严格的环境风险防范措施，对工作人员进行安全卫生和环保教育，加强管理等，定期开展应急演练，减少环境风险事故的发生。; 相符. 2.加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不在饮用水水源保护区范围内。; 相符. 资源利用效率要求; 到 2020 年长江干支流自然岸线保有率达到国家要求。; 本项目蒸汽冷凝水回用。; 相符. ②与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的相符性 根据《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目所在地属于南京经济技术开发区管辖，属于重点管控单元，本项目与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析表1-6所示。 表1-6与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 南京经济技术开发区. 管控类别; 管控要求; 相符性分析; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：光电信息、生物医药、高端装备制造、商务办公和科技服务产业，适当发展现代物流、轻工和新型能源及材料等无污染或低污染型产业。 （3）禁止引入：光电信息纯电镀加工类项目；机械装备制造中含有电镀等金属表面处理的机械装备制造行业；农药、病毒疫苗类、建设使用传染性或潜在传染性材料项目（含实验室）、手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺等项目；医药中间体项目生产，生物医药不得有化学合成工段；采掘、冶金、大中型机械制造（特指含磷化涂装，喷漆喷塑、电镀等表面处理工艺）、化工、造纸、制革等项目；污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产及单晶、多晶硅电池片生产等）；稀土材料等污染严重的新材料行业。; （1）本项目为热力生产和供应项目，不与开发区规划目标及产业定位相矛盾。 （2）本项目不属于禁止引入的产业类型。; 相符. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。园区污染物排放总量按照规划和规划环评及其审查意见的要求进行管控。; 本项目实施污染物总量控制制度。; 相符. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; （1）园区已建立环境应急体系。 （2）企业已编制应急预案并备案，需及时修订突发环境事件应急预案，排除环境污染事故隐患。 （3）完善建设项目的日常环境监测与污染源监控计划。; 相符. 资源开发效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到同行业先进水平。 （2）按照国家和省能耗及水耗限额标准执行。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。; 本项目的生产工艺，设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到同行业先进水平，各资源利用效 率较高。本项目蒸汽冷凝水回用。; 相符. 综上分析，本项目符合《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 3、与其他生态环境保护法律法规相符性分析 ①与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）相符性分析 本项目与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104 号）相符性分析，具体见表1-7。 表1-7 与《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》相符性分析 序号; 方案要求; 本项目. 1; 严格控制“两高”行业新产能，不得受理钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业新增产能的项目。产能严重过剩行业建设项目和城市主城区钢铁、石化、化工、有色、水泥、平板玻璃等重污染企业环保搬迁项目须实行产能的等量或减量置换，能耗和污染物排放总量减量替代; 不属于. 2; 不得受理城市建成区、地级及以上城市规划区、京津冀、长三角、珠三角地区除热电联产以外的燃煤发电项目，重点控制区除“上大压小”、热电联产以外的燃煤发电项目和京津冀、长三角、珠三角地区的自备燃煤发电项目；现有多台燃煤机组装机容合计达到30万千瓦以上的，可按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。; 不属于. 由以上分析可知，本项目符合《关于落实省大气污染防治行动计划实施方案严格环境影响评价准入的通知》（苏环办[2014]104号）相关要求。 ②与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》 （苏环办[2019]36号）相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析，具体见下表。 表1-8 与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》相符性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 相符性. 1; 一、有下列情形之一的，不予批准：（1）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；（2）所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；（3）建设项目采取的污染防治措施无法保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏；（4）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防止措施；（5）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 本项目类型、选址等符合当地规划要求，项目采取的措施可行，能满足区域环境要求。; 相符. 2; 二、严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。; 本项目不涉及优先保护类耕地集中区域。; 相符. 3; 三、严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标; 本项目严格按照要求申请总量。; 相符. 4; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目; 不涉及; 相符. ③《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》(苏环办[2020]225号)相符性分析 本项目与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工 作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）的相符性分析详见下表。 表1-9 与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》相符性分析 序号; 政策要求; 项目情况; 相符性. 1; 建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。; 本项目产生的废气采取有效的治理措施后均可达标排放。; 相符. 2; 加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。; 本项目符合所在区域规划环评结论及审查意见。; 相符. 3; 切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。; 本项目尚未突破区域环境容量和环境承载力。; 相符. 4; 应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; 本项目符合三线一单相关要求。; 相符. 由以上分析可知，本项目符合《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》相关要求。 - ④与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）相符性分析 对照文件中“完善环境污染联防联控机制。推动制定长江经济带统一的限制、禁止、淘汰类产业目录，加强对高耗水、高污染、高排放工业项目新增产能的协同控制。......”“实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。” 本项目不属于石油化工和煤化工项目，也不是高耗能高污染的工业项目，因此不违背该规划要求。 - ⑤与《长江保护修复攻坚战行动计划》（环水体[2018]181号）相符性分析 对照文件中“优化产业结构布局。......长江干流及主要支流岸线1公里范围内不准新增化工园区，依法淘汰取缔违法违规工业园区。......”“大力发展节能环保产业。积极发展节能环保技术、装备、服务等产业，完善支持政策。......” 本项目为热力生产和供应项目，不违背该文件要求。 文件提到“规范工业园区环境管理。新建工业企业原则上都应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位，现有重污染行业企业要限期搬入产业对口园区。” 本项目为扩建项目，不是新建项目，为热力生产和供应项目，因此项目不违背文件要求。 - ⑥与《江苏省长江保护修复攻坚战行动计划实施方案》（苏政办发[2019]52号）相符性分析 对照文件中“优化产业结构布局。严禁在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，依法淘汰取缔违法违规工业园区。......”“大力发展节能环保产业。积极发展节能环保技术、装备、服务等产业，完善支持政策。......” 本项目为热力生产和供应项目，不违背该文件要求。 文件提到“规范工业园区环境管理。新建工业企业原则上应在工业园区内建设并符合相关规划和园区定位，...” 本项目为扩建项目，不是新建项目，是热力生产和供应项目，因此项目不违背文件要求。 - ⑦与《江苏省长江经济带生态环境保护实施规划》相符性分析 对照文件中“完善环境污染联防联控机制。......推动制定长江经济带统一的限制、禁止、淘汰类产业目录，加强对高耗水、高污染、高排放工业项目新增产能的协同控制。......”“实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，配合国家制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区和危化品码头，严格限制在长江沿线新建石油化工、煤化工等中重度化工项目。” 本项目为热力生产和供应项目，不属于石油化工、煤化工等中重度化工项目，也不是高耗能高污染的工业项目，因此不违背该规划要求。 - ⑧与《中华人民共和国长江保护法》（2021年3月1日起施行）相符性分析 该法第二十六条要求：“禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。” 本项目为热力生产和供应项目，不是尾矿库项目，因此不违背该条款要求。 该法第四十九条要求：“禁止在长江流域河湖管理范围内倾倒、填埋、堆放、弃置、处理固体废物。” 根据《江苏省水利工程管理条例》（根据2018年11月23日江苏省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈江苏省湖泊保护条例〉等十八件地方性法规的决定》第五次修正）第六条“（二）流域性主要河、湖堤防的管理范围：11、长江：背水坡有顺堤河的，以顺堤河为界（含水面）；没有顺堤河的，堤脚外十米至十五米。”，以及南京市水务局网站2019年12月16日发布的《南京市市本级河湖和水利工程管理范围划定成果公示》：长江南京段（含洲堤）管理范围为背水坡堤脚外15m，背水坡有顺堤河的，以顺堤河为界，局部细化，管理范围线长257.62 km。 本项目为热力生产和供应项目，但其所在地不在长江背水坡堤脚外15m范围内，因此不在长江南京段管理范围内，不违背该条款要求。 4、安全风险识别内容 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 企业要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目主要为热力供应和生产，项目经营过程中，企业应建立环境治理设施监管联动机制，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。定期开展安全风险辨识等培训，与生态环境部门和应急管理部门随时保持联系与沟通，充分利用信息化手段，实现信息及时有效共享，确保及时排查安全隐患并积极整改，推进企业安全生产标准化体系建设。本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 综上，本项目的建设与安全风险辨识相符。 |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 南京绿联环境科技发展有限公司（以下简称“南京绿联”）是一家从事废酸、废碱危险废物综合利用的企业。公司位于南京经济技术开发区小漓江路2号，具体位置为小漓江路南侧、兴吴路北延东侧、南京炼油厂北侧。 根据南京绿联环境科技发展有限公司综合利用技改项目，项目年使用蒸汽量为35500t/a，主要用于废酸处理的蒸发浓缩、干燥工艺和2#污水处理线的蒸发析盐。目前蒸汽由华能热电厂管道蒸汽供应，在厂区内通过管道输送间接供热。考虑到华能热电厂锅炉需集中供热检修导致无法实现持续稳定供热，且冬天供热气压不足，供热运转连续稳定性差，现有项目2#污水处理线不能停运，为保证公司生产的正常运行，南京绿联环境科技发展有限公司拟投资120万元，在公司现有厂区购置蒸汽发生器4台，单台蒸汽产生量为1.2t/h。该项目作为备用热源，蒸汽发生器以液化石油气为燃料，利用液化石油气燃烧产生的热能把水加热成为蒸汽，供生产使用，最大年运行时间为30天，建成后年可产蒸汽2880吨。 对照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关规定，需要对该项目进行环境影响评价。本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十一、电力、热力生产和供应业：91、热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程），天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。因此，南京绿联环境科技发展有限公司委托我公司开展本项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后立即收集了项目有关的资料、组织现场勘查与调查，在此基础之上编制完成了本项目环境影响报告表，报请生态环境主管部门审批。 |
| --- | --- |

2、项目组成

本项目建设项目的主体工程、公辅工程详见表2-1。

表2-1 建设项目公辅工程一览表

| 组成 |  |  |  | 已建项目情况 | 在建项目情况 | 扩建后全厂情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用工程 | 给水 |  |  | 项目给水来自市政给水管网。 | 依托现有给水管网。全厂总用水量64390.812m3/a，其中回用水48985m3/a、新鲜水用量15405.812m3/a。 | 依托现有给水管网。新增用水3668t/a，全厂总用水量68058.812m3/a，其中回用水48985m3/a、新鲜水用量19073.812m3/a。 | 新增用水3668t/a |
|  | 排水 |  |  | 厂区实施雨污分流。生产废水和生活污水分别经厂内预处理后，统一排入南京经济技术开发区污水处理厂集中处理。 | 依托现有排水管网。 全厂总排水量78310.771m3/a，其中1#污水处理线排水68735.081m3/a、2#污水处理线排水8105.690m3/a、生活污水630m3/a、食堂废水840m3/a。 | 依托现有排水管网，厂区内新增部分污水管网。 新增排水788t/a，全厂总排水量79098.771m3/a，其中1#污水处理线排水68735.081m3/a、2#污水处理线排水8105.690m3/a、生活污水630m3/a、食堂废水840m3/a、软水制备浓水734m3/a、蒸汽发生器排水54t/a。 | 依托现有排水管网，厂区内新增部分污水管网。新增软水制备浓水、蒸汽发生器排水共788t/a |
|  | 供电 |  |  | 由市政电网供给，厂内设置500kVA箱式变压器一台。 | 依托现有市政电网，依托现有厂区变压器，全厂总用电量143万度/年（其中二期污泥干化线用电量约5万度/年，同时包括在建项目办公楼及仓库用电）。 | 依托现有市政电网，依托现有厂区变压器，新增用电4.2万kWh/a，扩建后全厂总用电量147.2万度/年（其中二期污泥干化线用电量约5万度/年，同时包括在建项目办公楼及仓库用电）。 | 新增用电4.2万kWh/a |
|  | 供热 |  |  | 无 | 蒸汽来自华能热电厂，温度160℃、压力0.6MPa。全厂蒸汽用量3.55万t/a。 | 蒸汽来自华能热电厂，温度160℃、压力0.6MPa。扩建后华能热电厂蒸汽用量3.262万t/a，自建蒸汽发生器蒸汽用量为2880t/a。 | 华能热电厂蒸汽用量减少2880t/a，本次蒸汽发生器产生蒸汽2880t/a，总蒸汽用量不变。 |
|  | 导热油炉间及气化间 |  |  | 设置75万大卡导热油炉1台，目前日常为停机状态。液化石油气用作导热油炉燃料；配备储气间1座、面积30m2，可存储50kg规格液化石油气钢瓶24个（共三组），最大存储能力1.2吨，配备100m3/h的液化石油气气化设备1套。液化石油气目前主要用于一期污泥干化线燃烧器使用。 | 全厂液化石油气使用量为200t/a（包括一期污泥干化线燃烧器使用）。 现有1座液化石油气气化间（面积30m2）及气化设备（1套、处理能力100m3/h）保留，液化石油气暂存于气化间，存储50kg规格液化石油气钢瓶24个（共三组），最大存储能力1.2吨，企业根据需要调整储运频次即可满足需要。 | 待蒸汽接入后导热油炉拆除，拆除后的导热油炉外售，蒸汽接入后减少使用现有项目200t/a的液化石油气；1座液化石油气气化间（面积30m2）及气化设备（1套、处理能力100m3/h），液化石油气暂存于气化间，存储50kg规格液化石油气钢瓶24个（共三组），最大存储能力1.2吨。 | 液化石油气存放依托现有气化间，液化石油气用量为120t/a |
|  | 空压机 |  |  | 空气压缩机2台（上海德励、DL-30A），产空气量一台为3.6m3/min、一台为3.2m3/min。储气罐2个，容积1m3/个。 | 空压机房位于仓库一楼顶，共4台空压机，其中常用2台空气压缩机，型号上海德励、DL-30A，每台产气能力为3.6m3/min；2台备用，型号上海德励、DL-30A，产空气量一台为3.6m3/min、一台为3.2m3/min。储气罐2个，容积1m3/个。全厂压缩空气用量仍为6m3/min。 | 空压机房位于仓库一楼顶，共4台空压机，其中常用2台空气压缩机，型号上海德励、DL-30A，每台产气能力为3.6m3/min；2台备用，型号上海德励、DL-30A，产空气量一台为3.6m3/min、一台为3.2m3/min。储气罐2个，容积1m3/个。全厂压缩空气用量仍为6m3/min。 | 无变化 |
|  | 冷却塔 |  |  | 无 | 4台循环水冷却塔，每台设计循环水冷却量125t/h，位于仓库一楼顶。 | 4台循环水冷却塔，每台设计循环水冷却量125t/h，位于仓库一楼顶。 | 无变化 |
|  | 绿化 |  |  | 实际绿化面积21113m2 | 已建绿化面积21113m2。 | 已建绿化面积21113m2。 | 无变化 |
|  | 实验室 |  |  | 面积20m2实验室一座 | 实验室1座，位于仓库一的二层，面积50m2； | 实验室1座，位于仓库一的二层，面积50m2； | 无变化 |
| 贮运工程 | 废酸、废碱收集、运输系统 |  |  | 项目废酸、废碱来自于光伏、电子、显示、材料、装备、汽车、电池制造、机械加工行业，各企业产生的废酸、废碱分别收集后由企业委托的废酸、废碱专业运输车辆运输至厂内废酸、废碱储罐区。 | 依托现有收集、运输系统 | 依托现有收集、运输系统 | 无变化 |
|  | 酸储罐区 | 1#储罐区 |  | 废酸储罐：8个50m3卧式储罐，4个40m3立式储罐； 成品酸储罐：6个40m3立式储罐。 硫酸铵成品储罐：2个40m3立式储罐。 | 8个50m3卧式储罐储存废酸，8个40m3立式储罐储存成品酸； | 8个50m3卧式储罐储存废酸，8个40m3立式储罐储存成品酸； | 无变化 |
|  |  | 2#储罐区 |  |  | 4个40m3立式储罐储存废酸； | 4个40m3立式储罐储存废酸； |  |
|  | 碱储罐区 | 3#储罐区 |  | 液碱储罐：1个50m3卧式液碱储罐。 废碱储罐：6个15m3立式废碱储罐。 | 6个15m3立式储罐储存废碱，1个50m3卧式储罐储存30%氢氧化钠溶液； | 6个15m3立式储罐储存废碱，1个50m3卧式储罐储存30%氢氧化钠溶液； |  |
|  |  | 生产车间储罐区 |  | 无 | 2个15m3立式储罐储存30%氢氧化钾溶液； | 2个15m3立式储罐储存30%氢氧化钾溶液； | 无变化 |
|  | 包装桶废酸贮存仓库 |  |  | 无 | 位于仓库一的一层，面积50m2，主要存储吨桶包装的废磷酸和废硝酸。 | 位于仓库一的一层，面积50m2，主要存储吨桶包装的废磷酸和废硝酸。 | 无变化 |
|  | 液体硫酸铝存储池 |  |  | 液体硫酸铝存储池共3113m3。 | 液体硫酸铝存储池共3113m3。 | 液体硫酸铝存储池共3113m3。 | 无变化 |
|  | 物料及产品仓库 |  |  | 物料及产品仓库位于生产厂房内，面积450m2 | 2座备用仓库，总建筑面积10000m2。 （1）产品仓库1座，位于新建仓库二的一层，面积400m2； （2）普通化学品仓库1座，位于新建仓库二的二层，面积350m2； （3）设备配件劳保物资仓库1座，位于新建仓库一的二层，面积160m2； | 2座备用仓库，总建筑面积10000m2。 （1）产品仓库1座，位于新建仓库二的一层，面积390m2；自来水储罐位于仓库二一层，面积10m2 （2）普通化学品仓库1座，位于新建仓库二的二层，面积350m2； （3）设备配件劳保物资仓库1座，位于新建仓库一的二层，面积160m2； | 自来水储罐存放于产品仓库，面积为10m2，因此产品仓库面积减少10m2，扩建后为390m2 |
|  | 蒸汽发生器存放区 |  |  | / | / | 蒸汽发生器存放于仓库二二楼楼顶，占地面积为50m2 | 新增4个蒸汽发生器，存放于仓库二二楼楼顶，占地面积为50m2 |
| 环保工程 | 废气处理系统 |  |  | （1）1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）主要处理生产工艺中挥发及反应时产生的酸性废气、储罐区4个立罐（磷酸、硝酸、盐酸）大小呼吸废气，尾气通过15m高DA001排气筒排放； （2）2#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）主要处理废硫酸综合利用时产生的反应废气、储罐区其他储罐（含氟废酸、硫酸）废气，尾气通过15m高DA002排气筒排放； （3）废硫酸铵再生利用时产生的碱性废气主要通过1#碱性废气吸收塔（一级酸喷淋）+2#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）处理，风量5000m3/h，尾气通过15m高DA002排气筒； （4）导热油炉目前日常为停机状态，导热油炉废气由3#排气筒排放，该排气筒高13m，风量5000m3/h； （5）1套“旋风除尘+布袋除尘+水膜喷淋装置”处理污泥干化过程产生的废气，尾气通过15m高DA001排气筒排放； | （1）含氟含铵废酸处理线、含氟混合酸处理线、废硫酸制硫酸盐、废磷酸制再生磷酸、废磷酸制磷酸盐、中和废酸处理线、2#储罐区酸性废气经收集后进入1#酸雾吸收塔处理，尾气通过15m高DA001排气筒排放；废硫酸制液体硫酸铝、废硫酸制固体硫酸铝、废硝酸处理线、1#储罐区酸性废气经收集后进入2#酸雾吸收塔处理，尾气通过15m高DA002排气筒排放； （2）废硫酸铵处理线碱性废气通过1#碱性废气吸收塔（一级酸喷淋）+1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）处理（氨处理效率80%），尾气通过15m高DA001排气筒排放； （3）含氟含铵废酸处理线和含氟混合酸干燥机废气经布袋除尘后，进入1#酸雾吸收塔处理，布袋+1#酸雾吸收塔对颗粒物处理效率98%，尾气通过15m高DA001排气筒排放； （4）废硫酸制硫酸盐、废磷酸制磷酸盐、废硫酸铵处理线干燥机废气经旋风+布袋除尘（总处理效率99%）后，尾气通过15m高DA001排气筒排放； （5）污泥干化线产生的废气经设备自带“旋风除尘+布袋除尘+水膜喷淋装置”处理（旋风75%、布袋98%、水膜70%，总处理效率99.85%）后，尾气通过20m高DA003排气筒排放； （6）DA001排气筒风量23750m3/h；DA002排气筒风量20000m3/h；DA003排气筒风量1250m3/h； （7）1#、2#酸雾吸收塔对氮氧化物处理效率80%，对氟化物、硫酸雾、磷酸雾、氯化氢处理效率90%； （8）在建项目食堂设置油烟净化器，处理效率60%，尾气通过屋顶排气口排放。 | （1）含氟含铵废酸处理线、含氟混合酸处理线、废硫酸制硫酸盐、废磷酸制再生磷酸、废磷酸制磷酸盐、中和废酸处理线、2#储罐区酸性废气经收集后进入1#酸雾吸收塔处理，尾气通过15m高DA001排气筒排放；废硫酸制液体硫酸铝、废硫酸制固体硫酸铝、废硝酸处理线、1#储罐区酸性废气经收集后进入2#酸雾吸收塔处理，尾气通过15m高DA002排气筒排放； （2）废硫酸铵处理线碱性废气通过1#碱性废气吸收塔（一级酸喷淋）+1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）处理（氨处理效率80%），尾气通过15m高DA001排气筒排放； （3）含氟含铵废酸处理线和含氟混合酸干燥机废气经布袋除尘后，进入1#酸雾吸收塔处理，布袋+1#酸雾吸收塔对颗粒物处理效率98%，尾气通过15m高DA001排气筒排放； （4）废硫酸制硫酸盐、废磷酸制磷酸盐、废硫酸铵处理线干燥机废气经旋风+布袋除尘（总处理效率99%）后，尾气通过15m高DA001排气筒排放； （5）污泥干化线产生的废气经设备自带“旋风除尘+布袋除尘+水膜喷淋装置”处理（旋风75%、布袋98%、水膜70%，总处理效率99.85%）后，尾气通过20m高DA003排气筒排放； （6）DA001排气筒风量23750m3/h；DA002排气筒风量20000m3/h；DA003排气筒风量1250m3/h； （7）1#、2#酸雾吸收塔对氮氧化物处理效率80%，对氟化物、硫酸雾、磷酸雾、氯化氢处理效率90%； （8）在建项目食堂设置油烟净化器，处理效率60%，尾气通过屋顶排气口排放。 （9）液化石油气燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过13m高排气筒DA004排放。 | 新增一个排气筒，液化石油气燃烧废气经低氮燃烧器处理后，尾气通过13m高DA004排气筒排放 |
|  | 废水处理系统 |  |  | （1）化粪池1座，容积10m3； （2）厂区室外污水站主要收集处理废硫酸过滤酸性废水和初期雨水，预处理后再进入室内污水处理站；室外污水处理站处理能力100m3/d，主要为“物化氧化”工艺，室内污水处理站处理能力300m3/d，主要工艺“均质混合+物化氧化+中和除氟+压滤+pH调节”； （3）5台板框压滤机用于压滤污泥； | （1）化粪池2座，容积10m3/座； （2）隔油池1座，容积10m3，尾水也通过总排口接管南京经济技术开发区污水处理厂； （3）1#污水处理线主要处理不含重金属的工艺废水，处理能力为400m3/d，主要工艺“均质混合+物化氧化+中和除氟+压滤+pH调节”； （4）2#污水处理线为含硝酸盐废水处理线，主要处理含重金属及硝酸盐废水，处理能力3.5万吨/年，处理工艺主要为“中和及除氟+污泥压滤+超滤及反渗透+蒸发”工艺； （5）1#污水处理线尾水、2#污水处理线尾水、化粪池尾水一并通过总排口接管南京经济技术开发区污水处理厂； （6）5台板框压滤机用于压滤污泥； | （1）化粪池2座，容积10m3/座； （2）隔油池1座，容积10m3，尾水也通过总排口接管南京经济技术开发区污水处理厂； （3）1#污水处理线主要处理不含重金属的工艺废水，处理能力为400m3/d，主要工艺“均质混合+物化氧化+中和除氟+压滤+pH调节”； （4）2#污水处理线为含硝酸盐废水处理线，主要处理含重金属及硝酸盐废水，处理能力3.5万吨/年，处理工艺主要为“中和及除氟+污泥压滤+超滤及反渗透+蒸发”工艺； （5）1#污水处理线尾水、2#污水处理线尾水、化粪池尾水一并通过总排口接管南京经济技术开发区污水处理厂； （6）5台板框压滤机用于压滤污泥； （7）软水制备浓水、蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理 | 依托企业现有总排口，新增软水制备浓水、蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理 |
|  | 噪声治理 |  |  | 采用低噪声设备、采用基础减振、隔声等降噪方式 | 现有设备依托现有措施，新增设备采用低噪声设备、采用基础减振、消声、隔声等降噪方式 | 现有设备依托现有措施，新增设备采用低噪声设备、采用基础减振、消声、隔声等降噪方式 | 无变化 |
|  | 固废废物 |  | 污泥预处理 | 企业设置污泥干化线（一期）一条，使用污泥干化机对厂内污泥进行干化处理，降低污泥含水率，处理能力1000吨/年，干化后的污泥委托有资质单位处置。 | 全厂污泥干化总处理能力为5000吨/年，干化后的污泥委托有资质单位处置。 | 全厂污泥干化总处理能力为5000吨/年，干化后的污泥委托有资质单位处置。 | 无变化 |
|  |  |  | 次生危废库 | 1座，面积200m2 | 危废仓库1座，位于仓库一的一层，面积160m2； | 危废仓库1座，位于仓库一的一层，面积160m2； | 无变化 |
|  |  |  | 一般工业固废库 | 无 | 2座，1座位于新建的仓库二的二层，面积50m2；1座位于3#液体硫酸铝暂存池旁，面积20m2； | 2座，1座位于新建的仓库二的二层，面积50m2；1座位于3#液体硫酸铝暂存池旁，面积20m2； | 无变化 |
|  |  |  | 生活垃圾堆场 | 10m2，位于厂区西南角 | 10m2生活垃圾堆场，位于厂区西南角 | 10m2生活垃圾堆场，位于厂区西南角 | 无变化 |
|  | 风险 |  | 事故池 | 废酸处理车间室内污水处理站地下有1个200m3地下事故应急池1#； 1#储罐区西侧有1个50m3地下事故应急池2#； | 3座事故应急池：1#事故应急池200m3，位于废酸处理车间室内污水处理站地下；2#事故应急池50m3，位于1#储罐区西侧；3#事故应急池150m3，位于生产车间地下（磷酸再生处理线、中和废酸线及含硝酸盐废水处理线所在位置下方）；事故池总容积400m3。 | 3座事故应急池：1#事故应急池200m3，位于废酸处理车间室内污水处理站地下；2#事故应急池50m3，位于1#储罐区西侧；3#事故应急池150m3，位于生产车间地下（磷酸再生处理线、中和废酸线及含硝酸盐废水处理线所在位置下方）；事故池总容积400m3。 | 无变化 |
|  |  |  | 初期雨水收集池 | 厂区雨水总排口设置手动闸阀，闸阀常闭，总排口处设置雨水收集井，初期雨水经收集后进入室内初期雨水收集池。每次暴雨后收集10分钟初期雨水，再开启雨水总排口闸阀排放雨水。室内设置初期雨水收集池1座，容积60m3。 | 2座初期雨水收集池：1座位于生产车间内、1#污水处理线旁，容积60m3；1座位于仓库二北侧，容积10m3；初期雨水收集池总容积共70m3。 | 2座初期雨水收集池：1座位于生产车间内、1#污水处理线旁，容积60m3；1座位于仓库二北侧，容积10m3；初期雨水收集池总容积共70m3。 | 无变化 |
|  |  |  | 消防水池 | 无 | 1座消防水池，容积450m3，位于备用仓库一的东南侧 | 1座消防水池，容积450m3，位于备用仓库一的东南侧 | 无变化 |

| 建设内容 | 3、产品方案 本项目产品方案详见表2-2。 表2-2本项目产品方案表 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 生产能力（吨/年）; 年运行时间. 蒸汽发生器; 蒸汽; 2880; 600h. 4、原辅材料 本项目建成后主要原辅材料及用量见表2-3。 主要原辅材料理化性质见表2-4。 表2-4主要原辅材料理化性质 名称; 分子式; CAS号; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 液化石油气; /; 68476-85-7; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味，闪点-74℃；; 易燃气体。极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。; 无资料. 5、主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表 6、水平衡 本项目建成后，水平衡详见图2-1。 图2-1 扩建项目水平衡图 图2-2 扩建项目建成后全厂水平衡图（t/a） 7、蒸汽平衡 图2-3 扩建项目蒸汽平衡图 图2-4 扩建项目建成后全厂蒸汽平衡图 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：不新增员工。 工作班制：年工作30天，每天20小时，共计年工作600h。 9、项目平面布局及周围环境概况 本项目建设地点位于南京绿联环境科技发展有限公司仓库二。 四个蒸汽发生器位于仓库二楼顶，存储自来水的储罐位于仓库二一楼，液化石油气依托现有气化间存储。本项目平面布置图详见附图4。 本项目位于南京绿联环境科技发展有限公司现有厂区内，厂区东南侧为南京炼油厂，其余为规划用地。项目周边500m概况图见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目建设地点为南京绿联环境科技发展有限公司现有厂区内，施工期主要为设备的调试、安装，施工期环境影响较小，不再详细分析。 2、运营期 本项目蒸汽发生器运行工艺流程如下： 图2-5 蒸汽发生器运行产污环节图 工艺流程简述： ①软水制备：新鲜水存储于仓库二一楼容积为10t的储罐中，新鲜水通过蒸汽发生器自带的软水制备设施，制备出软水，软水通过给水管上的止回阀后，从蒸汽发生器底部的给水管进入蒸发器。软水制备工艺主要为自来水透过反渗透原理产出软水。软水制备过程中产生浓水（W1）和废反渗透膜（S1）。 ②蒸汽发生器：液化石油气经燃气调压阀调整燃气压力，经过燃气电磁阀，最后进入燃烧器进行燃烧。该工序燃烧液化石油气会产生废气 SO2、NOx、烟尘（G1）、设备噪声（N）和蒸汽发生器排水（W2）。 ③生产使用：供给到蒸发器内的软水，被加热后，在蒸汽蒸发器的蒸发面蒸发成含有水份的饱和蒸汽，通过蒸汽发生器上部的集汽管送到汽水分离器进行汽水分离，干燥的蒸汽通过主蒸汽阀引出供给生产使用。该部分蒸汽主要用于现有项目中废酸处理的蒸发浓缩、干燥工艺和2#污水处理线的蒸发吸盐。生产上产生的蒸汽冷凝水（W3）收集后回用于现有项目循环冷却水补水。 主要产污环节： 表2-7项目主要产污环节一览表 分类; 编号; 产生工序; 主要污染物; 处理措施及排放去向. 废气; G1; 燃烧废气; 颗粒物、SO2、NOX; 低氮燃烧器+13m排气筒排放. 废水; W1; 软水制备浓水; COD、SS; 接管南京经济技术开发区污水处理厂. W2; 蒸汽发生器排水; COD、SS; 接管南京经济技术开发区污水处理厂. W3; 冷凝水; COD、SS; 循环冷却水补水. 固废; S1; 软水制备; 废反渗透膜; 厂家回收. 噪声; N; 设备运行噪声; /; 减振、隔声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 南京绿联环境科技发展有限公司于2011年建设了液晶玻璃面板减薄废酸、含酸玻璃渣及污水处理污泥综合利用项目，该项目于2011年11月1日取得环评批复，在建设过程中，受外部因素影响，取消含酸玻璃渣综合利用生产线，并对项目平面布局进行优化调整，提高了机械加工行业酸洗废酸、电子行业废碱综合利用能力等，因此2014年对原项目环评进行修编，修编项目名称为液晶玻璃面板行业、电子行业、机械加工行业废物无害化处置及综合利用项目，修编项目于2014年12月17日取得环评批复，于2016年4月25日取得阶段性环保验收；企业于2017年建设10万吨/年废酸、0.7万吨/年废碱综合利用二期扩建项目，该项目于2017年8月14日取得环评批复，该项目第一阶段于2018年4月通过了废气、废水企业自主环保验收，并于2018年8月20日取得南京经济技术开发区行政审批局关于该项目（阶段性）固体废物、噪声污染防治设施竣工环境保护验收合格的函（文号：宁开委行审许可字[2018]255号），该项目第二阶段在建；企业于2019年建设硫酸铵结晶、污泥干化技改项目，该项目于2019年6月25日取得环评批复，该项目污泥干化线（一期）于2021年12月31日通过了自主环保验收；企业于2019年建设南京绿联环境科技发展有限公司存储池建设项目，该项目为登记表；企业于2022年建设综合利用技改项目，该项目于2022年8月30日取得环评批复，该项目在建。 表2-8 现有项目概况 序号; 项目名称; 建设内容; 环评批复; 建设情况; 竣工验收. 1; 液晶玻璃面板减薄废酸、含酸玻璃渣及污水处理污泥综合利用项目; /; 南京市环境保护局， 宁环建[2011]125号， 2011年11月1日; /; 南京市环境保护局 组织阶段性验收，宁环验[2016]15号， 2016年4月25日[2]. 2; 液晶玻璃面板行业、电子行业、机械加工行业废物无害化处置及综合利用项目[1]; 2万吨/年废酸综合利用线，0.3万吨废碱综合利用线; 南京市环境保护局， 宁环建[2014]137号， 2014年12月17日; 已建. 2万吨/年污泥综合利用线; 不再建设. 3; 10万吨/年废酸、0.7万吨/年废碱综合利用二期扩建项目; 第一阶段：对现有废酸处理线进行技改，同时增加废酸处理能力7万吨/年、废碱处理能力0.45万吨/年；建设完成后全厂废酸处理线共4条、废碱处理线1条; 南京经济技术开发区管理委员会行政审批局，宁开委行审许可字[2017]3号，2017年8月14日; 已建; 第一阶段：2018年4月，该项目（第一阶段）通过了废气、废水企业自主环保验收，并于2018年8月20日取得南京经济技术开发区行政审批局关于该项目（阶段性）固体废物、噪声污染防治设施竣工环境保护验收合格的函，文号：宁开委行审许可字[2018]255号. 第二阶段：在第一阶段基础上增加处理能力3万吨/年的废酸处理线1条、废碱在现有处理线增加处理能力0.25万吨/年；新增地块面积13067m2，用于建设办公楼（含食堂）、仓库等，总建筑面积约13000m2; 在建; 第二阶段：尚未实施. 4; 硫酸铵结晶、污泥干化技改项目; 建设1000吨/年处理能力的一期污泥干化线1条; 南京经济技术开发区管理委员会行政审批局，宁开委行审许可字[2019]175号，2019年6月25日; 已建; 一期：2021年12月31日，该项目污泥干化线（一期）通过了自主环保验收. 建设2万吨/年处理能力的硫酸铵结晶线1条、建设4000吨/年处理能力的二期污泥干化线1条; 在建; 二期：尚未实施. 5; 南京绿联环境科技发展有限公司存储池建设项目; 液体硫酸盐产品存储池200立方米; 登记表备案号：20193201000200000132; 已建; /. 6; 综合利用技改项目; 第一阶段建设内容：对现有危废处理线进行技术改造，建成后全厂危废总处理规模不变、仍为13.0万吨/年，其中废酸处理规模为12.5万吨/年、废碱处理规模为0.5万吨/年；配套建设的一期污泥干化线（仅处理厂内产生的污泥）处理能力1000吨/年; 南京经济技术开发区管理委员会行政审批局，宁开委行审许可字[2022]207号，2022年8月30日; 在建; 尚未实施. 第二阶段建设内容：新增污泥干化线一条（仅处理厂内产生的污泥），处理能力4000吨/年，预计2024年建设（企业根据生产需求建设），建成后全厂总污泥处理能力5000吨/年; 在建; 尚未实施. 注：[1]《液晶玻璃面板减薄废酸、含酸玻璃渣及污水处理污泥综合利用项目》在建设过程中，受外部因素影响，取消含酸玻璃渣综合利用生产线，并对项目平面布局进行优化调整，提高了机械加工行业酸洗废酸、电子行业废碱综合利用能力等，因此2014年对原项目环评进行修编。 [2]2016年4月液晶面板行业水处理污泥工程、办公楼、食堂等尚未建设，因此企业通过了该项目阶段性环保验收。后因外部市场发生变化，液晶面板行业水处理污泥工程不再建设。 表2-9现有项目产品方案表 注：现有项目产品方案为在建项目建成后的情况。 表2-10 现有项目原辅材料一览表 注：现有项目原辅材料为在建项目建成后的情况。 表2-11 现有项目主要生产设备一览表 注：现有项目生产设备为在建项目建成后的情况。 表2-12 现有项目储罐布设情况 注：现有项目储罐在建项目建成后的情况。 2、已建项目排污许可申领情况 企业已建项目已于2019年11月7日取得排污许可证，编号91320192562882420Q001Q，同时企业根据实际变化情况分别于2020年4月11日、2020年9月7日、2021年3月30日进行了补充填报或信息变更。一期污泥干化线建成后，企业也于2021年12月31日重新申请了排污许可证。 3、现有项目生产工艺 （1）危废处理工艺流程 - ①含氟含铵废酸处理工艺 图2-6 含氟含铵废酸处理工艺流程图 - ②含氟混合酸处理工艺 图2-7 含氟混合酸处理工艺流程图 - ③废硫酸处理工艺 ###### 1、废硫酸处理——生产液体硫酸铝 图2-8 废硫酸处理（生产液体硫酸铝）工艺流程图 ###### 2、废硫酸处理——生产固体硫酸铝 图2-9 废硫酸处理（生产固体硫酸铝）工艺流程图 ###### 3、废硫酸处理——生产硫酸盐 图2-10 废硫酸处理（生产硫酸盐）工艺流程图 - ④废磷酸处理工艺 ###### 1、废磷酸处理——生产再生磷酸 图2-11 废磷酸处理（再生磷酸）工艺流程图 ###### 2、废磷酸处理——生产磷酸盐 图2-12 废磷酸处理（生产磷酸盐）工艺流程图 - ⑤废硝酸处理工艺 图2-13 废硝酸处理工艺流程图 - ⑥废硫酸铵处理工艺 图2-14 废硫酸铵处理工艺流程图 - ⑦中和废酸处理工艺 图2-15 中和废酸处理工艺流程图 - ⑧废碱处理工艺 图2-16 废碱处理工艺流程图 - （2）污泥干化工艺流程 4、已建项目污染物产生及达标排放情况 （1）废气 ①废气污染防治措施 I、有组织废气 第Ⅰ区域主要包括废酸再生利用线工艺废气、废酸综合利用线工艺废气、2#罐区的储罐呼吸废气、污泥干化机干燥废气及污泥干化机燃烧废气（污泥干化机采用了低氮燃烧器，品牌：宝斯德，型号：BSD-F10）。 各处理线均为密闭设备，生产设备内微负压，通过设备上设置的引风管道将产生的废气排出；储罐为密闭设施，其顶部呼吸阀上设置引风管，通过引风机将挥发的酸雾进行收集；以上几股废气汇集后通过1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）进行处理，达标后通过15m高的DA001排气筒排放。污泥干化机内为微负压，干燥废气和燃烧废气通过设备上设置的引风管道排出，经旋风+布袋+水膜喷淋装置处理达标后，通过15m高的DA001排气筒排放。 第Ⅱ区域主要包括废硫酸综合利用处理线调配工序废气、废硫酸铵再生利用线工艺废气、1#罐区的储罐呼吸废气。 硫酸综合利用处理线调配工序为密闭设施，生产设备内微负压，通过设备上设置的引风管道将产生的酸雾排出；储罐为密闭设施，其顶部呼吸阀上设置引风管，通过引风机将挥发的酸雾进行收集；以上几股废气汇集后通过2#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）进行处理，达标后通过15m高的DA002排气筒排放。废硫酸铵再生利用线为密闭设备，生产过程会产生氨气，通过“1#碱雾吸收塔（一级酸喷淋）+2#酸雾吸收塔（以防碱雾吸收塔硫酸溶液形成水雾被带出、造成硫酸雾直接通过排气筒排放）”对废气进行收集和处理，达标后通过15m高的DA002排气筒排放。 第Ⅲ区域主要为导热油炉废气，经收集后通过13m高3#排气筒排放，导热油炉目前日常为停机状态。 图2-18 已建项目废气收集处理走向图 II、无组织废气污染防治措施 现有项目的无组织排放废气主要为废硫酸、废硝酸、废磷酸、废盐酸扩散渗析挥发产生的无组织废气。 废酸扩散渗析设备顶部设置排气阀，排气阀为单向阀门（只出气不进气），用于定时排放酸泵输送废酸夹带的少量空气，排气过程中有极少量挥发废酸无组织排放，主要为氮氧化物、氯化氢、磷酸、硫酸雾等。 ②废气达标排放情况 企业于2023年5月22日对1#排气筒废气（硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、颗粒物、二氧化硫）进行监测（监测报告编号：A221020278915702C），于2023年5月22日对1#排气筒废气（磷酸雾）进行监测（监测报告编号：A221020278915703C）；企业于2023年5月19日对2#排气筒废气（硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、氨）进行监测（监测报告编号：A221020278915704C），于2023年5月19日对2#排气筒废气（磷酸雾）进行监测（监测报告编号：A221020278915705C），监测结果见表2-13。 以下1#、2#排气筒分别指企业DA001、DA002排气筒。 表2-13 已建项目有组织废气例行监测结果与评价 污染物; 1#排气筒监测结果; 标准值; 评价. 2023.5.22. 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 硫酸雾; ND; /; 5; 0.55; 达标. 氯化氢; ND; /; 10; 0.09; 达标. 氟化物; ND; /; 3; 0.036; 达标. 氮氧化物; ND; /; 100; 0.235; 达标. 磷酸雾; ND; /; 68.85; 1.8; 达标. 颗粒物; 4.8; 3.7×10-2; 20; 0.5; 达标. 二氧化硫; ND; /; 80; /; 达标. 污染物; 2#排气筒监测结果; 标准值; 评价. 2023.5.19; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 硫酸雾; 0.28; 2.45×10-3; 5; 0.55; 达标. 氯化氢; 0.22; 1.87×10-3; 10; 0.09; 达标. 氟化物; ND; /; 10; 0.09; 达标. 氮氧化物; ND; /; 100; 0.235; 达标. 磷酸雾; ND; /; 68.85; 1.8; 达标. 氨; 0.92; 7.84×10-3; /; 4.9; 达标. 由表2-13可知，企业已建项目1#排气筒有组织废气排口中硫酸雾、氟化物、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，氮氧化物、二氧化硫和颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1“其他”标准限值，磷酸雾可以满足根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中公式得到的计算值；企业已建项目2#排气筒有组织废气排口中硫酸雾、氟化物、氯化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准限值，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1“其他”标准限值，氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求，磷酸雾可以满足根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91）中公式得到的计算值。 企业于2022年8月10日对无组织废气（硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物、氨）进行监测（监测报告编号：A221020278914302C），企业于2022年8月10日对无组织废气（磷酸雾）进行监测（监测报告编号：A221020278914303C），监测结果见表2-14。 表2-14 已建项目无组织废气例行监测结果与评价 单位：mg/m3 采样日期; 2022.8.10. 气象参数; 风向：西南. 监测因子; 氟化物; 氨; 氮氧化物; 氯化氢; 硫酸雾; 磷酸雾. 上风向1#; ND; 0.03; 0.035; 0.022; ND; ND. 下风向2#; ND; 0.05; 0.077; 0.027; 0.006; ND. 下风向3#; ND; 0.09; 0.095; 0.036; 0.006; ND. 下风向4#; ND; 0.07; 0.044; 0.048; 0.006; ND. 标准限值; 0.02; 1.5; 0.12; 0.05; 0.3; /. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由表2-14可知，企业已建项目无组织废气中硫酸雾、氯化氢、氟化物、氮氧化物可以满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3无组织排放监控浓度限值，氨可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界二级标准要求，磷酸雾可以满足原环评列出的无组织排放监控浓度限值（参照执行罗马尼亚大气环境质量标准短期标准）。 （2）废水 ①废水污染防治措施 已建项目的废水产生环节主要为工艺废水、工艺废气处理废水、污泥干化喷淋废水、员工生活用水以及初期雨水。工艺废水除废硫酸过滤废水首先进入室外污水处理装置预处理外其他工艺废水直接进入室内污水处理装置处理。生活污水经化粪池预处理后与厂区污水处理站尾水一并接管南京经济技术开发区污水处理厂。 厂区污水站处理工艺流程如下： 图2-19 现有厂区污水处理工艺流程图 工艺流程概述： a、废水混匀调质：废硫酸过滤产生的酸性废水经室外中和池调节pH至中性、再经物化氧化处理后输送至室内污水处理装置，与全厂其余工艺废水、初期雨水、污泥干化喷淋废水一起混合排入混匀调质池内混匀调质，调质过程采用搅拌桨搅拌。 b、物化氧化：由于含酸废水中可能含有有机污染物，工艺采用物化氧化法（氧化药剂为芬顿试剂）对有机污染物进行处理。废水中含有铁质，其含量约1000ppm，通过添加适量双氧水对废水中有机污染物进行氧化处理。 c、中和及除氟：中和过程采用氢氧化钙及废碱，利用废碱溶解氢氧化钙后向酸性废水中投料，中和过程同时进行一级除氟，待废水水质调整至8~9后，添加少量氯化钙进行继续除氟，废水中含有的钙离子与氟离子、硫酸根离子等充分反应，形成氟化钙沉淀物，待反应结束后投加絮凝剂进行二级除氟。沉淀底泥送压滤机过滤，压滤后的污泥由污泥干化线处理。 d、废水pH值调节：废水经压滤后进入pH值调节池，将废水pH值调节至中性（6-9）。 ②废水达标排放情况 企业于2023年5月19日对废水进行监测（监测报告编号：A221020278915701C），监测结果见表2-15。 表2-15废水例行监测结果与评价 监测点位; 日期; 监测项目; pH; 化学需氧量; 悬浮物; 总氮; 氨氮; 总磷; BOD5; 氟化物. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 废水总排口; 2023.5.19; 监测结果; 7.7; 162; 9; 8.8; 8.42; 0.04; 48.5; 0.06. 污水处理厂接管评价标准; 6.0-9.0; 500; 400; /; 35; 3.0; /; 20. 评价; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表2-15，企业现状废水总排口pH范围、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、BOD5、氟化物的排放浓度值满足《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》。 （3）噪声 已建项目高噪声设备主要为泵类、风机、离心机、空压机等，主要采用低噪声设备、合理布局、隔声、消声、减振等降噪措施，如空压机、离心机等置于室内，采用建筑物隔声并安装减振底座、消声器；泵类电动机和风机安装减振底座或消声器；管道、阀门接口采用软连接等措施。同时厂区加强绿化，以降低噪声污染。 企业于2023年5月24日对噪声进行监测（监测报告编号：A221020278915706C），具体监测数据如表2-16所示。 表2-16噪声监测结果与评价 环境条件; 2023.5.24 昼：多云，风速：1.1m/s. 2023.5.24. 测点编号; 测点位置; 测试时间段; 监测结果 dB(A). 昼. N1; 东厂界外1m; 17:58~18:22; 59.3. N2; 南厂界外1m; 59.4. N3; 西厂界外1m; 51.5. N4; 北厂界外1m; 51.0. 评价; -; 达标. 根据表2-15，企业现状厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放限值》（GB12348-2008）3类标准要求。 （4）固废 企业已建项目固废预处理主要是对厂区自建污水处理站产生的污泥进行干化，该污泥干化线为企业配套设施，不接收厂外污泥或固废。企业已建项目生活垃圾暂存于厂区西南角处的生活垃圾堆场，面积10m2，生活垃圾定期由环卫清运。 企业现已建成一座200m2危险废物暂存场所，危险废物存放于危险废物暂存场所。 企业固体废物产生及处置情况见表2-17。 表2-17企业固体废物实际产生及处置情况 固废种类; 固废名称; 固废/危废代码; 年产生量 （t/a）; 处置单位. 生活垃圾; 生活垃圾; 99; 7; 环卫定期清运. 危险废物; 污水处理污泥; HW32; 900-026-32; 224.547; 委托南京中联水泥有限公司处置. 实验室废液; HW49; 900-047-49; 0.05; 委托南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置. 含沾染性废物; HW49; 900-041-49; 4.704吨 +130只; 委托南京中联水泥有限公司、南京化学工业园天宇固体废物处置有限公司处置. （5）已建项目污染物排放量 已建项目污染物排放量情况见表2-18。 表2-18已建项目污染物排放情况 类别; 污染物名称; 实际接管量（t/a）; 实际外排量（t/a）; 批复接管量 （t/a）; 批复外排量 （t/a）. 废水; 废水量m3/a; 46849.975; 46849.975; 46849.975; 46849.975. COD; 7.59; 2.342; 19.1476; 2.342. SS; 0.422; 0.422; 17.6024; 0.468. 氨氮; 0.394; 0.234; 1.4397; 0.234. 总氮; 0.412; 0.412; 1.904; 0.685. 总磷; 0.002; 0.002; 0.1345; 0.023. 氟化物; 0.003; 0.003; 0.858; 0.457. 全盐量; /; /; 531.311; 531.311. 类别; 污染物名称; 排放量（t/a）; 环评/批复量（t/a）. 废气（有组织）; 二氧化硫; /; 0.015. 氮氧化物; /; 0.187. 颗粒物 （粉尘+烟尘）; 0.104; 0.126. 硫酸雾; 0.007; 4.240. 氟化物; /; 0.382. 氯化氢; 0.005; 0.960. 磷酸雾; /; 0.015. 氨; 0.022; 0.354. 废气（无组织）; 氮氧化物; 0.002; 0.002. 氯化氢; 0.005; 0.005. 磷酸雾; 0.001; 0.001. 硫酸雾; 0.015; 0.015. 氨; /; /. 类别; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 固废; 生活垃圾; 7; 0. 一般固体废物; 0; 0. 危险固体废物; 229.301吨+130只; 0. 5、在建项目污染防治措施与污染物排放情况 综合利用技改项目（在建项目）对现有已建项目危废处理线进行技术改造，已建项目的建设内容已发生变化，在建项目污染防治措施与《综合利用技改项目环境影响报告书》中技改后污染防治措施一致。 （1）废气污染防治措施 ①储罐呼吸废气通过储罐呼吸阀直接与废气收集管道连接，经配套风机牵引进入废气处理装置进行处理。生产设备均为密闭设备，设备内为微负压，通过设备上设置的引风管道将产生的酸性或碱性废气排出，再经配套风机牵引进入废气处理装置进行处理。具体收集情况如下： 废硫酸铵处理线混合反应及蒸发冷凝工序产生的废气经管道密闭收集进入“碱雾吸收塔（一级酸喷淋）+1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）”装置处理，含氟含铵废酸处理线及含氟混合酸处理线的干燥工序产生的废气经管道密闭收集进入“布袋除尘+1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）”装置处理，含氟含铵废酸处理线、含氟混合酸处理线、废硫酸制硫酸盐处理线、废磷酸制再生磷酸处理线、废磷酸制磷酸盐处理线及中和废酸处理线的混合反应、离心分离及蒸发冷凝工序产生的废气以及2#罐区产生的呼吸废气经管道密闭收集进入“1#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）”装置处理；废硫酸制硫酸盐处理线、废磷酸制磷酸盐处理线、废硫酸铵处理线的干燥工序产生的废气经管道密闭收集进入“旋风+布袋除尘”装置处理，上述处理后的废气通过15米高DA001排气筒排放。 废硫酸制液体硫酸铝处理线、废硫酸制固体硫酸铝处理线、废硝酸处理线的混合反应、离心分离及蒸发冷凝工序产生的废气以及1#罐区产生的呼吸废气经管道密闭收集进入“2#酸雾吸收塔（二级碱喷淋）”装置处理后通过15米高DA002排气筒排放。 ②污泥干化线将板框压滤机出来的污泥直接由封闭的皮带输送机送至污泥干化机自带的污泥暂存仓（密闭），再通过密闭的螺旋输送机输送至污泥干化机干燥腔体内，整个污泥干化过程在封闭空间内进行，干化时产生的废气随设备排气全部经污泥干化机自带的废气处理装置“旋风+布袋+水膜喷淋”处理后通过20m高的DA003排气筒排放，干化后的污泥在设备出口直接装袋、称重、进入危废仓库暂存。 在建项目废气收集及处理情况见表2-19。 表2-19 在建项目废气收集及处理情况表 区域 编号; 污染源; 污染物名称; 产生 时间h; 进风量 ## m3/h; 废气 捕集方式; 治理措施; 排风量 ## m3/h; 排气筒 情况; 排放 方式. I; 含氟含铵废酸处理线; 氟化物; 8400; 4900; 管道收集; /; 1#酸雾 吸收塔（二级碱喷淋）; 23750; 1根 15m高DA001排气筒; 连续 排放. 含氟混合酸处理线; 氟化物、氮氧化物; 4900; 管道收集. 废硫酸制硫酸盐处理线; 硫酸雾; 3360; 2000 [1]①; 管道收集. 废磷酸制再生磷酸处理线; 磷酸雾、硫酸雾; 8400; 2050; 管道收集. 废磷酸制磷酸盐处理线; 磷酸雾; 1680; 2000 ②; 管道收集. 中和废酸处理线; 氟化物、磷酸雾、硫酸雾、氯化氢; 8400; 4900; 管道收集. 2#罐区废气; 氟化物、磷酸雾、硫酸雾、氯化氢; 1000; 管道收集. 废硫酸铵处理线; 氨; 2000 ③; 管道收集; 碱雾吸收塔（一级酸喷淋）. 含氟含铵废酸处理线; 颗粒物; 1000; 管道收集; 布袋 除尘. 含氟混合酸处理线; 氟化物、氮氧化物、颗粒物; 1000; 管道收集; 布袋 除尘. 废硫酸制硫酸盐处理线; 颗粒物; 3360; 2000; 管道收集; 旋风+布袋除尘. 废磷酸制磷酸盐处理线; 颗粒物; 1680. 废硫酸铵处理线; 颗粒物; 3360. II; 废硫酸制液体硫酸铝处理线; 硫酸雾; 8400; 6000; 管道收集; 2#酸雾 吸收塔（二级碱喷淋）; 20000; 1根 15m高DA002排气筒; 连续 排放. 废硫酸制固体硫酸铝处理线; 硫酸雾; 6000. 废硝酸处理线; 氮氧化物、氟化物; 6000. 1#罐区废气; 氟化物、磷酸雾、硫酸雾、氮氧化物; 2000. Ⅲ; 一期污泥干化机干燥废气; 颗粒物; 6000; 250; 管道收集; 旋风+布袋 +水膜喷淋; 1250; 1根 20m高DA003排气筒; 连续 排放. 一期污泥干化机燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度. 二期污泥干化机干燥废气; 颗粒物; 1000; 管道收集; 旋风+布袋 +水膜喷淋. 二期污泥干化机燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度. （2）废水污染防治措施 在建项目产生的废水主要为工艺废水、废碱带入水、实验室检测废水、工艺废气处理废水、污泥干化喷淋废水、地面冲洗废水、循环冷却系统排水、初期雨水和生活污水。 企业废水处理实行分类收集、分质处理，生活污水经化粪池预处理，其他废水中不含重金属的废水进入1#污水处理线处理，可能含重金属的废水进入2#污水处理线处理。 进入1#污水处理线的废水包括部分工艺废水、工艺废气处理废水、地面冲洗废水、循环冷却系统排水和初期雨水。其中工艺废水主要为含氟含铵废酸处理线、废硫酸制固体硫酸铝处理线、废硫酸制硫酸盐处理线、废磷酸制磷酸盐处理线、废硫酸铵处理线的蒸发冷凝废水，重金属不会与水份和酸雾一起蒸发进入蒸发冷凝水中，因此工艺废水中不含重金属；工艺废气处理废水主要为酸雾吸收塔产生的废水，重金属不会与酸雾一起挥发进入酸雾吸收塔进行处理，因此工艺废气处理废水也不含重金属；循环冷却补水主要采用新鲜水和外购蒸汽产生的冷凝水（生产中间接加热产生的冷凝水，不直接接触废酸、产品等），冷却水循环使用后定期排放，废酸中可能含有的重金属不会进入循环冷却系统排水；正常工况下，生产设施、储罐及管道等不发生泄漏或跑冒滴漏，因此地面冲洗产生的废水及初期雨水也不会含有废酸中的重金属，若厂区发生危废泄漏或跑冒滴漏等现象，清理产生的废液可利用的进入生产线，不可利用的与清理产生的废水一起先进入事故池再进入2#污水处理线处理。因此，正常工况下，1#污水处理线接收的废水不含重金属。 进入2#污水处理线的废水包括部分工艺废水、废碱带入水、实验室检验废水和污泥干化喷淋废水。其中工艺废水主要为含氟混合酸处理线含酸废水、废磷酸制再生磷酸处理线滤渣清洗废水、废硝酸处理线滤渣清洗废水、中和废酸处理线废酸中和废水，这些废水主要为废酸混合反应后离心机过滤产生的废水或滤渣清洗产生的废水，均与废酸或产品有直接接触，可能含有重金属；废碱带入水主要为在建项目接收的废碱中的水，未经处理直接用至2#污水处理线进行中和处理；实验室会对每批接收危废进行有效成分和重金属等有害杂质的检测，因此检验废水保险起见进入2#污水处理线较为合适；污泥干化主要是对厂内中和废酸处理线、1#污水处理线和2#污水处理线产生的污泥进行干化处理，干化废气喷淋废水保险起见进入2#污水处理线较为合适。因此，正常工况下，2#污水处理线接收的废水可能含有重金属。1#污水处理线不变，工艺流程见图2-19。 企业现有室外中和调节池调整为2#污水处理线中和池（起收集和调节pH的作用），中和后的废水入2#污水处理线后续除氟、超滤及反渗透、蒸发等工序处理。2#污水处理线设计处理能力3.5万m3/a（约100m3/d、4.17m3/h）。 含硝酸盐工艺废水 中和及除氟 污泥压滤 回用水 接管至开发区污水处理厂处理 污泥 废水 废碱 超滤反渗透 蒸发 冷凝 蒸馏残渣 委托处置 压滤 去污泥干化线 蒸汽 蒸汽冷凝水 循环冷却水 图2-20 2#污水处理线工艺流程图 （3）噪声污染防治措施 在建项目高噪声源有各类输送泵、离心机、混合反应罐、污泥干化器等设备，拟采取以下噪声污染防治措施：①采购设备时尽可能选用低噪音设备；提高机械设备装配精度，加强维护和检修，减少机械振动和摩擦产生的噪声，防止共振；②在引风机进出口装设软管；③混合反应器、离心机等尽量安装在厂房内；④风机安装消声器，并在风机与基础之间安装减振器。 （4）固废污染防治措施 在建项目一般工业固废主要为废包装（未沾染危废）、废钢材（未沾染危废）、废塑料（未沾染危废），暂存于一般工业固废仓库；其中废钢材（未沾染危废）暂存于仓库二2层的面积50m2的1#一般工业固废库，废包装（未沾染危废）和废塑料（未沾染危废）暂存于3#液体硫酸铝暂存池旁的面积20m2的2#一般工业固废库。废包装（未沾染危废）、废钢材（未沾染危废）、废塑料（未沾染危废）定期外售给需要厂家。 生活垃圾暂存于生活垃圾堆场，面积10m2，定期委托环卫清运。 在建项目将原次生危废仓库移至新建仓库一的一层，面积160m2。 （5）在建项目污染物排放情况 根据《综合利用技改项目环境影响报告书》，在建项目污染物排放情况见下表。 表2-20 在建项目污染物排放情况汇总表 种类; 污染物名称; 在建项目排放量. 接管量; 排入环境量. 废水; 废水量m3/a; 78310.771; 78310.771. COD; 13.093; 3.915. SS; 4.010; 0.783. 氟化物; 1.1604; 0.7654. 氨氮; 0.310; 0.252. 总氮; 1.073; 1.006. 总磷; 0.042; 0.037. 全盐量; 31.607; 31.607. 动植物油; 0.067; 0.002. 废气; 有组织; 氟化物; ——; 0.100. 磷酸雾; ——; 0.014. 硫酸雾; ——; 0.676. 氯化氢; ——; 0.138. 氮氧化物; ——; 1.299. 颗粒物; ——; 0.559. 氨; ——; 0.195. 二氧化硫; ——; 0.063. 油烟; ——; 0.010. 无组织; 氟化物; ——; 0.0007. 磷酸雾; ——; 0.0008. 硫酸雾; ——; 0.0045. 氯化氢; ——; 0.0001. 氮氧化物; ——; 0.0006. 固废; 危险废物; ——; 0. 一般工业固废; ——; 0. 生活垃圾; ——; 0. 废动植物油; ——; 0. 6、现有项目全厂污染物排放总量 综合利用技改项目（在建项目）对现有已建项目危废处理线进行技术改造，已建项目的建设内容已发生变化，因此现有项目污染物排放总量采用在建项目排放总量数据。 表2-21 现有项目污染物排放情况汇总表 种类; 污染物名称; 现有项目排放量; 环评批复量. 接管量; 排入环境量. 废水; 废水量m3/a; 78310.771; 78310.771; 78310.771. COD; 13.093; 3.915; 3.915. SS; 4.010; 0.783; 0.783. 氟化物; 1.1604; 0.7654; 0.7654. 氨氮; 0.310; 0.252; 0.252. 总氮; 1.073; 1.006; 1.006. 总磷; 0.042; 0.037; 0.037. 全盐量; 31.607; 31.607; 31.607. 动植物油; 0.067; 0.002; 0.002. 废气; 有组织; 氟化物; ——; 0.100; 0.100. 磷酸雾; ——; 0.014; 0.014. 硫酸雾; ——; 0.676; 0.676. 氯化氢; ——; 0.138; 0.138. 氮氧化物; ——; 1.299; 1.299. 颗粒物; ——; 0.559; 0.559. 氨; ——; 0.195; 0.195. 二氧化硫; ——; 0.063; 0.063. 油烟; ——; 0.010; 0.010. 无组织; 氟化物; ——; 0.0007; 0.0007. 磷酸雾; ——; 0.0008; 0.0008. 硫酸雾; ——; 0.0045; 0.0045. 氯化氢; ——; 0.0001; 0.0001. 氮氧化物; ——; 0.0006; 0.0006. 固废; 危险废物; ——; 0; 0. 一般工业固废; ——; 0; 0. 生活垃圾; ——; 0; 0. 7、应急预案备案情况 南京绿联环境科技发展有限公司于2017年9月完成《南京绿联环境科技发展有限公司突发环境事件应急预案》并进行备案，备案证编号：320113-2017-021-M。2020年9月3日第一次修订，备案号为320113-2020-031-M。根据《南京绿联环境科技发展有限公司突发环境事件应急预案》，南京绿联环境科技发展有限公司已建立事故救援决策指挥系统，并且厂区也根据应急预案的要求，对应急小组成员定期组织应急培训和演练，风险防控措施基本完善。 8、现有项目存在的环境问题 经核查，企业现有项目无居民环保投诉。 现有项目废气采用合理的收集处置措施，能够达标排放；废水采用合理的处置措施，能够达标排放；噪声通过采取隔声等措施，厂界噪声达标；危废暂存于危废暂存间，零排放，现有项目不存在环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《2022年南京市生态环境状况公报》实况数据统计，全市环境空气质量达到二级标准的天数为291天，同比减少9天，达标率为79.7%，同比下降2.5个百分点。其中，达到一级标准天数为85天，同比减少6天；未达到二级标准的天数为74天（其中，轻度污染71天，中度污染3天），主要污染物为O3和PM2.5。各项污染物指标监测结果：PM2.5浓度年均值为28μg/m3，达标，同比下降3.4%；PM10浓度年均值为51μg/m3，达标，同比下降8.9%；NO2浓度年均值为27μg/m3，达标，同比下降18.2%；SO2浓度年均值为5μg/m3，达标，同比下降16.7%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m3，达标，同比下降10.0%；O3日最大8小时值浓度170μg/m3，超标0.06倍，同比上升1.2%。 项目区域空气质量达标判定见表3-1。 表3-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（µg/m3）; 标准值（µg/m3）; 占标率%; 达标情况. 细颗粒物（PM2.5）; 年平均浓度; 28; 35; 80.0; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均浓度; 51; 70; 72.9; 达标. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8.3; 达标. NO2; 年平均浓度; 27; 40; 67.5; 达标. CO; 第95百分位日平均浓度; 0.9; 4; 22.5; 达标. O3; 第90百分位8h平均浓度; 170; 160; 106.3; 不达标. 根据表3-1，项目所在区O3超标，因此判定为不达标区。 为此，南京市提出了大气污染防治要求，以改善环境空气质量为核心，以减污和降碳协同推进、PM2.5和 O3协同防控、VOCs 和NOX协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。 围绕工业源、移动源、扬尘源、社会面源等各类污染源实施重点防治。定期下达各板块月度目标；建立完善“直通董事长”机制，向全市重点工业企业、工地主要负责人宣讲治气政策要求、通报治气问题；开展重点区域、行业、集群、企业全方位帮扶指导。 2、地表水环境质量现状 根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量持续优良。纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质全部达标，水质优良（《地表水环境质量标准》III类及以上）比例为100%，无丧失使用功能（劣V类）断面。 （1）集中式饮用水水源地 全市主要集中式饮用水水源地水质继续保持优良，逐月水质达III类及以上，达标率为100%。 （2）长江南京段干流 长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到II类。 （3）主要入江支流 全市18条省控入江支流中，年均水质均达到III类及以上，其中12条省控入江支流水质为II类，6条省控入江支流水质为III类。 3、声环境质量现状 根据《2022年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位535个。2022年，城区区域环境噪声均值为53.8dB，同比下降0.1dB；郊区区域环境噪声均值为52.5dB，同比上升0.3dB。 全市交通噪声监测点位247个。2022年，城区交通噪声均值为67.4dB，同比下降0.2dB；郊区交通噪声均值为66.5dB，同比上升0.7dB。 全市功能区噪声监测点位28个。2022年，昼间噪声达标率为98.2%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为93.0%，同比下降0.8个百分点。 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展声环境质量现状监测。 4、生态环境现状 本项目厂界周边不涉及生态环境保护目标，据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不开展电磁辐射监测与评价。 6、地下水、土壤环境现状 建设项目位于南京市南京经济技术开发区小漓江路2号南京绿联环境科技发展有限公司现有厂房内，不新增用地，不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 环境保护目标 根据建设项目的周边情况，本次评价调查了项目周边500m范围内环境空气保护目标，项目周边500m范围内无环境空气保护目标。其他要素主要环境保护目标见表3-2。 表3-2主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 规模; 环境功能. 地表水环境; 长江; N; 260m; 大型; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅱ类标准. 兴武沟; W; 5300m; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的V类标准. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标. 生态环境; 本项目位于南京绿联环境科技发展有限公司现有厂区内，不涉及生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 本项目蒸汽发生器蒸汽主要用于间接加热，冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水，该股水需满足《再生水水质标准》（SL368-2006）中“冷却用水”要求；本项目产生的软水制备浓水和蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理，废水接管执行《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，经兴武沟排入长江，各污染物标准值详见表3-3和表3-4。 表3-3 污水处理厂接管及排放标准 单位：mg/L 污染物名称; 接管标准; 排放标准. pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤400; ≤10. 氨氮; ≤35; ≤5（8）*. 总氮; /; ≤15. 总磷; ≤3.0; ≤0.5. 表3-4 回用水水质标准 单位：mg/L 污染物名称; 冷却用水; 标准来源. pH（无量纲）; 6.5-8.5; 《再生水水质标准》（SL368-2006）. COD; ≤60. SS; ≤30. 氨氮; ≤10. 总磷; ≤1. 锰; ≤0.1. 2、大气污染物排放标准 本项目液化石油气燃烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物通过13m高排气筒DA004排放，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1的浓度要求。 表3-5废气污染物排放标准 排气筒; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 污染物排放监控位置; 标准来源. DA004; SO2; 35; 烟囱或烟道; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值. NOx; 50. 颗粒物; 10. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; 1; 烟囱排放口. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表3-6。 表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准值 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废物控制标准 项目产生的一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)中要求的“贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建成后全厂污染物收集及排放量如表3-7所示。 表3-7全厂污染物收集及排放情况一览表（单位：t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目产生量; 本项目削减量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 项目建成后全厂排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 氟化物; 0.100; 0; 0; 0; 0; 0.100; 0. 磷酸雾; 0.014; 0; 0; 0; 0; 0.014; 0. 硫酸雾; 0.676; 0; 0; 0; 0; 0.676; 0. 氯化氢; 0.138; 0; 0; 0; 0; 0.138; 0. 氮氧化物; 1.299; 0.081; 0; 0.081; 0; 1.38; +0.081. 颗粒物; 0.559; 0.015; 0; 0.015; 0; 0.574; +0.015. 氨; 0.195; 0; 0; 0; 0; 0.195; 0. 二氧化硫; 0.063; 0.035; 0; 0.035; 0; 0.098; +0.035. 油烟; 0.010; 0; 0; 0; 0; 0. 无组织; 氟化物; 0.0007; 0; 0; 0; 0; 0.0007; 0. 磷酸雾; 0.0008; 0; 0; 0; 0; 0.0008; 0. 硫酸雾; 0.0045; 0; 0; 0; 0; 0.0045; 0. 氯化氢; 0.0001; 0; 0; 0; 0; 0.0001; 0. 氮氧化物; 0.0006; 0; 0; 0; 0; 0.0006; 0. 废水; 废水量; 78310.771; 788; 0; 788; 0; 79098.771; +788. COD; 13.093; 0.0394; 0; 0.0394; 0; 3.9544; +0.0394. SS; 4.010; 0.0394; 0; 0.0394; 0; 0.8224; +0.0394. 氟化物; 1.1604; 0; 0; 0; 0; 1.1604; 0. 氨氮; 0.310; 0; 0; 0; 0; 0.310; 0. 总氮; 1.073; 0; 0; 0; 0; 1.073; 0. 总磷; 0.042; 0; 0; 0; 0; 0.042; 0. 全盐量; 31.607; 0; 0; 0; 0; 31.607; 0. 动植物油; 0.067; 0; 0; 0; 0; 0.067; 0. 固废; 危险废物; 0; 0; 0; 0; 0; 0; ### 0. 一般固废; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0; ### 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0; ### 0. 注：现有项目排放量为在建项目排放量 本项目污染物排放总量控制建议指标如下： 废气污染物：本项目建成后新增有组织废气排放量为：颗粒物0.015t/a，SO2 0.035t/a，NOX 0.081t/a，在南京经济技术开发区范围内平衡。 废水污染物：本项目建成后新增废水接管量为788t/a，COD 0.0394t/a、SS 0.0394t/a。新增废水外排量788t/a，COD 0.0394t/a，SS 0.0079t/a，在南京经济技术开发区污水处理厂内总量平衡。 固体废物：本项目固废均得到有效处置，零排放。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用南京市南京经济技术开发区小漓江路2号现有厂房进行建设，主要进行设备仪器安装，不进行土建工程，且施工期较短，会有设备安装噪声产生，但施工期持续时间较短，对周围环境影响较小。设备安装噪声随着设备安装活动的结束而结束，因此无施工期环境保护措施，本次评价不对施工期进行环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 （1）废气源强核算 ①液化石油气燃烧废气 本项目采用4台1.2t/h的蒸汽发生器提供蒸汽，使用液化石油气为燃料，液化石油气属于清洁能源，主要成分为丙烷、丁烷、丙烯及丁烯，同时含有少量戊烷、戊烯和微量的硫化合物杂质，在常温常压下为无色，有特殊气味的气体，气态密度约为2.35kg/m3，液化石油气燃烧产物主要为CO2和H2O，另外含有少量烟尘、NOx、SO2污染物。 项目年使用液化石油气约120t，约为5.1万m3/a，参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中附录F.3 燃气工业锅炉废气产排污系数中燃液化石油气的产排污系数，二氧化硫产污系数0.02S千克/万立方米-燃料，颗粒物产污系数2.86千克/万立方米-燃料。燃烧废气经低氮燃烧器处理后通过13m高排气筒DA004排放。本项目排放NOX经低氮燃烧器处理后的浓度类比《锅炉环保检测报告》，该报告上的锅炉与本项目的蒸汽发生器型号相同，天然气锅炉燃烧废气经低氮燃烧器处理后NOX排放平均浓度为45mg/m3。 表4-1 液化石油气工业锅炉废气产污系数 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 液化石油气; 室燃炉; 所有规模; SO2; kg/万立方米-原料; 0.02S. 烟尘; kg/万立方米-原料; 2.86. 注：根据GB11174-1997《液化石油气》，规定的总硫含量不大于343mg/立方米，本次S取343mg/立方米。 表4-2 液化石油气燃烧废气排放情况 排气筒编号; 污染源; 废气量Nm3/h; 污染物名称; 产生情况; 治理措施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放时间. DA004; 燃烧废气; 3000; SO2; 19.44; 0.058; 0.035; 低氮燃烧器+13m排气筒; 19.44; 0.058; 0.035; 600h. NOX; 45; 0.135; 0.081; 45; 0.135; 0.081. 烟尘; 8.33; 0.025; 0.015; 8.33; 0.025; 0.015. 表4-3排气筒基本情况表 排气筒编号及名称; 类型; 污染物; 地理坐标; 高度m; 内径m; 温度℃; 排放标准. 经度; 纬度. DA004; 一般排放口; SO2; 118.541647; 32.101405; 13; 0.6; 60; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值. NOX. 烟尘. （2）非正常工况时污染物产生及排放状况 非正常工况排放是指生产设备在开、停产状态，检修状态或者部分设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。 本项目蒸汽发生器废气采用低氮燃烧器，工作时间30天，考虑最不利情况，低氮燃烧器发生故障，液化石油气燃烧废气中NOx产生量参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）中表F3燃气工业锅炉的废气产排污系数，其中无低氮燃烧的产物系数为59.61kg/万m3-原料，则项目非正常排放量情况见表4-4。 表4-4 污染源非正常排放量核算表 污染源; 污染物; 非正常排放; 排放标准; 应对措施. 浓度/mg/m3; 速率/kg/h; 浓度/mg/m3. DA004; SO2; 19.44; 0.058; 35; 停工检修. NOX; 168.89; 0.507; 50. 颗粒物; 8.33; 0.025; 10. 由上表可知，非正常情况下NOX超标，企业应加强废气处理设施检修，维护设备正常运行，降低废气处理装置出现非正常工作情况的概率，建设单位应落实好蒸汽发生器和低氮燃烧器的定期检验制度，蒸汽发生器启用前做好各项性能测试，保障蒸汽发生器使用期间正常运行。 （3）废气达标排放情况 本项目有组织废气排放情况详见表4-5。 表4-5本项目有组织废气达标情况 排气筒编号; 污染物 名称; 本项目排放情况; 执行标准. 排放量 t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 达标情况. DA004; SO2; 0.035; 19.44; 0.058; 35; /; 达标. NOX; 0.081; 45; 0.135; 50; /; 达标. 烟尘; 0.015; 8.33; 0.025; 10; /; 达标. 由表4-5可知，本项目有组织废气颗粒物、SO2、NOX排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值。 （4）废气治理措施分析 项目运营期产生的大气污染物主要为蒸汽发生器运行产生的NOx、SO2、颗粒物，本项目燃烧废气经1根13m高排气筒排放。 低氮燃烧器原理：低氮化物排放燃烧器原理低氮化物排放燃烧器是锅炉燃烧系统中的关键设备，低氮燃烧技术是改进燃烧设备或控制燃烧条件，以降低燃烧尾气中NOx浓度的各项技术。影响燃烧过程中NOx生成的主要因素是燃烧温度、烟气在高温区的停留时间、烟气中各种组分的浓度以及混合程度。因此，改变空气-燃料比、燃烧空气的温度、燃烧区冷却的程度和燃烧器的形状设计都可以减少燃烧过程中氮氧化物的生成。本项目采用烟气内循环的方式实现低氮燃烧。烟气内循环技术原理为：取自锅炉主管束下游烟道某处的烟气与送风机出口助燃空气混合，共同进入炉膛，可控制助燃空气氧含量，维持低氧燃烧，达到减少烟气排放量、减少氮氧化物排放量的目的。采用烟气内循环技术可以明显地减少锅炉排烟处过量空气系数15%~20%，排烟量减少还能降低排烟流速，因此便烟尘携带灰粒减少。NOx的降低率随着烟气再循环率的增加而增加。燃烧温度越高，烟气再循环率对NOx降低率的影响越大。 本项目蒸汽发生器配套有低氮燃烧器，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），燃气锅炉烟气有组织污染防治可行性技术为低氮燃烧、SCR法、低氮燃烧+SCR法。因此，本项目蒸汽发生器采用低氮燃烧技术为可行性技术。 （5）污染排放量核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表4-6。 表4-6本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA004; SO2; 19.44; 0.058; 0.035. NOX; 45; 0.135; 0.081. 烟尘; 8.33; 0.025; 0.015. 一般排放口合计; SO2; 0.035. NOX; 0.081. 烟尘; 0.015. 项目大气污染物年排放量核算见表4-7。 表4-7本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/(t/a). 1; SO2; 0.035. 2; NOX; 0.081. 3; 烟尘; 0.015. （6）监测要求 企业应按照《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》(HJ820-2017)相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划见表4-8。 表4-8 大气污染源监测计划 - 类别; - 监测点位; - 检测指标; - 监测频次; - 执行排放标准. - 废气; - 废气排放口DA004; - NOx; - 1次/月; - 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1中新建锅炉限值要求. - SO2; - 1次/年. - 颗粒物; - 1次/年. - 格林曼黑度; - 1次/年. （7）小结 本项目大气污染物为颗粒物、SO2、NOX，经低氮燃烧器处理后通过DA004排气筒排放。排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值。 综上，本项目废气排放对周边环境影响较小，环境影响可以接受。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水 （1）废水源强核算 本项目营运期产生的废水主要为软水制备浓水、蒸汽发生器排水和蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水，软水制备浓水和蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理，污水处理厂尾水经兴武沟排入长江。废水接管执行《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准。 ①软水制备用水 根据建设单位提供的资料，本项目建成后，每年需用2880t蒸汽。蒸汽发生器排水量为54t/a，则需要2934吨软水，软水制备工艺主要为自来水透过反渗透膜原理产出软水。该软水制备系统制备效率为80%，则需新鲜水3668t/a，软水制备浓水水量为734t/a。软水制备浓水主要污染物为SS和COD，COD 50mg/L，SS 50mg/L。 ②蒸汽发生器排水 蒸汽发生器需定期排水，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》，液化石油气锅炉（锅内水处理）锅炉排污水产污系数为0.45吨/吨-原料。本项目液化石油气用量为120t/a，则蒸汽发生器排水量为54t/a。软水制备浓水主要污染物为SS和COD，COD 50mg/L，SS 50mg/L。蒸汽发生器排水主要污染物为SS和COD，COD 50mg/L，SS 50mg/L。 ③蒸汽冷凝水 本项目蒸汽用量为2880t/a，蒸汽损耗量为10%，则产生蒸汽冷凝水2592t/a，蒸汽冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水。 （2）水污染物排放量核算 本项目废水排放情况如表4-9所示。 表4-9本项目废水排放一览表 废水类别; 污染物; 产生情况; 治理措施; 排放情况; 排放方式 与去向. 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 软水制备浓水、蒸汽发生器排水; 废水量; /; 788; /; /; 788; 接管南京经济技术开发区污水处理厂. COD; 50; 0.0394; 50; 0.0394. SS; 50; 0.0394; 50; 0.0394. 表4-10废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理措施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 软水制备浓水、蒸汽发生器排水; COD、SS; 市政污水管网; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /; 废水总排口; AA是 □否; AA企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-11废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; 废水总排口; 0.0788; 南京经济技术开发区污水处理厂; 间歇; /; 南京经济技术开发区污水处理厂; COD、SS; COD：50 SS：10. 表4-12废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值（mg/L）. 1; 废水总排口; COD; 《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》; 500. 2; SS; 400. 3; NH3-N; 35. 4; TN; /. 5; TP; 3. 表4-13废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; 废水总排口; COD; 50; 1.31; 0.0394. SS; 50; 1.31; 0.0394. 全厂排放口合计; COD; 0.0394. SS; 0.0394. （3）废水污染治理措施分析 开发区污水处理厂位于位于南京经济技术开发区恒通大道2号，主要服务于南京经济技术开发区新港片区内的企事业单位，收水范围北至长江、南至栖霞大道、东至炼西路、西到二桥高速，面积约22.46km2，排口位于兴武沟入江口前约1800m，岸边排放。 开发区污水处理厂于2003年获得南京市环保局出具的环评批复（宁环建[2003]29号），该污水处理厂承担了南京经济技术开发区新港片区内企事业单位产生的污水集中处理工作。污水处理厂总设计处理能力4万m3/d，分两期建设，一期（规模2万m3/d）于2004年通过验收，二期（规模1.5万吨/日）于2015年通过验收，在二期验收中将污水处理厂的处理能力由原来设计的4万吨/日调整为3.5万m3/d。2017年4月，该污水处理厂提标改造工程项目取得由南京经济技术开发区管理委员会出具的环评批复（宁开委环建字[2017]2号），将原SBR生化处理工艺改为A2/O工艺，并增设高密度澄清池、滤布滤池和消毒作为深度处理，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排放兴武沟，全厂污水处理规模恢复至原环评批复的4.0万m3/d。该项目于2018年5月完成了废气废水自主验收、2018年6月取得了南京经济技术开发区管理委员会出具的固体废物、噪声污染防治措施竣工环保验收合格的函（宁开委行审许可字[2018]162号）。 开发区污水处理厂工艺流程详见图4-1。 图4-1 开发区污水处理厂工艺图 工艺流程简述： 预处理主要包括粗格栅、进水泵房、细格栅，粗细两道格栅将废水中的垃圾清理，再进入曝气沉砂池对废水中可能混入的泥沙进行沉淀、去除。 A²/O法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法，该工艺是在厌氧/好氧除磷系统和缺氧/好氧除氮系统原理基础上提出的。即污水经过厌氧（Anaerobic）、缺氧（Anoxic）及好氧（Oxic）三个生物处理过程，达到同时去除BOD、氮和磷的目的。该工艺污水采用推流式活性污泥系统，原水首先进入厌氧区，该区不充氧，也不希望有硝酸盐，目的是使污泥中的好氧微生物在这里处于压抑状态，因而释放出贮存在菌体内的多聚正磷酸盐，同时释放出的能量可供生物活动需要。污水进入缺氧区时，该区也不充氧，但因有回流的混合液带入的硝酸盐，脱氮菌可利用硝酸盐作为电子接受体进行脱氮成氮气排入大气，最后污水进入好氧区，进行硝化和去除剩余的有机碳化物。在好氧区中活性污泥中能积累磷的微生物可以大量吸收溶解性磷，把它转化成不溶性多聚正磷酸盐而在菌体内贮存起来。A²/O系统通过沉淀池排放剩余污泥，达到除磷的目的。二沉池主要是使污泥分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。 高密度澄清池一般集混凝、预沉、浓缩、斜管分离于一体，通常由反应池、预沉-浓缩池和斜管分离池等三个部分组成。反应区形成高密度、均质的矾花，慢速从预沉区进入澄清区，进行固液分离，澄清水由上部排出，污泥沉淀在底部并浓缩，部分回流至反应区。 滤布滤池系统是采用过滤转盘外包滤布来代替传统滤池的砂滤料，滤布孔径很小，可截留粒径为几微m（μm）的微小颗粒，因此出水水质及出水稳定性较好。纤维转盘安装在特别设计的混凝土滤池内，它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质，提高污水处理厂出水水质，使处理水SS达到一级A标准。 污水厂消毒方式为次氯酸钠消毒法。 ①水量接管可行性分析 南京经济技术开发区污水处理厂设计污水处理规模为4.0万m3/d，2020年1-8月实际接管量约3.66万m3/d，尚有余量。本项目废水量为26.3m3/d，因此从水量上看，本项目废水排入南京经济技术开发区污水处理厂处理是可行的。 ②水质接管可行性分析 本项目废水污染物因子的浓度为COD：50mg/L、SS：50mg/L，满足南京经济技术开发区污水处理厂接管标准，不会对污水厂产生冲击负荷。 ③管网建设可行性分析 南京经济技术开发区污水处理厂污水管网已敷设到位，企业现有项目废水已接管，本次扩建项目可依托现有污水管网排水。 综上，本次扩建项目废水可以满足南京经济技术开发区污水处理厂要求，污水管网也已接通，因此本次扩建项目废水接管南京经济技术开发区污水处理厂处理是可行的。 （4）监测要求 参照《排污单位自行监测技术指南-火力发电及锅炉》(HJ820-2017)表3废水监测点位、监测指标及最低监测频次相关规定，以及结合现有项目废水总排口监测要求，本项目水污染源环境监测计划见下表： 表4-14 水污染环境监测计划 类别; 监测点位; 监测项目; 自动监测仪器名称; 监测频次; 执行标准. 废水; 企业总排口; 流量; 超声波明渠流量计; /; 《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》. pH; pH分析仪; 1次/每季度. COD; TOC在线分析仪; 1次/每季度. SS; /; 1次/每季度. （5）小结 本项目营运期产生的废水主要为软水制备浓水、蒸汽发生器排水和蒸汽冷凝水。蒸汽冷凝水收集后回用于现有项目循环冷却水补水，软水制备浓水和蒸汽发生器排水依托现有污水总排口接入市政污水管网，排入南京经济技术开发区污水处理厂处理，污水厂尾水经兴武沟排入长江。废水接管满足《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》，尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，对周围水环境影响较小。 3、噪声 （1）噪声源强分析 本项目的噪声源主要为蒸汽发生器、水泵，通过隔声、减震措施等减低噪声，使噪声得到有效的控制。本项目噪声源强如表4-15所示。 表4-15主要设备的噪声源强一览表（室外声源） 设备名称; 型号; 空间相对位置（m）; 声功率级/( dB(A)); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 蒸汽发生器1; LSS1.2-1.25-Q; 76; 150; 5; 90; 隔声减震; 白天，昼夜每天20小时. 蒸汽发生器2; 75; 151; 5; 90. 蒸汽发生器3; 73; 153; 5; 90. 蒸汽发生器4; 74; 152; 5; 90. 反渗透设备给水泵; /; 104; 50; 1; 85. 蒸汽发生器给水泵; /; 105; 55; 1; 85. 一层厂房西南角为（0,0,0）点。 根据《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法，预测模式均采用无指向性点声源的几何发散衰减公式进行预测，具体如下： Lp(r)=Lp(r0)－20lg(rr0) 式中：Lp(r)－距声源r处的A声级，dB（A）； Lp(r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）； r－点声源到预测点的距离，m； r0－参考位置到声源的距离，m； 若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成： Lp(r)=Lw－20lg(r)−8 各声源在预测点产生的声级的合成： LTp=101gi=1n100.1LPi 厂界预测结果见表4-16。 表4-16厂界噪声预测评价结果（dB(A)） 预测点位置; 贡献值; 现状值; 预测值; 较现状增量; 标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1（东厂界1m）; 59.3; 50.3; 62.5; 50.2; 63.3; 51.5; 0.8; 1.3; 65; 55; 达标. N2（南厂界1m）; 59.4; 50.5; 61.8; 50.9; 63.5; 51.7; 1.7; 0.8; 65; 55; 达标. N3（西厂界1m）; 51.5; 45.8; 56.8; 45.7; 57.2; 46.4; 0.4; 0.7; 65; 55; 达标. N4（北厂界1m）; 51.0; 45.2; 55.9; 45.9; 57.1; 47.4; 1.2; 1.5; 65; 55; 达标. 通过厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。项目噪声对周边声环境影响较小。 （3）噪声监测计划 《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），本项目噪声污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表。 表4-17噪声监测计划 序号; 监测类型; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 1; 噪声; 东、南、西、北厂界外1m; Leq(A); 每季度一次. （4）小结 本项目的噪声源主要为蒸汽发生器、水泵等产生的噪声，通过隔声、减振、消声等降噪措施，可以使噪声得到有效的控制。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对周边声环境影响不大。 4、固体废物 （1）固废源强核算 本项目产生的固体废物为废反渗透膜。 ①废反渗透膜 本项蒸汽发生器自带软水制备设备，采用反渗透膜制备软水，运营期产生废反渗透膜，属于一般固废，产生量约0.5t/a。由厂家进行更换，同时厂家将更换下来的废反渗透膜回收处置，废反渗透膜不在厂区内存放。 表4-18本项目副产物产生情况一览表 编号; 名称; 产生工序; 性状; 主要成分; 预计产生量（t/a）. 1; 废反渗透膜; 软水制备; 固; 反渗透膜; 0.5. （2）属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）判断每种副产物是否属于固体废物，具体判定结果见表4-19。 表4-19固废属性判定表 编号; 名称; 产生工序; 性状; 主要成分; 是否固废; 判定依据. 1; 废反渗透膜; 软水制备; 固; 反渗透膜; 是; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019），本项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见下表。 表4-20危险废物属性判定表 编号; 名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废反渗透膜; 软水制备; 否; /. 本项目一般固废汇总表见下表。 表4-21一般固废汇总表 序号; 固体废物名称; 固体废物类别; 产生工序; 形态; 主要成分; 全厂产生量（t/a）; 污染防治措施. 1; 废反渗透膜; 900-999-99; 软水制备; 固; 反渗透膜; 0.5; 厂家回收. （3）固体废物处置环境影响分析 从项目采用的固废利用及处置方式来分析，项目废反渗透膜由厂家回收，综上所述，项目固废均得到有效利用或妥善处置。在严格管理下，本项目的固体废物对周围环境不会产生二次污染。 5、地下水、土壤 ①土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤》（HJ964-2018）中相关规定，本项目属于“电力热力燃气及生产和供应业”中“其他”类，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需开展土壤环境影响评价。 ②地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）可知，本项目属于附录A“U城镇基础设施及房地产”中“142、热力生产和供应工程中报告表其他类”，对应的地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不必开展地下水环境影响评价。 ③污染防控 根据本项目特点，采取以下污染防治措施： 为了保护土壤、地下水环境，采取措施从源头上控制对地下水的污染。实施清洁生产和循环经济，减少污染物的排放量。从设计、管理各种工艺设备上，防止和减少污染物的跑冒滴漏；合理布局，减少污染物泄漏途径。在厂内不同区域实施分区防治，项目厂区防渗分区见表4-22。 表4-22 拟建项目设计采取的防渗处理措施一览表 区域名称; 防渗区识别; 渗透系数要求. 蒸汽发生器存放区; 一般防渗区; ≤10-7cm/s. 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失。此外，严格实施雨污分流，确保废水不混入雨水，进而渗透进入地下水。 综上所述，在建设单位采取以上分区土壤及地面硬化、防渗等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤之污染的发生。 6、生态 本项目利用现有厂房进行生产，不新增用地，故无需进行生态评价。 7、环境风险 （1）风险识别 - 计算所涉及的每种危险物质在厂界中的最大存在总量与其对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界比值，即为Q；当存在多种危险物质时则按下式计算物质总量与其临界比值（Q）： - 式中：q1、q2、qn-每种危险物质实际存在量，t； - Q1、Q2、Qn-各危险物质相对应的生产场所或贮存区临界量，t。 - 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录和B《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中相关内容，识别本项目涉及的危险物质与最大机临界量比值，本项目涉及的危险物质为液化石油气，液化石油气临界量参照石油气临界量。 表4-23项目涉及的危险物料最大使用量及储存方式 序号; 物质名称; 储存位置; 最大存储量qn（t）; 临界量Qn（t）; 临界量依据; qn/Qn. 1; 液化石油气; 气化间; 1.2; 10; 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录中B.1; 0.12. 合计; 0.12. 由上表可知，项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值Q=0.12＜1，因此，本项目只对环境风险进行简单分析。 （2）影响途径与风险防范措施 ①泄漏事故 若液化石油气钢瓶出现泄漏，隔离污染区，严格限制出入。应急处理人员戴呼吸面具，穿防护服。事故现场严禁明火，并进行开窗通风。对事故现场喷洒雾状水，降低空气中液化石油气的浓度。 泄漏事故的防范措施如下： a、液化石油气瓶一定要按规定年检维修，不合格的气瓶一律报废，有泄漏的不准继续使用。 b、使用的减压阀必须是合格产品，减压阀前端头与液化气瓶连接密封的橡胶垫圈必完好无损，不得有泄漏。 c、严禁卧放或倒置钢瓶；严禁用火烤或60℃以上热水等办法来加热钢瓶；严禁私自进行相互倒瓶；严禁钢瓶超期使用。 d、液化石油气瓶与其它火炬不宜同室使用，钢瓶不得靠近热源，如暖气片、火炉、煤炉等，钢瓶和火炬应保持2米以上的距离，否则钢瓶、火炬一旦漏气，达到一定浓度后遇到明火便会迅速发生火灾酿成事故。 e、用完后的“空瓶”，一定要拧紧上部的总阀门，防止在搬运过程中或天气变温或受热时，瓶内的残液泄漏出来。 f、存放液化气钢瓶的房屋应注意通风良好。液化气钢瓶在使用中不应离人。 g.对工作人员进行安全卫生和环保教育，提高操作工作人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。 ②火灾及爆炸 由于液化石油气属易燃品，因此在生产过程中，操作不当等会有发生火灾及爆炸的风险。火灾、爆炸事故会直接危及员工生命财产安全。 一般工作场所发生火灾事故等，企业应急工作小组立即开展应急救援工作，疏散厂区内的职工，应急处理人员穿戴好防护措施（如呼吸器、防护服、防护靴等）后进行灭火，并立即派人关闭雨水管网截断阀及用沙袋进行截流，防止消防废液通过雨水管网进入市政雨水管网；如果事故可能影响周边企业，应及时向周边事故影响的企业通报事故及影响，说明疏散的有关事项及方向，领导小组应与政府有关部门联系，配合政府领导人员疏散至安全地点。 ③应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。发生突发事故时，应切断火源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。漏气管道要妥善处理，经修复、检验后再用。具体应急措施如下： 1）应急设施设备与材料：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；中毒人员急救所需的一些药品、器材。 2）应急通讯通告与交通：规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等。 3）应急环境监测及事故后评价：由专业人员对事故现场进行应急监测，对事故性质及所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 4）应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材：事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场产生的消防废水和固体废物，降低危害；配备相应的设施器材；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染及配备相应的设备。 5）应急状态中止恢复措施：事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复使用措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后恢复措施。 6）记录和报告：设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 综上所述，本项目风险物质为液化石油气，在认真落实本报告提出的各项风险防范和应急措施后，项目的风险处于可接受的水平。 8、建设项目“三同时”验收一览表 本项目“三同时”验收一览表，见表4-24。 表4-24 “三同时”验收一览表 项目名称; 备用供热工程. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施(建设数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资(万元); 完成时间. 废气; DA004; 颗粒物; 低氮燃烧器+13m排气筒; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准; 9; 与项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行. SO2. NOx. 废水; 污水总排口（DW001）; COD; 新建部分污水管网，依托现有总排口; 执行《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》; 1. SS. 噪声; 设备噪声; 蒸汽发生器、水泵等; 厂房隔声、消声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求; 2. 固废; 一般 固废; 废反渗透膜; /; 厂家回收; /. 绿化; 依托现有绿化; —; —; 依托现有. 环境风险; 日常生产过程中应加强风险物质的管理，同时加强环保设施的维护与保养，同时及时修编突发环境事件应急预案. 环境管理及监测内容; 制定完善的管理制度，按照监测计划清单完成例行监测工作. 环保投资合计; 12; —. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA004排气筒 |  | 颗粒物、SO2、NOX | 低氮燃烧器+13m高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1排放限值 |
| 地表水环境 | 污水总排口 | 软水制备浓水、蒸汽发生器排水 | COD、SS | / | 满足《南京经济技术开发区污水管网系统污水接纳标准》接管南京经济技术开发区处理厂，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 声环境 | 蒸汽发生器、水泵等 |  | 噪声 | 合理布局，隔声、减振、消声等措施 | 厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固体废物为废反渗透膜，交由厂家回收。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①工程措施 a.气化间配设燃气报警系统、燃气感应自动切断系统、燃气紧急放空系统。 b.气化间设有灭火器、消防栓设施。 ②管理措施 a.设置禁止明火或抽烟提示标识，严格控制气化间的明火管理。 b.制定合理的风险防范管理制度，定期对工作人员开展环境风险防范教育工作。 c.企业应进一步加强突发环境事件风险管理，修编突发环境事件风险预案，并按相关管理要求开展预案演练工作，提高企业环境风险应急能力。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）严格执行“三同时”制度； 2）建设单位应按照规定对污染物排放情况进行常规自行监测，若企业不具备监测条件，需委托有资质单位进行监测； 3）根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理方法》[苏环控（1997）122号]等文件要求，做好排污口规范化设置。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，建设项目符合国家及地方的产业政策；项目建成运行后，在落实本次环评提出的污染防治措施的前提下，废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可得到有效的处理处置，对周围环境影响较小，不会降低周边环境功能级别，环境风险可防控。因此，建设单位在落实本报告提出的各项对策措施、建议和要求的前提下，从环境保护的角度来讲，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（有组织） | 氟化物 | 0.100 | / | / | 0 | 0 | 0.100 | 0 |
|  | 磷酸雾 | 0.014 | / | / | 0 | 0 | 0.014 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.676 | / | / | 0 | 0 | 0.676 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.138 | / | / | 0 | 0 | 0.138 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 1.299 | / | / | 0.081 | 0 | 1.38 | +0.081 |
|  | 颗粒物 | 0.559 | / | / | 0.015 | 0 | 0.574 | +0.015 |
|  | 氨 | 0.195 | / | / | 0 | 0 | 0.195 | 0 |
|  | 二氧化硫 | 0.063 | / | / | 0.035 | 0 | 0.098 | +0.035 |
|  | 油烟 | 0.010 | / | / | 0 | 0 | 0.010 | 0 |
| 废气（无组织） | 氟化物 | 0.0007 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 磷酸雾 | 0.0008 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.0045 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0.0001 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0.0006 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水（外排量） | 废水量 | 78310.771 | / | / | 788 | 0 | 79098.771 | +788 |
|  | COD | 3.915 | / | / | 0.0394 | 0 | 3.9544 | +0.0394 |
|  | SS | 0.783 | / | / | 0.0394 | 0 | 0.8224 | +0.0394 |
|  | 氟化物 | 0.7654 | / | / | 0 | 0 | 0.7654 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.252 | / | / | 0 | 0 | 0.252 | 0 |
|  | 总氮 | 1.006 | / | / | 0 | 0 | 1.006 | 0 |
|  | 总磷 | 0.037 | / | / | 0 | 0 | 0.037 | 0 |
|  | 全盐量 | 31.607 | / | / | 0 | 0 | 31.607 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.002 | / | / | 0 | 0 | 0.002 | 0 |
| 一般工业固废 | 废动植物油 | 0.28 | / | / | 0 | 0 | 0.28 | 0 |
|  | - 废包装（未沾染危废） | 24.0 | / | / | 0 | 0 | 24.0 | 0 |
|  | 废钢材（未沾染危废） | 1.0 | / | / | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
|  | 废塑料（未沾染危废） | 0.5t/a+60只 | / | / | 0 | 0 | 0.5t/a+60只 | 0 |
|  | 废反渗透膜 | 0 | / | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
| 危险废物 | - 废离子交换树脂 | 2.0t/每3年 | / | / | 0 | 0 | 2.0t/每3年 | 0 |
|  | - 再生废液 | 15.424 | / | / | 0 | 0 | 15.424 | 0 |
|  | - 实验室废液 | 0.2 | / | / | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
|  | - 含沾染物废物 | 9.0t/a+300只 | / | / | 0 | 0 | 9.0t/a+300只 | 0 |
|  | 含矿物油废物 | 1.0t/a+50只 | / | / | 0 | 0 | 1.0t/a+50只 | 0 |
|  | 蒸发残渣 | 955 | / | / | 0 | 0 | 955 | 0 |
|  | 污泥 | 4249.887 | / | / | 0 | 0 | 4249.887 | 0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 14 | / | / | 0 | 0 | 14 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，上述表格单位为t

现有工程排放量为在建工程排放量