葛塘街道小汤社区服务中心工程

（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务

中心）工程项目阶段性竣工环境保护验收

监测报告表

建设单位：南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心

编制单位：江苏南京博晟环境科技有限公司

二〇二五年三月

建设单位法人代表：	          （签字）

编制单位法人代表：	          （签字）

项目负责人：

填     表     人：

| 建设单位 |  | 编制单位 |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心 （盖章） | 江苏南京博晟环境科技有限公司 （盖章） |
| 电话 | 18502509681 | 18952047283 |
| 传真 | / | / |
| 邮编 | 211500 | 211100 |
| 地址 | 江苏省南京市六合区大厂葛关路900号 | 江苏省南京市雨花台区证大喜玛拉雅G座1106室 |

表一

| 建设项目名称 | 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目（阶段性） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江北新区葛塘街道工农社区，南京市晓汤路以北、葛中路以西12- 03地块 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 本项目为房地产类项目，不涉及生产 |  |  |  |  |
| 设计建设内容 | 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目全部建设内容：建设葛塘社区卫生服务中心及小汤居住级社区中心，总建筑面积约84247平方米，地上60657平方米，地下23590平方米。 其中，葛塘社区卫生服务中心建筑面积约15000平方米，地上10000平方米，地下5000平方米；小汤居住级社区中心分两期实施，一期建筑面积约47567平方米地上33977平方米，地下13590平方米，二期建筑面积约21680平方米，地上16680平方米，地下5000平方米。 |  |  |  |  |
| 实际建设内容 | 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目阶段性建设内容为：葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑结构（-1~7层），总建筑面积15012.14平方米，地上11077.88平方米，地下3934.26平方米。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 | 2020年12月 | 开工建设时间 | 2021年11月 |  |  |
| 竣工时间 | 2023年11月 | 验收现场监测时间 | 2025年3月21日~3月22日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 南京市江北新区管委会行政审批局 | 环评报告表 编制单位 | 南京名环智远环境科技 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 环保设施 施工单位 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 55749.55万元 | 环保投资 总概算 | 450 | 比例 | 0.8% |
| 实际总投资 （阶段性） | 10000万元 | 环保投资 | 120 | 比例 | 1.2% |
| 验收监测依据 | - 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）； - 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，中华人民共和国国务院令第682号）； - 《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（2017年11月22日，环境保护部国环规环评（2017）4号）； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； - 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）； - 《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》（环境保护部办公厅，环办（2015）113号）； - 《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）； - 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控（97）122号，1997年9月）； - 《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）； - 《江苏省生态环境保护条例》（（2024年3月27日修订）； - 《江苏省大气污染防治条例》（2018年3月28日修订）； - 《江苏省环境噪声污染防治条例》（2018年3月28日修订）； - 《江苏省固体废物污染环境防治条例》（2018年3月28日修订）； - 生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》的公告（公告2018年第9号）； - 《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响报告表》（南京名环智远环境科技有限公司，2020年9月）； - 《关于葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响报告表的批复》（南京市江北新区管委会行政审批局，宁新区管审联合许可〔2020〕2号2020年12月14日）； - 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心提供的其他相关资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期临近葛中南路一侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准，其余边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准，具体见表1-3和1-4。 表1-1 建筑施工期噪声排放标准 单位：[LeqdB（A）] 昼间; 夜间. 70; 55. 表1-2 噪声排放标准 单位：[LeqdB（A）] 声环境功能区; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 标准来源. 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）. 4类 （临近葛中南路一侧）; 70; 55. 注：根据《南京市声环境功能区划分调整方案(宁政发〔2014〕34号)》文中的3.2.1道路交通干线两侧4a类功能区的划分：若临街建筑以高于三层楼房以上(含三层)的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧至道路边界线(道路红线)的区域划为4a类声环境功能区，本项目建筑为-1~7层，故本地块临近葛中南路一侧噪声调整后执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类标准。 2、固体废物 本项目生活垃圾的储存与处置参照执行《城市生活垃圾管理办法》（建设部令第157号）。 |

表二

工程建设内容 1、项目概况 - 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心投资55749.55万元，在江北新区葛塘街道工农社区，南京市晓汤路以北、葛中路以西12-03地块建设葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目。 - 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目全部建设内容为：建设葛塘社区卫生服务中心及小汤居住级社区中心，项目总建筑面积为84247平方米，地上60657平方米，地下23590平方米。其中，葛塘社区卫生服务中心建筑面积约15000平方米（-1~7层，包含医疗卫生、配建停车场（库）、传达室），地上10000平方米，地下5000平方米；小汤居住级社区中心分两期实施，一期建筑面积约47567平方米，地上33977平方米，地下13590平方米，二期建筑面积约21680平方米，地上16680平方米，地下5000平方米，项目用地性质为居住社区中心用地。 2、项目环保手续概况 - 本项目可行性研究报告于2020年4月27日获南京市江北新区管委会经济发展局批复《关于葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目可行性研究报告的批复》（宁新区管经投资字〔2020〕31号）。同年9月南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心委托南京名环智远环境科技有限公司编制了《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目》环境影响报告表，报告表仅针对葛塘社区卫生服务中心进行环评，小汤居住级社区中心不在评价范围内，2020年12月14日，该项目取得了《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响报告表的批复》（宁新区管审联合许可〔2020〕2号）。 - 项目建设内容于2021年5月14日取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局的建设工程规划许可证（建字第320116202100127号），为了提升项目品质，对该项目进行优化调整，于2025年9月9日完成了变更。项目设计单位为南京长江都市建筑设计股份有限公司，施工单位为南京市第八建筑安装工程有限公司，监理单位为南京南房建设监理咨询有限公司。 - 3、项目实际建设情况及验收范围 - 根据建设单位提供资料，葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目实际分二期建设，一期建设内容：葛塘社区卫生服务中心（建筑主体及相关附属建筑），二期建设小汤居住级社区中心。 葛塘社区卫生服务中心（建筑主体及相关附属建筑）建设内容于2021年11月开工建设，于2023年11月建成，目前尚未交付使用。 本次阶段性验收范围为《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响评价报告表》中的葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑结构。 本次阶段性验收不包含小汤居住级社区中心，亦不包含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心的经营内容。 根据《国务院关于修改（建设项目竣工环境保护验收管理条例）的决定》（国务院令第682号，2017年7月16日）、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评〔2017〕4号）等文件要求，南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心，于2025年3月组建验收工作组，对项目废气、废水、噪声、固体废弃物等污染源排放现状和各类环保治理设施的运行状况进行了现场调查与监测，开展验收工作。验收监测委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司（具有CMA监测资质）进行，江苏华睿巨辉环境检测有限公司于2025年3月21日-22日进场采样检测。根据验收监测数据、环保治理设施建设运行情况及环境管理状况的对照检查，编制出《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心））主体工程阶段性竣工环境保护验收监测报告表》。 - 工程内容及规模 - 本次阶段性验收实际建设过程中公辅工程及环保具体见2-1、主要技术经济指标及用途2-2。 表2-1 本项目主要公辅工程内容 工程类别; 环评设计情况; 实际建设情况; 备注. 主体工程; 卫生服务中心大楼; 建筑面积约15000m2，-1F，H=4.7m。-1层为地下车库（设置30个停车位）及厨房。; 建筑面积15012.14m2，-1F，H=4.7m。-1层为地下车库（设置30个停车位）及厨房。; 面积增加12.14m2. 7F，H=30m。1层为发热门诊、放射科、检验科、中西药房、急诊区（包括急诊全科）、库房等；2层为医护区、功能检查区、门诊区（包含眼科、口腔科、内科、外科、五官科、儿科）；3层为手术区、计划生育手术区、妇产科及妇女保健区、健康管理区、库房；4层为存储区中医门诊区、库房；5、6层为病房区域，包括办公室、值班室、病房、库房等；7层为办公区域，包括办公室、会议室、库房等; 同环评; 与环评 内容 一致. 机房; 建筑面积98m2，净化空气，位于卫生服务中心大楼内1-7F; 同环评; 经营内容另行验收. 辅助工程; 办公区; 建筑面积679.6m2，位于卫生服务中心大楼7F; 同环评; 与环评 内容一致. 公用工程; 给水; 37016t/a; /; 另行 验收. 排水; 21507.2; /; 另行 验收. 供电; 30万度/年; /; 另行 验收. 环保工程; 废水; 化粪池; 1个，30m2; 同环评; 与环评 内容一致. 隔油池; 1个，11m2; 同环评; 与环评内容一致. 地埋式污水处理站; 1个，处理能力约75t/d，面积21m2; /; 另行 验收. 污水排口; 1个; 1个; 与环评 内容 一致. 雨水排口; 1个; 1个; 与环评 内容一致. 废气; 污水处理站恶臭; 活性炭+1#35m排气筒; /; 另行 验收. 危废间恶臭; /; 另行 验收. 食堂油烟; 油烟净化器+食堂专用烟道; 同环评; 与环评 内容 一致. 噪声; 基础减振、隔声等，降噪效果约为20dB（A）; 同环评; 与环评 内容一致. 固废; 一般固废仓库; 20m2; /; 另行 验收. 危废仓库; 危废仓库8m2; /; 另行 验收. 注:本次仅对葛塘社区卫生服务中心的房建部分进行验收，其余另行办理环保手续，不在本次验收范围之内。. 表2-2 本次验收项目主要经济技术指标对照一览表 主要用地规划指标; 单位; 数量; 备注. 环评设计; 实际. 阶段性地块; 总建筑面积; m2; 15000; 15012.14; +12.14. 地上建筑面积; m2; 10000; 11077.88; +1077.88. 其中; 医疗卫生；配建停车场、医疗卫生、传达室; m2; /; 11077.88; /. 地下建筑面积; m2; 5000; 3934.26; -1934.26. 其中; 车库; m2; /; 3934.26; /. 厨房; m2; /. - 5、工程变动情况 项目实际建设过程中建筑面积相较环评设计阶段有所调整，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号）、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号），项目变动不属于重大变动，变动情况详见表2-3，本项目重大变动情况判定见表2-4。 ###### 表2-3 项目变更内容 变动属性; 环评设计情况（m2）; 实际建设情况（m2）; 主要变动内容; 是否属于重大变动. 规模; 总建筑面积 （医疗卫生、配建停车场（库）、传达室）; 约15000; 15012.14; 增加0.08%; 否. 其中; 地上建筑面积; 10000; 11077.88; 增加10.8%. 地下建筑面积; 5000; 3934.25; 减少21.3%. ###### 表2-4 建设项目建设内容变化分析表 序号; 因素; 条例内容; 项目情况; 是否属于重大变化. 1; 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 本项目建设性质为新建，主要建设葛塘社区卫生服务中心，项目开发、使用功能未发生变化。; 否. 2; 规模; 生产、处置或储存能力增大30%及以上的。; 本项目不涉及生产、处置以及储存。本项目仅各楼层功能布局以及层数未发生变化，未导致污染物排放量增加。; 否. 3; 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。; 否. 4; 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 否. 5; 地点; 重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 项目未重新选址；未在原厂址附近调整。; 否. 6; 生产工艺; 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化的，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。; 本项目无生产、物料运输、装卸、贮存活动。; 否. 7; 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 否. 8; 环境 保护 措施; 废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 本项目验收阶段不涉及废气，且无新增废水产生和排放。; 否. 9; 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目无新增废水产生和排放。; 否. 10; 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。; 本项目不涉及废气主要排放口。; 否. 11; 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。; 不涉及噪声、土壤或地下水污染防治措施的变化。; 否. 12; 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。; 本项目固体废弃物主要为施工期工人办公生活等活动产生的生活垃圾，设置垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处理，未发生变化。; 否. 13; 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 本项目不涉及事故废水。; 否. 通过上表可知，项目性质、规模、地点、主要生产工艺未发生变化，且取得相应建设工程规划许可证，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目实际建设过程中不存在“污染影响类建设项目重大变动清单”所列十三种重大变动情况，对环境的影响与原环评文件及审查意见一致。 - 6、本项目实际建设内容拍摄 本项目建设内容如下： 建筑外立面; 建筑外立面. - 7、主要原辅材料及燃料 本项目为葛塘社区卫生服务中心建设类项目，非工业类项目，无主要原辅材料。用水主要为生活用水以及绿化用水。 - 8、生产工艺 本项目为葛塘社区卫生服务中心建设类项目，非工业类项目，主要污染为拆除期、施工期污染及运营期产生的污染。 施工期 图5-1 施工期工艺流程图 本项目施工期主要污染源包括噪声、废水、废气、固体废物等。 （1）建设单位施工期间施工场地周围设置围墙，建筑楼房时设有防护隔离墙，再采用洒水抑尘、散料苫盖等措施，严格控制粉尘扩散，确保其不对施工现场外的空气质量造成不良影响。 （2）施工人员产生的生活污水经化粪池处理，由市政清粪车定期处理。施工机械冲洗水或悬浮物含量高的其它施工废水经隔油池和沉淀池处理后回用，对水体水质影响也较小。 （3）施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、打桩机、塔吊、运输车辆等设备，噪声源强一般在80~95dB（A）之间，在打桩阶段，白天施工噪声影响范围在100m以内，这也将对周边环境保护目标产生一定的影响，按照有关规定控制作业时间，采取夜间禁止施工、白天合理安排施工时间段等措施。 （4）项目施工人员施工期每天产生的生活垃圾为收集后由环卫部门统一处理，项目施工期碎砖、过剩混凝土等建筑垃圾及时清扫，充分利用，如用作铺路、屋顶绿地用土等，不会对环境造成任何影响。施工期间无举报、投诉等情况。 目前项目己建成，现场弃土已经处理完成，施工期环境污染已经不存在。 营运期 营运期内容不在本次验收范围内。

表三

- 环境保护设施 本次验收为《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目》中的葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑设施，目前仅办公人员产生生活垃圾，以及室内消防水泵灯产生的噪声，生活垃圾经垃圾桶收集后统一由环卫部门清运，噪声经建筑隔声、绿化降噪等措施后，厂界噪声达标排放。 - 1、施工阶段环境保护措施落实情况 - 通过现场询问施工单位以及访谈项目监理工程师，了解到建设单位在实际施工中采取的环保措施： - （1）施工期废气 - 项目建设期的大气污染源主要来自土石方和建筑材料运输所产生的扬尘、交通运输车辆产生的尾气和房屋装修的油漆废气。 - ①施工扬尘 - 通过现场询问施工单位工作人员了解到，项目施工期间施工机械采用性能可靠、尾气排放达标的工程机械和优质燃料；施工中沿厂界四周设置施工围挡，围挡高度1.8m以上，运输道路设置1~2名保洁员，定时洒水抑尘、清扫路面、振打车胎，同时加强料场管理，裸露地（含土方）都采取了覆盖措施，防治扬尘随风扩散，要求粉状物料的运输采用密封罐车，采用敞篷车运输时将车上的物料用篷布遮盖严密，减少施工过程中粉尘产生。采取上述有效的防尘措施后，施工场地扬尘的影响范围基本控制在50m范围内，并且随着距离的增加，施工扬尘浓度迅速减小。通过现场询问施工单位工作人员了解到，施工期扬尘得到有效控制。 - ②运输车辆尾气 - 施工机械和运输车辆所排放的尾气，施工机械和运输车辆的动力源为柴油，所以产生的尾气主要的污染物有CO、NMHC、NOx。施工机械和运输车辆作业均为露天作业，地面空气流动性大，扩散能力强，上述机械排放的尾气难于聚集，很快便扩散，故施工机械和运输车辆所排放的尾气对环境影响较小。 - ③油漆废气 - 室内装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂，其主要污染因子为甲苯和二甲苯等。 - 装修阶段产生的油漆废气排放时间和部位不能十分明确，并且油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此在装修油漆期间加强室内通风换气，此部分产生的大气污染物对周围环境影响较小。 - （2）施工期废水 - 通过现场询问施工单位工作人员了解到，施工期废水主要包括施工人员生活污水、地基挖掘时地下水和浇筑混泥土的冲洗水、建筑材料运输车辆清洗污水及构筑物施工阶段建材、模板的清洗。 - ①施工生活污水 - 施工人员的生活污水排放可能造成地面水的污染。建筑施工废水主要污染因子为SS，其排放量及浓度难以估算。本项目施工营地设临时污水接管口，施工期施工人员生活污水经收集后排入市政污水管网。 - ②施工作业废水 - 通过现场询问施工单位工作人员了解到，项目施工期主要道路采用砼硬化路面，场地四周敷设排水沟（管），并修建临时沉淀池，含SS、石油类的雨水以及进出施工场地的车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清处理后回用。对打桩产生的少量泥浆采用沉淀处理设施，将泥浆水沉淀处理到SS≤100mg/L后用于喷淋施工地表开挖造成的裸露场地，防治裸露场地在大风天气里产生扬尘。 - 综上，本项目施工期生产废水和生活污水均不会对附近水体水质造成显著影响。 - （3）噪声 - 通过现场询问施工单位工作人员了解到，建设单位采用低噪声设备并采取加装减震垫等降噪措施，在施工厂界四周设置1.8m高围挡，起到临时隔声的作用，并且施工严格按照当地政府规定的建筑施工时间进行，严格控制夜间高噪声设备的运行时段。施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中噪声排放限值：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。 - （4）固废 - 施工期间的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾。建设过程中定期对作业现场进行清扫，项目过剩弃土和建筑垃圾按照环评相关要求，清运至环境卫生行政管理部门指定的消纳场地。不能及时清运的，妥善堆置，并采取防风、防扬尘等防护措施。施工人员的生活垃圾经集中收集后，运往附近城市生活垃圾中转站，最终进入垃圾综合处理厂处理。 裸土覆盖; 扬尘噪声监测系统. 施工现场公示栏; 车辆冲洗. - 图3-1 施工期环保措施 2、环保投资及“三同时”落实情况 建设项目总投资10000万元，其中实际环保投资120万元，占总投资额的1.2%。 ###### 表3-1 项目“三同时”验收一览表 项目名称; 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务 中心）工程项目（阶段性）. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 处理效果; 环保投资（万元）; 完成时间. 环评建设内容; 实际建设内容; 环评; 实际. 废水; 生活 污水; COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 化粪池; 化粪池; 大厂污水处理厂接管标准; /; 20; 与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用. 地下车库冲洗废水; 雨污分流管网设施; 雨污分流管网设施; /; 30. 食堂废水; 隔油池; 隔油池. 废气; 汽车 尾气; NOX、CO、HC等; 地下车库排风系统; 地下车库排风系统; 达标排放; /; 30. 食堂油烟; 油烟; 油烟净化器+食堂专用烟道; 油烟净化器+食堂专用烟道; 达标排放. 噪声; 风机等设备产生的噪声; 噪声; 隔声、采用低噪声设备; 采用低噪声设备; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008）中2类标准; /; 20. 风机消声、隔声、减振措施; 安装消声、隔声、减振措施. 道路噪声; 噪声; 临交通干道噪声敏感建筑安装隔声门窗; 临交通干道噪声敏感建筑安装隔声门窗; /; 10. 固废; 生活; 生活垃圾; 垃圾收集点、垃圾箱; 安全处置、符合环境要求; 安全处置、符合环境要求; /; 10. 总量平衡具体方案; 无总量平衡方案; —; —; —. 环保投资合计; —; /; 120. - 其他环境保护设施 - 雨水管网; - 污水管网.

表四

建设项目环境影响登记表主要结论 1、建设项目环境影响登记表主要结论 - （1）评价结论： - 依据《报告表》结论，该项目符合国家产业政策、相关规划要求，你单位在落实相关承诺及《报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，从环保角度分析，该项目建设可行。 - ①废水：项目排水系统实行雨污分流，落实各项度水污染防治措施。食堂含油废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后汇同医疗废水经自建污水处理站进行处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准后接入大厂污水处理厂集中处理。 - ②废气：落实各项废气处理措施。地埋式污水处理设施、危废贮存场所产生的废气收集经活性炭吸附装置处理后，经35米高排气筒（1#）排放。食堂使用清洁能源，油烟经油烟净化设施处理达《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准后通过专用烟道排放。 - 项目废气中氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准（GB14554-1993），食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 - ③噪声：合理布局水泵、风机、空调外机等噪声源位置，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施。病房等噪声敏感建筑物应尽可能退让交通干线，并根据交通噪声影响情况通过采取合理布局、加强绿化等措施，减轻交通噪声对本项目的影响。项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008）2类标准。 - ④固废：按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类体废物的收集、贮存、处置措施。医疗废物、废药品、废活性炭、污水站（化粪池）污泥、栅渣等危险废物，须委托有资质单位理，转移处置时，按规定办理相关环保手续。危险废物贮存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其改单和《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏政办发（2019）327号）要求。食堂厨余垃圾、废油脂委外处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。禁止非法排放、倾倒、处置任危险废物。 - ⑤生态影响：落实施工期各项污染防治和环境安全防范措施。严格执行《南京市扬尘污染管理办法》（市政府287号令）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号），施工场地按南京市“八达标两承诺一公示”要求进行管理。项目开工前15日到南京市江北新区生态环境和水务局办理施工工地申报手续。 2、审批部门审批决定 《葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目环境影响报告表》于2020年12月14日取得了南京市江北新区管委会行政审批局的批复（宁新区管审联合许可（2020）2号），项目环评批复要求及落实情况见表4-1。 表4-1 环评批复要求及落实情况 序号; 环评批复要求; 实际建设情况; 落实情况. 1; 项目排水系统实行雨污分流，落实各项度水污染防治措施。; 项目排水实施雨污分类，施工期间采用车辆冲洗、洒水抑尘等措施设置沉淀池，以减轻项目建设期对周边环境的影响。; 已落实. 2; - 合理布局水泵、风机、空调外机等噪声源位置，优先选用低噪声设备，采取减振隔声等措施。; - 已选用低噪声设备，合理布局，采取有效的隔声减震措施，确保边界噪声达标。; - 已落实. 3; 按“减量化、资源化、无害化”的原则，落实各类体废物的收集、贮存、处置措施。; 本项目设置垃圾分类回收点，生活垃圾由环卫部门清运。; 已落实. 4; 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控（1997〕122号）有关要求，规范化设置各类排污口和标志。; 本项目在雨水和污水排口的设置方面满足规范化设置要求。; 已落实. 5; 落实施工期各项污染防治和环境安全防范措施。严格执行《南京市扬尘污染管理办法》（市政府287号令）和《市政府关于印发加强扬尘污染防控“十条措施”的通知》（宁政发〔2013〕32号），施工场地按南京市“八达标两承诺一公示”要求进行管理。; 施工期间，已落实扬尘污染防治措施。已按照《南京市扬尘管理办法》的要求落实各项防尘措施，施工场地严格按南京市“八达标两承诺一公示”要求进行管理。; 已落实.

# 表五

验收监测质量保证及质量控制： 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心不具备自行监测的能力，故验收监测委托江苏华睿巨辉环境检测有限公司进行。 1、噪声验收监测质量保证及质量控制 为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性和准确性，须对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 （1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足验收要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）声级计在测试前后用标准发生源进行校准，校准前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB。声级计校准结果见下表。 表5-1 噪声测量前后校准结果 校准日期; 校准设备; 声校准器标称声压级 dB（A）; 校准声级dB（A）; 校准情况. 测试前校准值; 测试后校准值. 2025年3月21日; 昼; 声校准器AWA6221B; 94; 93.8; 93.7; 合格. 2025年3月22日; 昼; 94; 93.8; 93.8; 合格. （7）监测报告严格实行三同时审核制度。 本次验收监测分析方法及仪器设备见下表。 - 表5-2 检测方法及仪器 检测类型; 检测项目; 检测方法; 使用仪器; 仪器编号. 噪声; 工业企业环境噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）; 多功能声级计AWA5688; HRJH/YQ-CWX12. 声校准器AWA6221B; HRJH/YQ-CWX34. - 2、监测点位布设、因子、频次 按规范要求合理设置监测点位、确定监测因子与频次，以保证监测数据具有科学性和代表性。 - 3、检测单位资质 江苏华睿巨辉环境检测有限公司在接受委托后派出采样人员分别于2025年3月21日-22日到现场进行采样，检测完成后由编制人员编制完成检测报告。参加本次验收的监测人员均经过考核并持有合格证书，江苏华睿巨辉环境检测有限公司检验检测机构资质认定证书如下所示。 图5-1 检测单位资质认定书

# 表六

1、验收监测内容： 此次竣工验收监测是对南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心建设的葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）项目中的葛塘社区卫生服务中心主体工程阶段性的建设内容、环保设施建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家标准。 - 2、废水监测 - 本项目尚未投入使用，暂无废水排放，无需检测。 - 3、废气监测 - 本项目尚未投入使用，暂无废气排放，无需检测。 - 4、噪声监测 - 边界噪声监测点位、项目、频次详见表6-1。 表6-1 建设项目边界噪声监测点位、项目、频次 污染种类; 测点位置; 监测项目; 噪声限值（dB）; 布点个数; 监测频次. 噪声; 东厂界（Z1）; A等效声级; 昼间：70; 4; 昼间测1次，监测2天. 南厂界（Z2）; 昼间：60. 西厂界（Z3）. 北厂界（Z4）.

# 表七

1、验收监测期间生产工况记录： - 本项目为非生产性项目，无生产工况。

2、验收监测结果： （1）废水 - 本项目尚未投入使用，暂无废水排放，无需检测。 （2）废气 - 本项目尚未投入使用，暂无废气排放，无需检测。 （3）边界噪声验收监测结果 - 2025年3月21日至2025年3月22日，对边界噪声进行监测，边界噪声监测结果见表7-1。 表7-1 噪声监测结果及评价表 监测点位符号、编号; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 评价. 2025年3月21日; 2025年3月22日; 昼间. 昼间; 昼间. Z1东厂界外1m; 59.9; 59.7; 70; 达标. Z2南厂界外1m; 53.3; 53.1; 60; 达标. Z3西厂界外1m; 52.7; 53.3; 60; 达标. Z4北厂界外1m; 53.0; 54.3; 60; 达标. - 根据表7-1可知，项目昼间东厂界噪声最大值为59.9dB（A），其余厂界噪声最大值为54.3dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类、2类标准，即4类昼间噪声≤70dB（A），2类昼间噪声≤60dB（A）。 - （4）固（液）体废物 - 建设项目固体废物全部妥善处置不外排。 - （5）污染物排放总量核算 - 本项目不涉及总量核算。

# 表八

验收监测结论： 1、污染物排放监测结果 （1）废气 - 本项目尚未投入使用，暂无废气排放，无需检测。 （2）废水 - 本项目尚未投入使用，暂无废水排放，无需检测。 （3）噪声 根据监测结果可知，葛塘社区卫生服务中心东侧边界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求，西、南、北侧边界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。 （4）固废 本项目生活垃圾由环卫部门清运。 - 2、结论 - （1）建设项目已按环境影响报告表决定要求建成了各项环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用； - （2）根据监测结果，项目污染物排放符合国家和地方相关标准，符合环境影响报告表及其审批部门审批决定； - （3）根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函﹝2020﹞688号），项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施均未发生重大变动； - （4）项目建设过程中未造成重大环境污染，未造成重大生态破坏； - （5）建设项目不属于纳入排污许可管理的项目； - （6）建设项目分期建设，有分期投入生产，需分期验收； - （7）项目没有违反国家和地方环境保护法律法规； - （8）验收报告的基础资料数据属实，内容基本无重大缺项、遗漏； - （9）项目无其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情形。 综上所述，本项目在实施过程中基本落实了环境影响报告表要求，项目无重大变动，较好的落实了各项环保工程措施。按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格的情形对项目逐一对照核查，该项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）第八条中所述的九种情形。该项目符合阶段性验收条件，项目阶段性环境保护设施竣工验收合格。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心                填表人（签字）：                     项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  | 葛塘街道小汤社区服务中心工程(含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心)工程项目阶段性 |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | 2020-320161-84-01-506137 |  |  | 建设地点 |  | 江北新区葛塘街道工农社区，南京市晓汤路以北、葛中路以西12-03地块 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  | Q8421 社区卫生服务中心(站) |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 | 新建√ 扩建 技术改造 |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | 118.732084159° 32.234569206° |  |  |
|  | 设计总建筑面积 |  | 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目全部建设内容：建设葛塘社区卫生服务中心及小汤居住级社区中心，总建筑面积约84247平方米，地上60657平方米，地下23590平方米。 其中，葛塘社区卫生服务中心建筑面积约15000平方米，地上10000平方米，地下5000平方米；小汤居住级社区中心分两期实施，一期建筑面积约47567平方米地上33977平方米，地下13590平方米，二期建筑面积约21680平方米，地上16680平方米，地下5000平方米。 |  |  |  |  |  |  |  | 实际总建筑面积 | 葛塘街道小汤社区服务中心工程（含小汤居住级社区中心及葛塘社区卫生服务中心）工程项目阶段性建设内容为：葛塘社区卫生服务中心的建筑主体及相关附属建筑结构（-1~7层），总建筑面积15012.14平方米，地上11077.88平方米，地下3934.26平方米。 |  |  | 环评单位 |  | 南京名环智远环境科技 有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 南京市江北新区管委会行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 | 宁新区管审联合许可〔2020〕2号 |  |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2021年11月 |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 | 2023年11月 |  |  | 排污许可证申领时间 |  | / |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 |  |  | 本工程排污许可证编号 |  | （不涉及） |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  | 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 | 江苏华睿巨辉环境检测有限公司 |  |  | 验收监测时工况 |  | / |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 55749.55 |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） | 450 |  |  | 所占比例（%） |  | 0.8 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） 阶段性 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） 阶段性 | 120 |  |  | 所占比例（%） |  | 1.2 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 50 | 废气治理（万元） |  | 30 | 噪声治理（万元） |  |  | 30 | 固体废物治理（万元） | 10 |  |  | 绿化及生态（万元） |  | / | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 | / |  |  | 年平均工作时 |  | / |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 南京市江北新区葛塘街道社区卫生服务中心 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  | 12320123426000083W |  |  | 验收时间 |  | 2025年3月 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 废水（万吨） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）= （4）-（5）-（8）- （11） +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图

附图1——项目地理位置图

附图2——建设项目周边环境概况图

附图3——建设项目平面布置图

附件

附件1——营业执照

附件2——土地证

附件3——可研批复

- 附件4——环评行政许可决定

- 附件5——工程规划许可证

附件6——建设用地规划许可证

附件7——施工许可证

附件8——土方运输合同

附件9——施工合同

附件10——一般变动环境影响分析

附件10——检测报告