江苏国源稀土新材料有限公司

现有项目验收后变动环境影响分析

江苏国源稀土新材料有限公司

二〇二六年五月

目 录

1 前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 编制依据及项目文件	4

2 变动情况	7

2.1 项目性质	7

2.2 建设规模	7

2.3 建设地点	7

2.4 生产工艺	8

2.5 环境保护措施	30

2.6 排放口情况	34

2.7 小结	37

3 环境影响分析说明	40

3.1 污染物排放达标可行性分析	40

3.2 环境风险	46

4 结论	49

4.1 环评管理	49

4.2 排污许可管理	49

- 1前言

  - 1.1项目由来

江苏国源稀土新材料有限公司（为连云港市镧溪新材料有限公司与中稀（阜宁）稀土新材料有限公司合资组建）于2019年12月注册成立，是一家处理钕铁硼废料、抛光粉废料的企业，现生产规模为：年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料，位于江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号。

企业基本情况见表1-1。具体项目审批/登记及验收情况见表1-2。

表1-1  江苏国源稀土新材料有限公司基本情况一览表

| 单位名称 | 江苏国源稀土新材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号 |  |  |
| 经度 | 119度6分55.80秒 | 纬度 | 34度36分19.87秒 |
| 主要产品 | 碳酸镧铈、氧化镨钕、其他碳酸稀土、抛光粉 |  |  |
| 社会信用代码 | 91320703MA20P21RXQ | 行业代码 | C4210 |
| 行业名称 | 金属废料和碎屑加工处理 | 企业联系人 | 胡伟 |
| 联系电话 | 13905135387 | 电子邮箱 | / |
| 建设时间 | 2020年8月 | 最新改扩建时间 | 2024年4月 |
| 职工人数 | 68人 | 年生产时间/ （小时） | 7920 |
| 是否通过环保验收 | 是 | 最近验收时间 | 2022年8月 |

表1-2 公司各期项目审批及验收情况

| 审批项目 | 审批/登记时间 审批文号 | 环评审批部门 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》 | 2015年4月28日 苏环审〔2015〕48号 | 江苏省环境保护厅 | 于2017年9月20日通过连云港市环境保护局的验收(连环验〔2017〕16号) 验收内容为年产500吨稀土荧光粉、2000吨抛光粉生产线。于2021年拆除生产线并不再生产。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书》 | 2020年7月15日 连区开审环〔2020〕11号 | 连云经济开发区行政审批局 | 于2022年11月14日通过竣工环境保护自主验收。 验收内容为年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目一般变动环境影响分析报告》 | 2022年10月 | / | 1、厂区平面布置、排气筒位置和数量发生变化，由原环评设计9根排气筒减少为5根排气筒。 2、原有项目生产线（除萃取生产线）生产设施无利旧价值的全部拆除，并重建8000吨/年钕铁硼废料、2000吨/年抛光粉废料回收利用生产设施。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》 | 2024年1月12日 202432070300000003 | / | 新增一套水喷淋+碱喷淋处理装置，沉淀车间产生的氯化氢废气经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA005排放，包装工序产生的粉尘废气经布袋除尘器处理后再经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA005排放 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目验收后变动环境影响分析报告》 | 2024年3月 | / | 1、对平面布置进行调整，包括沉淀车间/纯水车间及老酸溶车间。 2、设备进行更新调整，包括优溶浸出、除铁工序在浸出罐内进行，利用闲置老酸溶设备进行废水的中和沉淀。 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司废气处理项目建设项目环境影响登记表》 | 2024年8月9日 202432070300000054 | / | 沉淀车间产生的氯化氢废气经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA005排放，包装工序产生的粉尘废气经布袋除尘器处理后由DA005排放 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》 | 2024年12月6日202432070300000077； | / | 新酸溶车间产生的氯化氢废气经水喷淋+碱喷淋处理装置处理后由DA006排放 |
| 《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目验收后变动环境影响分析报告》 | 2024年12月 | / | 1、对平面布置进行调整，包括新增新酸溶车间及污水沉淀池、应急事故池位置变化等。 2、设备进行更新调整，包括燃气窑变更为2台、新增溶料罐19个等。 3、将溶料罐内的原料装填量改为70%，优溶时间增加为18h。 4、DA006排气筒对应的处理措施由水喷淋变更为碱喷淋。 |

江苏国源稀土新材料有限公司2020年7月15日取得《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书》的批复（连区开审环〔2020〕11号），2022年11月14日通过竣工环境保护自主验收；2024年1月12日完成废气处置措施项目建设项目环境影响登记表；2024年3月完成验收后变动环境影响分析；2024年8月9日完成废气处置措施项目建设项目环境影响登记表；于2024年9月29日取得排污许可证（证书编号：91320703MA20P21RXQ001V）；2024年12月6日完成废气处置措施项目环境影响登记表；2024年12月完成验收后变动环境影响分析。现因企业变动后设备、平面布置等发生变化，根据《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）文件要求：“涉及验收后变动，且变动内容对照《环评名录》不纳入环评管理的，按照《环评名录》要求不需要办理环评手续。排污单位建设的项目发生此类验收后变动，相比上一期验收后变动，本次设备、平面布置等发生变动，属于《排污许可管理条例》变更申请排污许可证情形的，纳入排污许可证的变更申请管理。排污单位应提交《建设项目验收后变动环境影响分析》作为申请材料的附件，并对分析结论负责”。

根据苏环办〔2021〕122号要求，江苏国源稀土新材料有限公司将变动内容对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》逐一分析，确定企业变动内容不需要纳入环评管理范围，在此基础上江苏国源稀土新材料有限公司编制了《江苏国源稀土新材料有限公司建设项目验收后变动环境影响分析》，并将该变动影响分析作为企业变更申请排污许可证的附件，并对结论负责。

  - 1.2编制依据及项目文件

（1）《连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书》，江苏圣泰环境科技股份有限公司；

（2）《关于对连云港市镧溪新材料有限公司500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目环境影响报告书的批复》，2015年4月28日，苏环审〔2015〕48号，江苏省环境保护厅；

（3）《关于连云港市镧溪新材料有限公司“500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目”竣工环境保护验收意见的函》 (连环验〔2017〕16号)；

（4）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书》，江苏绿源工程设计研究有限公司；

（5）《关于对江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目环境影响报告书的批复》，2020年7月15日，连区开审环〔2020〕11号，连云经济开发区行政审批局；

（6）《江苏国源稀土新材料有限公司排污许可证》，2024年9月29日，编号：91320703MA20P21RXQ001V；

（7）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目一般变动环境影响分析报告》，2022年10月；

（8）《江苏国源稀土新材料有限公司年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目竣工环境保护验收监测报告》，2022年11月14日；

（9）《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》，2024年1月12日，备案号：202432070300000003；

（10）《江苏国源稀土新材料有限公司现有项目验收后变动环境影响分析》，2024年3月；

（11）《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》，2024年8月9日，备案号：202432070300000054；

（12）《江苏国源稀土新材料有限公司废气处置措施项目建设项目环境影响登记表》，2024年12月6日，备案号：202432070300000077；

（13）《江苏国源稀土新材料有限公司现有项目验收后变动环境影响分析》，2024年12月；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）；

（15）《排污许可管理条例》（国令第736号）；

（16）《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号）；

（17）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）。

- 2变动情况

  - 2.1项目性质

建设项目的开发、使用功能未发生变化，无变动。

  - 2.2建设规模

企业现有项目建设规模变动情况见表2.2-1。

表2.2-1 企业现有项目建设规模变动情况

| 项目名称 | 环评批复建设规模 | 已验收规模 | 实际建设内容 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉技术改造项目 | 500吨/年稀土荧光粉、2000吨/年抛光粉 | 年产抛光粉2000t生产线 | 年产抛光粉2000t生产线，并已于2021年拆除生产线，不再生产 | 无变动 |
| 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料资源综合回收利用项目 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 年处理8000吨钕铁硼废料、2000吨抛光粉废料生产线 | 实际建设内容及规模与验收工程一致，无变动。 |

由表2.2-1可知，企业现有工程实际建设规模与已验收工程对照，建设规模不变。

  - 2.3建设地点

项目位于江苏省连云港市连云区板桥经济开发区云港路23号，项目实际建设地点均未发生变动。

本项目因新租赁原厂址旁的一块闲置用地，新增了机修车间。调整后卫生防护距离不发生变化。变动前平面布局图见附图1，变动后平面布局图见附图2。

表2.3-1 生产车间分布变化情况

| 序号 | 原环评/验收车间分布 | 实际车间分布 | 变化情况 | 涉及废气变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼1（720m2） | 办公楼1（720m2） | 不变动 | 不变化 |
| 2 | 宿舍/食堂楼（694m2） | 食堂楼（694m2） | 不变动 | 不变化 |
| 3 | 化验室（744m2） | 化验室（744m2） | 不变动 | 不变化 |
| 4 | 灼烧车间（2798m2），包含危废仓库（50m2） | 灼烧车间（2798m2），包含沉淀车间（520m2） | 不变动 | 不变化 |
| 5 | 萃取车间1（2798m2） | 萃取车间1（2798m2） | 不变动 | 不变化 |
| 6 | 油水分离区（178m2） | 油水分离区（98m2）、危废库房（80m2） | 不变动 | 不变化 |
| 7 | 萃取车间2（1185m2） | 萃取车间2（1185m2），包含污水中和车间（400m2）、纯水车间（400m2） | 不变动 | 不变化 |
| 8 | 前处理车间1（1514m2） | 废料前处理回转窑车间（1514m2） | 不变动 | 不变化 |
| 9 | 前处理车间2（1514m2） | 闲置车间 | 不变动 | 不变化 |
| 10 | 沉淀/纯水车间（1514m2），包含一般固废仓库（90m2） | 仓库（1514m2），包含原料仓库（300m2）、一般固废库（400m2）、五金仓库（350m2） | 不变动 | 不变化 |
| 11 | 危化品仓库（153m2） | 危化品仓库（153m2） | 不变动 | 不变化 |
| 12 | 罐区（340m2） | 罐区（340m2） | 不变动 | 不变化 |
| 13 | 球磨车间（386m2） | 球磨车间（386m2） | 不变动 | 不变化 |
| 14 | 溶解车间（1030m2） | 溶解车间（1030m2） | 不变动 | 不变化 |
| 15 | / | 新溶解车间（1514m2） | 不变动 | 不变化 |
| 16 | / | 机修车间（300m2） | 新增 | 不变化 |

  - 2.4生产工艺

根据企业实际生产运转情况，项目目前酸溶工序为直接通入蒸汽加热，随着水汽的进入，料液持续被稀释，pH值发生变化，导致生产效果不理想，达不到原环评预计的溶解效果，为达到原环评预计的溶解效果，项目拟将料液先进行间接加热后，再打入溶料罐，以此提高酸溶工序的生产效果，因此需增加4台反应釜用于间接加热、7台料液罐用于暂存料液，同时增加3台自来水罐、1座沉淀池方便生产。

项目酸溶工序提前对物料进行预热并不会增大项目的产能。

- 2.4.1钕铁硼废料资源综合回收利用生产工艺

一、反应原理

反应原理：钕铁硼废料经高温焙烧、酸溶、压滤、萃取分离、沉淀、水洗离心、灼烧等工序回收废料中的碳酸镧铈、氧化镨钕和其他碳酸稀土。

二、工艺流程简述

（1）原辅材料储存及制备

钕铁硼废料卸车后储存于原料库中，原料库可存放约600t钕铁硼废料。

外购工业盐酸、氢氧化钠由罐车经地磅称重后由相应卸料泵卸至酸碱罐区相应储罐，盐酸和氢氧化钠根据工艺要求配制成不同浓度的盐酸溶液，经输送泵送至各车间使用。

碳酸氢钠、草酸等沉淀用袋装辅料由运输车辆直接卸入沉淀灼烧车间的原料仓库内，人工拆包送入相应的配制槽配成溶液备用。

袋装氯酸钠由运输车辆卸入通风、干燥的氯酸钠专用库内，防止雨淋、受潮。运输过程全程需有遮盖物，防止曝晒和雨淋，防止猛烈撞击。禁止与还原剂、有机物、易燃物及金属粉末等同车混运。入库卸车后应彻底清扫洗净。装卸时要轻拿轻放，防止摩擦，严禁撞击。

（2）预处理工序

钕铁硼废料经胶带输送机送至湿式球磨机进行细磨，粉料粒度不小于200目，随后经螺旋分级机将粉料矿浆送至内热式自燃回转窑前的中转仓，经水冷螺旋入窑，窑内鼓入助燃空气，于600℃～900℃进行氧化焙烧。铁氧化成三氧化二铁的氧化率85%~95%。窑内主要化学反应式如下：

2Fe+O2=2FeO；4FeO+O2=2Fe2O3；4RE+3O2=2RE2O3（RE代表稀土元素）

由于钕铁硼废料氧化反应时放出大量的热，足以维持反应的持续进行，因此焙烧过程中仅开始时需要天然气引燃，其他无燃料。

冷却后的氧化料从焙烧窑出料端经20目过筛，细粉经水平螺旋、斗式提升机送至粉料仓；粗粉定期送湿式球磨后返回焙烧。

为提高氧化料的溶解效果和稀土元素的浸出率，需先对氧化料进行磨粉。采用密封的雷蒙磨将焙烧料磨细至200目后，物料转运至细粉仓，储仓出料口接双层计量螺旋，定量配压滤洗渣水加入到调浆槽进行调浆，随后泵送至浸出除杂工序。

（3）浸出除杂工序

调浆后的氧化料经泵送至浸出反应釜（微负压），同时使用蒸汽对反应釜进行间接加热，使反应釜中溶液温度保持在80~90℃，通过密封管道将盐酸通入负压反应釜，同时不断搅拌，并将罐中溶液pH控制在1左右，以便在充分溶解稀土的同时去除部分含铁氧化物和含硼废物。优溶时间（包括溶解时间和回调进一步除铁时间）18小时（其中12h为将盐酸通入负压反应釜，同时不断搅拌，6h为熔料罐内静置），优溶终点pH为1~2。稀土的浸出率为95%~99%，溶液经板框压滤得稀土料液和滤渣，滤渣（Fe2O3+B＋杂质的混合物）经3次水洗后送渣场暂时堆放，集中定期当固废外售；稀土滤液加氯酸钠氧化氯化亚铁后，加氢氧化钠回调pH值（pH值控制在4~4.5），加絮凝剂进一步除铁压滤分离后，泵入浸出液储罐，随后送萃取工序。浸出除杂工序流程图详见图2.4-1。

本工序浸出反应使用31%盐酸，其主要化学反应式如下：

RE2O3+6HCl=2RECl3+3H2O（RE代表稀土元素）

Fe2O3+HCl=FeCl3+H2O

3Ca(OH)2+2FeCl3=3CaCl2+2Fe(OH)3↓

本工序产出的优溶浸出渣、除铁渣主要成分为铁红（Fe2O3>75%），作为固废定期外售。

本工序产出的滤液全部作为萃取提取稀土的原料液送萃取工序，压滤洗涤水全部返回至调浆槽，无废水外排。

（4）萃取工序

前处理车间送来的氯化稀土料液经P507体系萃取，再经过盐酸反萃后成为氯化稀土料液在P507-HCl体系（下同）中进行萃取分离得到La-Ce、PrNd出口水相和Sm-Y出口水相。La-Ce富集物和Sm-Y出口水相富集物经过碳沉，生成碳酸盐，结合市场情况委外加工成稀土氧化物再销售，或者直接向市场销售碳酸盐。PrNd出口水相进入沉淀工序，加草酸沉淀，生成草酸盐，为灼烧工序提供原料来源。

（5）沉淀工序

萃取车间送来的氯化稀土料液经泵送至沉淀槽，在搅拌条件下加入一定浓度草酸、碳酸氢钠溶液进行沉淀。其中，LaCe液、Sm-Y用碳酸氢钠沉淀，反应温度40~50℃。PrNd液用草酸沉淀，反应温度40~70℃。草酸或碳酸氢钠沉淀化学反应式如下：

2RECl3 + 3H2C2O4˙2H2O = RE2(C2O4) 3↓+ 6HCl + 2H2O（RE代表稀土元素）

2RECl3 + 6NaHCO3 = RE2(CO3) 3↓+ 6 NaCl+3CO2↑+ 3H2O（RE代表稀土元素）

加沉淀剂结束后继续搅拌30min，静置1 h ~2h，沉淀完全后，草酸镨钕产品经过滤装置过滤及3段逆流洗涤，其他碳酸稀土产品经离心机过滤及3段逆流洗涤，草酸稀土经真空抽滤盘过滤及3段逆流洗涤后，由平板小车送灼烧工序。沉淀母液与一次洗液经沉淀池自然冷却，待母液中有价稀土元素沉降析出后，送废水处理站。

（6）灼烧工序

草酸镨钕送入窑前料仓，人工装入匣钵送入燃气窑进行连续灼烧。所得灼烧产品经包装入库。

钕铁硼废料回收生产线产品总收率（以稀土元素计）为95.62%。

三、主要工艺技术参数

1、前处理生产线工艺参数

（1）氧化焙烧

焙烧温度：600℃～900℃

（2）焙料细磨

出料细度：～200目，95%

（3）钕铁硼氧化废料调浆

液固比： 1.8:1～2.2:1

温度：	＜60 ℃

（4）钕铁硼氧化废料浸出除杂

优溶浸出温度：＜90 ℃

优溶浸出终点pH： pH1～2

除杂pH：pH4-4.5

浸出料液REO浓度：80~100g/L

（5）钕铁硼氧化废料浸出渣逆流洗涤

洗涤液固比：2.5:1~3:1

2、萃取工序

（1）N/S线

料液：浸出车间送来的混合氯化稀土溶液，稀土浓度78.8 g/L；

有机相：50% P507+50%溶剂油，负载值：0.16 M；

洗酸：5.5 mol/L HCl；洗水：回用水；

流比： VS∶VF∶Vw = 50∶61∶4.8 (L/min)；

混合时间：3min，澄清时间：7.5min

级数：50级。

（2）LaCe/PN线

料液：La~Nd液，稀土浓度110.5 g/L；

有机相：50% P507+50%溶剂油，负载值：0.16 M；

洗酸：5.5 mol/L HCl；洗水：回用水；

流比：VS∶VF∶Vw = 300∶39.2∶27 (L/min)；

混合时间：3min，澄清时间：7.5min

级数：90级。

3、沉淀工序

（1）草酸沉淀

沉淀温度：40-70℃

草酸浓度：15-20%

草酸用量：REO：H2C2O4=1：1.3

沉淀时间：0.5h,静置时间1-2h

操作周期：8h

（2）碳酸氢钠沉淀

沉淀温度：40-50℃

碳酸氢钠浓度：15-20%

碳酸氢钠用量：REO：NaHCO3=1:1.6

沉淀时间：2h

操作周期：4h

4、灼烧工序

煅烧温度：900~1100℃

煅烧恒温时间：2~3h

钕铁硼废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图见图2.4.1-1。

图2.4.1-1 钕铁硼废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图

四、主要环节影响因素

根据对生产工艺流程和原辅材料分析，营运期主要环节影响因素及污染物见表2.4.1-1。

表2.4.1-1  营运期主要环节影响因素及污染物

| 编号 | 类别 | 产污工序 | 产污源 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-2 | 废气 | 废料焙烧工序 | 钕铁硼废料氧化窑、厢式钕铁硼氧化窑 | 烟尘、SO2、NOx |
| G1-5 |  | 酸溶工序 | 反应釜 | 氯化氢 |
| G1-6 |  | 除铁工序 | 反应釜 | 氯化氢 |
| G1-9 |  | 萃取工序 | 萃取槽 | 非甲烷总烃，氯化氢 |
| G1-10 |  | 沉淀工序 | 沉淀槽 | 二氧化碳 |
| G1-11 |  | 沉淀工序 | 沉淀槽 | 氯化氢 |
| G1-12 |  | 镨钕灼烧工序 | 氧化镨钕灼烧窑 | 粉尘 |
| G1-13 |  | 混料包装 | 筛分机 | 粉尘 |
| G1-14 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 二氧化碳 |
| W1-1 | 废水 | 萃取分离工序 | 萃取罐 | 水、杂质 |
| W1-2 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土碳酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-3 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、氯化钠、杂质 |
| W1-4 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土草酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-5 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、杂质 |
| W1-6 |  | 沉淀工序 | 沉淀罐 | 稀土碳酸盐、溶剂油、P507、水、氯化钠、杂质 |
| W1-7 |  | 水洗离心工序 | 压滤机 | 稀土碳酸盐、水、氯化钠、杂质 |
| S1-1 | 废渣 | 压滤工序 | 压滤机 | 水、氧化硼、铁硼氧化物、三氧化二铁 |
| S1-2 |  | 压滤工序 | 压滤机 | 水、氢氧化铁 |

五、主要原辅料及能源消耗

钕铁硼废料资源综合回收利用使用的原料为钕铁硼废料，钕铁硼废料主要来源于永磁电机厂家，生产磁性电机、电动车喇叭的磁铁、核磁共振设备等。

本项目钕铁硼废料均来自永磁电机、电动车喇叭的磁铁、核磁共振设备等厂家，这些厂家产生的钕铁硼废料成分含量几乎一致，本项目采用其中一家钕铁硼废料作为代表分析其成分。本项目钕铁硼废料经包头稀土研究所理化检测中心检测，本项目钕铁硼废料TOTAL（α+β）为（378+186）Bq/kg，小于1000 Bq/kg。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素浓度活度》（GB 27742-2011）附录B，天然放射性核素免管浓度值为1 Bq/g，本项目钕铁硼废料满足要求，属于非放射性固体物质，为一般固废，原料组分见表2.4.1-2，钕铁硼废料资源综合回收主要原辅料消耗详见表2.4.1-3。放射性检测及原料组分分析单见附件。

表2.4.1-2 钕铁硼废料组分表

| 名称 | RE% |  |  |  |  |  |  |  |  | 非稀土% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钕铁硼废料 | 30（包含以下部分） |  |  |  |  |  |  |  |  | 70（包含以下部分） |  |
|  | La2O3 | Ce2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Gd2O3 | Tb4O7 | Dy2O3 | Ho2O3 | Fe | B |
|  | 1.5 | 2.8 | 19 | 67 | 2 | 3 | 0.5 | 2.2 | 2 | 69 | 1 |

表2.4.1-3  钕铁硼废料回收主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） |  |  | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评情况 | 验收情况 | 实际情况 |  |
| 原料 | 钕铁硼废料 | - | 8000 | 8000 | 8000 | 外购汽运 |
|  | 氧气 | - | 3205.8 | 3205.8 | 3205.8 | 空气 |
|  | 盐酸 | 31% | 12200 | 12200 | 12200.129 | 外购汽运 |
|  | 氯酸钠 | 98% | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 外购汽运 |
|  | 氢氧化钠 | ≥99% | 0 | 2834 | 2834 | 外购汽运 |
|  | 石灰 | ≥90% | 1963.8 | 875.8 | 875.8 | 外购汽运 |
|  | 草酸 | ≥98% | 2391 | 2391 | 2391 | 外购汽运 |
|  | P507 | ≥98% | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 外购汽运 |
|  | 溶剂油 | - | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 外购汽运 |
|  | 碳酸氢钠 | ≥98% | 917.9 | 917.9 | 917.9 | 外购汽运 |
|  | 聚丙烯酰胺 | - | 36 | 36 | 36 | 外购汽运 |
| 能耗 | 电（万KWh） | - | 300 | 300 | 300 | 园区电网 |
|  | 纯水 | - | 11200 | 11200 | 11200 | 自制 |
|  | 新鲜水 | - | 8143.4 | 8143.4 | 8143.4 | 园区供水管网 |
|  | 蒸汽 | - | 20000 | 20000 | 20000 | 园区 |

六、污染物产生环节及产生、排放情况

项目变动后酸溶工序蒸汽由直接通入溶料罐改为先在反应釜内间接加热后将物料再打入溶料罐，但此过程中暂未添加盐酸，故废气产生情况不发生变化；料液罐内暂存的为调浆后的物料，故废气产生情况不发生变化。

表2.4.1-4  钕铁硼废料回收有组织废气产生源强

| 污染源 | 编号 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 速率 (kg/h) | 生产时间（h） | 产生量 （t/a） |
| 焙烧工序 | G1-2 | 粉尘 | 20.202 | 7920 | 160 |
| 酸溶工序 | G1-5 | 氯化氢 | 2.985 | 7920 | 23.64 |
|  |  | 水蒸汽 | 49.582 | 7920 | 392.689 |
| 除铁工序 | G1-6 | 氯化氢 | 0.133 | 6000 | 0.8 |
| 萃取分离工序 | G1-9 | 非甲烷总烃 | 4.912 | 7920 | 38.9 |
|  |  | 氯化氢 | 3.014 | 7200 | 21.7 |
| 沉淀工序 | G1-10 | 二氧化碳 | 6.172 | 7200 | 44.44 |
|  |  | 水蒸汽 | 6.778 | 7200 | 48.8 |
| 沉淀工序 | G1-11 | 氯化氢 | 10.153 | 7200 | 73.10 |
|  |  | 水蒸汽 | 11.167 | 7200 | 80.4 |
| 灼烧工序 | G1-12 | 粉尘 | 3.014 | 7200 | 21.7 |
|  |  | 二氧化碳 | 241.139 | 7200 | 1736.2 |
|  |  | 水蒸汽 | 118.444 | 7200 | 852.8 |
| 包装工序 | G1-13 | 粉尘 | 6.028 | 7200 | 43.4 |
| 沉淀工序 | G1-14 | 二氧化碳 | 14.819 | 7200 | 106.7 |
|  |  | 水蒸汽 | 16.292 | 7200 | 117.3 |

钕铁硼废料回收生产线在生产过程中产生的废水经管道收集进行预处理，后引至厂区废水站进行处理，产生情况见表2.4.1-5。

项目变动后酸溶工序蒸汽由直接通入溶料罐改为先在反应釜内间接加热后将物料再打入溶料罐，但其使用量不发生变化，且冷凝水最终均使用到生产工艺中，故废水产生情况不发生变化。

表2.4.1-5  钕铁硼废料生产废水产生情况一览表（m3/a）

| 废水来源编号 | 废水量(m3/a) | 污染物名称 | 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 (mg/L) | 产生量 (t/a) |
| W1-1 | 45008.6 | pH | 10~11 |  |
|  |  | COD | 733 | 33 |
|  |  | SS | 500 | 22.504 |
|  |  | 总氮 | 25 | 1.125 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.450 |
|  |  | 总磷 | 6 | 0.253 |
|  |  | 石油类 | 67 | 3 |
|  |  | 盐分 | 32772 | 1475 |
| W1-2 | 752.2 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 1595 | 1.2 |
|  |  | SS | 500 | 0.376 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.019 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.008 |
|  |  | 总磷 | 13 | 0.010 |
|  |  | 石油类 | 133 | 0.1 |
|  |  | 盐分 | 284233 | 213.8 |
| W1-3 | 2202 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 300 | 0.661 |
|  |  | SS | 200 | 0.440 |
|  |  | 盐分 | 6449 | 14.2 |
| W1-4 | 15556 | pH | <1 |  |
|  |  | COD | 926 | 14.4 |
|  |  | SS | 500 | 7.778 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.389 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.156 |
|  |  | 总磷 | 6 | 0.091 |
|  |  | 石油类 | 154 | 2.4 |
|  |  | 盐分 | 3979 | 61.9 |
| W1-5 | 20200.5 | pH | <1 |  |
|  |  | COD | 300 | 6.060 |
|  |  | SS | 200 | 4.040 |
|  |  | 盐分 | 1960 | 39.6 |
| W1-6 | 2697 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 890 | 2.4 |
|  |  | SS | 500 | 1.349 |
|  |  | 总氮 | 25 | 0.067 |
|  |  | 氨氮 | 10 | 0.027 |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.020 |
|  |  | 石油类 | 148 | 0.4 |
|  |  | 盐分 | 771301 | 2080.2 |
| W1-7 | 5022 | pH | 9~10 |  |
|  |  | COD | 300 | 1.507 |
|  |  | SS | 200 | 1.004 |
|  |  | 盐分 | 16229 | 81.5 |

钕铁硼废料回收生产线在生产过程中产生的固体废物情况见表2.4.1-6。

表2.4.1-6 钕铁硼废料回收生产线生产固废产生情况一览表（m3/a）

| 编号 | 名称 | 分类 编号 | 性状 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 压滤废渣 | - | 固态 | 三氧化二铁、氧化硼、铁硼氧化物，水，杂质 | 9672 | 外售综合利用 |
| S1-2 | 压滤废渣 | - | 固态 | 氢氧化铁，水，杂质 | 1028.9 | 外售综合利用 |

    - 2.4.2抛光粉废料资源综合回收利用生产工艺

一、反应原理及反应方程式

反应原理： 抛光粉废料经水洗、脱水、灼烧、破碎、混料等工序回收废料中的抛光粉。回收处理后的抛光粉主要满足于中低档客户应用需求。

在水洗过程中，抛光粉废料的杂质CaO与水发生反应，反应方程式为CaO+H2O=Ca(OH)2

在灼烧过程中，抛光粉废料中Ca(OH)2发生分解反应，反应方程式为Ca(OH)2=CaO+H2O

二、工艺流程简述

1、水洗：按固液比1:3比例搅拌反应1小时，过震动筛。筛上物为非抛光粉杂物，筛下物为可再利用回收抛光粉原料。

2、脱水：使用离心机脱水甩干，要求水分<20%。

3、灼烧：物料均匀的装在匣钵内采用焙烧窑烧结。要求高温区温度1000度左右，保证灼烧5小时。目的是去除物料中的水分。

4、破碎：采用湿式球磨机。采用全密闭破碎装置且为湿法加工无废气产生。按照客户要求可分别磨成不等粒径的抛光粉产品。

5、混料：按照客户要求混入不同型号的悬浮剂。要求悬浮时间长，沉底后不板结。混料机为全密闭结构。

抛光粉废料回收生产线产品总收率（以稀土元素计）为99.67%。

抛光粉废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图见图2.4-2。

图2.4.2-1抛光粉废料资源综合回收利用项目生产工艺流程及产污环节图

三、主要环节影响因素

根据对生产工艺流程和原辅材料分析，营运期主要环节影响因素及污染物见表2.4.2-1。

表2.4.2-1  营运期主要环节影响因素及污染物

| 编号 | 类别 | 产污工序 | 产污源 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G2-1 | 废气 | 灼烧工序 | 灼烧窑 | 粉尘 |
| W2-1 | 废水 | 脱水工序 | 离心机 | 水、稀土氧化物、氢氧化钙 |
| S2-1 | 固废 | 过筛工序 | 筛分装置 | 氧化铁、二氧化硅、杂质 |

四、主要原辅料及能源消耗

抛光粉废料资源综合回收利用使用的原料为抛光粉废料，本项目抛光粉废料均来自生产半导体等厂家，这些厂家产生的抛光粉废料成分含量几乎一致，本项目采用其中一家抛光粉废料作为代表分析其成分。本项目抛光粉废料经包头稀土研究所理化检测中心检测，本项目抛光粉废料TOTAL（α+β）为（323+198）Bq/kg，小于1000 Bq/kg。根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素浓度活度》（GB 27742-2011）附录B，天然放射性核素免管浓度值为1 Bq/g，本项目抛光粉废料满足要求，属于非放射性固体物质，为一般固废，原料组分见表4.3.2-1，抛光粉废料资源综合回收主要原辅料消耗详见表4.3.2-2。放射性检测及原料组分分析单见附件。

表2.4.2-1 抛光粉废料组分表

| 名称 | REO% |  |  |  |  |  |  | 非稀土% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光粉废料 | 92.73（包含以下部分） |  |  |  |  |  |  | 7.27（包含以下部分） |  |  |  |
|  | La2O3 | Ce2O3 | Pr6O11 | Nd2O3 | Sm2O3 | Eu2O3 | Gd2O3 | Fe2O3 | Si O2 | CaO | 杂质 |
|  | 31.29 | 68.45 | 0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.005 | 4.5 | 1.5 | 剩余部分 |

表2.4.2-2  抛光粉废料回收主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） |  |  | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评情况 | 验收情况 | 实际情况 |  |
| 原料 | 抛光粉废料 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 外购汽运 |
|  | 悬浮剂 | - | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 外购汽运 |
| 能耗 | 电（万KWh） | - | 100万 | 100万 | 100万 | 园区电网 |
|  | 水 | - | 6000 | 6000 | 6000 | 自制 |

五、污染物产生环节及产生、排放情况

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的废气经负压收集后引至废气处理系统。抛光粉废料回收生产线在生产过程中有组织废气产生情况见表4.3.6-1。项目产品生产方式为连续生产，本项目针对有组织粉尘废气采用“袋式除尘器”处理后经15m高排气筒达标排放。

表2.4.2-1  抛光粉废料回收生产线有组织废气产生源强

| 污染源 | 编号 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  |  | 废气量Nm3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率 (kg/h) | 生产时间（h） | 产生量 （t/a） |  |
| 灼烧工序 | G2-1 | 粉尘 | 870.67 | 5.224 | 5000 | 26.12 | 6000 |
|  |  | 水蒸汽 | 17305.83 | 103.835 | 5000 | 415.34 |  |

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的废水经管道引至厂区废水产生情况见表2.4.2-2。

表2.4.2-2  抛光粉废料回收生产线生产废水产生情况一览表（m3/a）

| 来源 | 废水编号 | 废水量（m3/a） | 主要污染物名称 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | W2-1 | 5565.5 | pH | 13-14 |  |
|  |  |  | COD | 300 | 1.670 |
|  |  |  | SS | 200 | 1.113 |

抛光粉废料回收生产线在生产过程中产生的固体废物情况见表2.4.2-3。

表2.4.2-3  抛光粉废料回收生产线生产固废产生情况一览表（m3/a）

| 编号 | 名称 | 分类 编号 | 性状 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-1 | 过筛废渣 | - | 固态 | 稀土氧化物、三氧化二铁、二氧化硅、氢氧化钙，水，杂质 | 121.62 | 外售综合利用 |

表2.4.2-2  抛光粉废料回收主要原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） |  |  | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评情况 | 验收情况 | 实际情况 |  |
| 原料 | 抛光粉废料 | - | 2000 | 2000 | 2000 | 外购汽运 |
|  | 悬浮剂 | - | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 外购汽运 |
| 能耗 | 电（万KWh） | - | 100万 | 100万 | 100万 | 园区电网 |
|  | 水 | - | 6000 | 6000 | 6000 | 自制 |

表2.4-1  公辅工程原辅料及能源消耗表

| 类别 | 名称 | 重要组份、规格、指标 | 年耗量（t/a） |  |  | 来源及运输 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评情况 | 验收情况 | 实际情况 |  |
| 原料 | 氢氧化钠 | 98% | 1249.4 | 1249.4 | 20 | 外购汽运 |
|  | 氢氧化钙 | 98% | / | / | 283 | 外购汽运 |
|  | 活性炭 | - | 156 | / | 1.672 | 外购汽运 |
|  | 絮凝剂PAM | - | / | / | 5 | 外购汽运 |
|  | PAC | - | / | / | 6 | 外购汽运 |
|  | FeSO4 | - | / | / | 1 | 外购汽运 |
|  | H2O2 | - | / | / | 0.5 | 外购汽运 |
|  | Al2(SO4)3 | - | / | / | 2 | 外购汽运 |
|  | BaCl2 | - | / | / | 6 | 外购汽运 |
|  | NaClO | - | / | / | 3 | 外购汽运 |
| 能耗 | 天然气 | - | 134.4万立方 | 134.4万立方 | 134.4万立方 | 园区管网 |
|  | 蒸汽 | - | 19500 | 19500 | 19500 | 园区管网 |

项目为达不到原环评预计的溶解效果对设备进行更新调整，设备变动情况见表2.4-2。

表2.4-2 现有工程主要生产设备情况一览表

| 序号 | 主要生产单元 |  | 设备名称 | 已取得手续设备实际情况 |  |  | 变动后设备实际情况 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 车间分布 | 规格型号 | 数量 | 车间分布 | 规格型号 | 数量 |  |
| 1 | 钕铁硼废料预处理工序 | 湿磨 | 雷蒙磨 | 废料前处理回转窑车间 | MTW145 | 1 | 废料前处理回转窑车间 | MTW145 | 1 | 无变动 |
| 2 |  | 氧化灼烧 | 焙烧窑 |  | Φ2400*36000*36000 | 1 |  | Φ2400*36000*36000 | 1 | 无变动 |
| 3 | 抛光粉废料回收工艺 | 过筛 | 振动过筛机 |  | ZS-400-1 | 3 |  | ZS-400-1 | 3 | 无变动 |
| 4 | 钕铁硼废料预处理、抛光粉破碎 | 磨粉、破碎 | 球磨机 | 球磨车间 | φ1200*4.5 | 1 | 球磨车间 | φ1200*4.5 | 1 | 无变动 |
| 6 | 钕铁硼废料浸出除杂工序 | 调浆、酸溶、氧化二铁、深度除铁 | 浸出罐 | 污水预处理车间（设备用于废水调pH） | φ2500*2600 | 7 | 污水预处理车间（设备用于废水调pH） | φ2500*2600 | 7 | 无变动 |
| 7 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 |  | 5kW | 3 |  | 5kW | 3 |  |
| 8 |  |  | 盐酸高位罐 |  | 2立方米 | 2 |  | 2立方米 | 2 |  |
| 9 |  |  | 水洗罐 |  | 铁质2.5米 | 2 |  | 铁质2.5米 | 2 |  |
| 10 |  |  | 溶料罐 |  | 玻璃钢2.5米 | 6 |  | 玻璃钢2.5米 | 6 |  |
| 11 |  |  | 减速机 |  | 1:17 | 6 |  | 1:17 | 6 |  |
| 12 |  |  | 电机 |  | 11kW | 6 |  | 11kW | 6 |  |
| 13 |  |  | 高位罐 |  | 2立方米 | 5 |  | 2立方米 | 5 | 无变动 |
| 14 |  | 调浆、酸溶、氧化二价铁、深度除铁 | 溶料罐 | 原料溶解车间 | Φ3000*3500，PPH | 10 | 原料溶解车间 | Φ3000*3500，PPH | 10 | 无变动 |
| 15 |  |  | 调配罐 |  | PPHφ3000*3000 | 5 |  | PPHφ3000*3000 | 5 | 无变动 |
| 16 |  |  | 玻璃钢储罐 |  | 50m3 | 4 |  | 50m3 | 4 | 无变动 |
| 17 |  |  | 玻璃钢储罐 |  | 30m3 | 3 |  | 30m3 | 3 | 无变动 |
| 18 |  |  | 铁质储罐 |  | 30m3 | 1 |  | 30m3 | 1 | 无变动 |
| 19 |  |  | 减速机配电机 |  | 18.5kW | 19 |  | 18.5kW | 19 | 无变动 |
| 20 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 |  | 18.5kW | 2 |  | 18.5kW | 2 | 无变动 |
| 21 |  |  | 高位罐 |  | 2立方米 | 6 |  | 2立方米 | 6 | 无变动 |
| 22 |  | 尾气净化 | 溶料罐尾气净化系统 |  | 2000×4700 | 1 |  | 2000×4700 | 1 | 无变动 |
| 23 |  | 调浆、酸溶、氧化二价铁、深度除铁、过滤、水洗 | 净化塔泵 | 新原料溶解车间 | 15kW | 4 | 新原料溶解车间 | 15kW | 4 | 无变动 |
| 24 |  |  | 风机 |  | 18.5kW | 2 |  | 18.5kW | 2 | 无变动 |
| 25 |  |  | 自吸泵 |  | 18.5kW | 1 |  | 18.5kW | 1 | 无变动 |
| 26 |  |  | 三氟泵 |  | 7.5kW | 1 |  | 7.5kW | 1 | 无变动 |
| 27 |  |  | 三氟泵 |  | 4kW | 2 |  | 4kW | 2 | 无变动 |
| 28 |  |  | 三氟泵 |  | 3kW | 11 |  | 3kW | 11 | 无变动 |
| 29 |  |  | 压滤离心泵 |  | 3kW | 3 |  | 3kW | 3 | 无变动 |
| 30 |  |  | 砂浆泵 |  | 45kW | 1 |  | 45kW | 1 | 无变动 |
| 31 |  |  | 砂浆泵 |  | 22kW | 2 |  | 22kW | 2 | 无变动 |
| 32 |  |  | 砂浆泵 |  | 15kW | 1 |  | 15kW | 1 | 无变动 |
| 35 |  |  | 输送带 |  | 7.5kW | 1 |  | 7.5kW | 1 | 无变动 |
| 36 |  |  | 配料减速机 |  | 0.75kW | 3 |  | 0.75kW | 3 | 无变动 |
| 34 |  |  | 板框压滤机 |  | XMZG100/1000-UK | 1 |  | XMZG100/1000-UK | 1 | 无变动 |
| 39 |  |  | 板框压滤机 |  | XMzg200/1250 | 2 |  | XMzg200/1250 | 2 | 无变动 |
| 40 |  |  | 溶料罐 |  | 直径3m，高3.3m | 19 |  | 直径3m，高3.3m | 19 | 无变动 |
| 41 |  |  | 溶料罐减速机 |  | 11kW | 9 |  | 11kW | 9 | 无变动 |
| 42 |  |  | 溶料罐减速机 |  | 18.5kW | 10 |  | 18.5kW | 10 | 无变动 |
| 43 |  |  | 料液罐 |  | / | / |  | 30m3 | 3 | 新增 |
| 44 |  |  | 三氟泵 |  | / | / |  | 5.5kW | 3 | 新增 |
| 45 |  |  | 搪瓷反应釜 |  | / | / |  | 6300L | 4 | 新增 |
| 46 |  |  | 三氟泵 |  | / | / |  | 3kW | 4 | 新增 |
| 47 |  |  | 料液罐 | / | / | / | 新原料溶解车间西 | 30m3 | 4 | 新增 |
| 48 |  |  | 三氟泵 |  | / | / |  | 3kW | 4 | 新增 |
| 49 |  |  | 自来水罐 |  | / | / |  | 30m3 | 3 | 新增 |
| 50 |  |  | 三氟泵 |  | / | / |  | 5.5kW | 3 | 新增 |
| 51 |  | 过滤、水洗 | 板框压滤机 | 污水预处理车间 | 6米*2米（备用） | 3 | 污水预处理车间 | 6米*2米（备用） | 3 | 无变动 |
| 52 |  |  | 板框压滤机 | 原料溶解车间 | XMzg200/1250 | 2 | 原料溶解车间 | XMzg200/1250 | 2 | 无变动 |
| 53 |  |  | 板框压滤机 |  | XMZG100/1000-UK | 1 |  | XMZG100/1000-UK | 1 | 无变动 |
| 54 |  |  | 水洗灌 |  | Φ3000*3500 | 2 |  | Φ3000*3500 | 2 | 无变动 |
| 55 |  |  | 水洗中转罐 |  | Φ3000*3500 | 2 |  | Φ3000*3500 | 2 | 无变动 |
| 56 |  |  | 皮带输送机 | 原料溶解车间 | DTII-1000 型 | 1 | 原料溶解车间 | DTII-1000 型 | 1 | 无变动 |
| 57 |  |  | 厢式液压自动压滤机 | 污水处理车间 | XMZG40/800-UK | 1 | 污水处理车间 | XMZG40/800-UK | 1 | 无变动 |
| 58 |  | 滤液储存 | 玻璃钢储罐（验收中名称为玻璃钢罐） | 原料溶解车间 | 50M3 | 3 | 原料溶解车间 | 50M3 | 3 | 无变动 |
| 59 |  |  | 铁质储罐 |  | 15M3 | 2 |  | 15M3 | 2 | 无变动 |
| 69 |  |  | 玻璃钢储罐（验收中名称为玻璃钢罐） |  | 30M3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 70 | 钕铁硼废料萃取工序 | 萃取分离 | 萃取槽（钕铁硼） | 萃取2车间 | 600L(0.6m3) | 1 | 萃取2车间 | 600L（0.6m3） | 1 | 无变动 |
| 71 |  |  | PVC低位 |  | 2.4m3 | 7 |  | 2.4m3 | 7 | 无变动 |
| 72 |  |  | PVC低位 |  | 4.6m3 | 1 |  | 4.6m3 | 1 | 无变动 |
| 73 |  |  | PVC低位 |  | 2.9m3 | 1 |  | 2.9m3 | 1 | 无变动 |
| 74 |  |  | 玻璃钢罐 |  | 10m3 | 8 |  | 10m3 | 8 | 无变动 |
| 75 |  |  | 玻璃钢罐 |  | 5m3 | 5 |  | 5m3 | 5 | 无变动 |
| 76 |  |  | PVC储罐 |  | 3m3 | 3 |  | 3m3 | 3 | 无变动 |
| 77 |  |  | PVC储罐 |  | 5m3 | 6 |  | 5m3 | 6 | 无变动 |
| 78 |  |  | PVC储罐 |  | 10m3 | 2 |  | 10m3 | 2 | 无变动 |
| 79 |  |  | 油水分离机 |  | 13t/h | 1 |  | 13t/h | 1 | 无变动 |
| 89 |  |  | PVC高位（验收中书写错误，环评和实际均为高位） |  | 0.9m3 | 4 |  | 0.9m3 | 4 | 无变动 |
| 90 |  |  | PVC高位（验收中书写错误，环评和实际均为高位） |  | 0.5m3 | 8 |  | 0.5m3 | 8 | 无变动 |
| 91 |  |  | 三氟泵 |  | 3kwFS50-40-140 | 5 |  | 3kwFS50-40-140 | 5 | 无变动 |
| 92 |  |  | 三氟泵 |  | 1.5kwFS40-32-120 | 19 |  | 1.5kwFS40-32-120 | 19 | 无变动 |
| 93 |  |  | 萃取槽(钕铁硼) | 萃取1车间 | 400L（0.4m3） | 1 | 萃取1车间 | 400L（0.4m3） | 1 | 无变动 |
| 94 |  |  | 低位箱 |  | 1000*2000*800 | 7 |  | 1000*2000*800 | 7 | 无变动 |
|  |  |  |  |  | 1000*2000*1200 | 1 |  | 1000*2000*1200 | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1000*2000*1500 | 2 |  | 1000*2000*1500 | 2 |  |
| 95 |  |  | 高位槽（验收中名称为高位箱） |  | 2.4M3 | 3 |  | 2.4M3 | 3 | 无变动 |
| 96 |  |  | 高位槽（验收中名称为高位箱） |  | 0.5M3/1M3 | 10 |  | 0.5M3/1M3 | 10 | 无变动 |
| 97 |  |  | 耐腐泵 |  | 40fp(d)-18-j | 18 |  | 40fp(d)-18-j | 18 | 无变动 |
| 98 |  |  | 料液中转罐（验收中名称为储罐） |  | 70M3 | 2 |  | 70M3 | 2 | 无变动 |
| 99 |  |  | 料液澄化罐（验收中名称为储罐） |  | 30M3 | 5 |  | 30M3 | 5 | 无变动 |
| 100 | 钕铁硼废料沉淀工序 | 洗涤过滤 | 厢式液压自动压滤机 | 污水预处理车间 | XMZG200/1250-UK | 2 | 污水预处理车间 | XMZG200/1250-UK | 2 | 无变动 |
|  |  |  |  | 球磨车间 | XMZG40/800-UK | 1 | 球磨车间 | XMZG40/800-UK | 1 |  |
| 101 | 氧化镨钕、镨钕、抛光粉灼烧 | 灼烧 | 燃气窑 | 灼烧车间 | Φ019.5*0.95（单台容积为13.82m3） | 2 | 灼烧车间 | Φ019.5*0.95（单台容积为13.82m3） | 2 | 无变动 |
| 102 | 抛光粉废料混料、包装工序 | 混料、包装 | 锥形混料机 | 沉淀车间 | 2吨 | 1 | 沉淀车间 | 2吨 | 1 | 无变动 |
| 103 | 钕铁硼废料混料包装工序 |  | 振动筛 |  | ZFC-1000-1S | 1 |  | ZFC-1000-1S | 1 | 无变动 |
| 104 | 抛光粉废料回收工艺 | 水洗 | 玻璃钢清洗槽 与钕铁硼废料沉淀工序共用 | 沉淀车间 | 13m3 | 17 | 沉淀车间 | 13m3 | 17 | 无变动 |
| 105 |  |  | 高位罐 |  | 2m3 | 8 |  | 2m3 | 8 | 无变动 |
| 106 |  |  | PVC储罐 |  | 8m3 | 1 |  | 8m3 | 1 | 无变动 |
| 107 |  |  | 玻璃钢储罐 |  | 8m3 | 2 |  | 8m3 | 2 | 无变动 |
| 108 |  |  | 玻璃钢储罐 |  | 30m3 | 2 |  | 30m3 | 2 | 无变动 |
| 109 |  |  | 热水加热器 |  | 6m2 | 2 |  | 6m2 | 2 | 无变动 |
| 110 |  | 脱水 | 离心机 |  | 直径1250 | 3 |  | 直径1250 | 3 | 无变动 |
| 111 | 纯水处理工序 | 纯水处理 | 纯水处理设备 | 纯水车间 | 15t/h | 1 | 纯水车间 | 15t/h | 1 | 无变动 |
| 112 |  |  | 纯水储罐 |  | 30M3 | 5 |  | 30M3 | 5 | 无变动 |
| 113 |  |  | PVC储罐 |  | 5M3 | 5 |  | 5M3 | 5 |  |
| 114 | 污水处理工序 | 污水处理 | 污水处理成套设备 | / | 25t/h | 1套 | / | 25t/h | 1套 | 无变动 |
| 115 |  |  | 污水沉淀池 | / | 4*600M3、1*378M3 | 1组 | / | 4*600M3、1*378M3 | 1组 | 无变动 |
|  |  |  |  |  | 57M3 | 1 |  | 57M3 | 1 | 无变动，非主要设施，原有环评中未列出 |
|  |  |  |  |  | / | / |  | 53M3 | 1 | 新增 |
| 116 |  |  | 耐腐耐磨砂浆泵 | / | 50UHB30-20 | 6 | / | 50UHB30-20 | 6 | 无变动 |
| 117 |  | 在线监测 | 废气、废水、雨水在线监测设备 | / | / | 3 | / | / | 3 | 无变动 |
| 118 | 污水预处理 | 三效蒸发 | 三效蒸发成套设备 | / | 10t/h | 1 | / | 10t/h | 1 | 无变动 |
| 119 |  |  | 方形玻璃钢冷却塔 | / | GENL-150（含集水盘） | 1 | / | GENL-150（含集水盘） | 1 | 无变动 |
| 120 |  |  | 玻璃钢罐 | / | 30M3 | 4 | / | 30M3 | 4 |  |
| 121 | 仓储 | 存储 | 液碱储罐 | 罐区 | 30M3 | 4 | 罐区 | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 122 |  |  | 盐酸储罐 |  | 30M3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 123 |  |  | 盐酸配制罐 |  | 30M3 | 4 |  | 30M3 | 4 | 无变动 |
| 124 |  |  | 盐酸中转罐 |  | 50M3 | 2 |  | 50M3 | 2 | 无变动 |
| 125 |  |  | 消防水储罐 |  | 30M3 | 14 |  | 30M3 | 14 | 无变动 |

由表2-2可以看出，项目主要生产设备中萃取设备和焙烧窑不发生变动，因现有酸溶工序达不到原环评预计的溶解效果，为达到原环评预计的溶解效果，项目拟将料液先进行间接加热后，再打入溶料罐，以此提高酸溶工序的生产效果，因此需增加4台反应釜用于间接加热、7台料液罐用于暂存料液，同时增加3台自来水罐、1座沉淀池方便生产。且本项目产能同时还由萃取设备、燃气窑和焙烧窑决定，故变动后总的产能不会增加。

  - 2.5环境保护措施

项目现有工程环境保护措施变动情况见表2-3。

表2-3 现有工程环境保护措施变动情况一览表

| 污染物类别 | 产污环节 | 污染物名称 |  | 环评/验收的治理措施 |  |  | 环境保护措施建设现状 |  |  | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 防治措施 | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 防治措施 | 排放口编号 | 排气筒高度/m |  |
| 废气 | 钕铁硼废料灼烧（前处理） | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 旋风除尘器+布袋除尘装置 | DA001（前处理排口） | 15 | 旋风除尘器+布袋除尘装置 | DA001（前处理排口） | 15 | 无变动 |
|  | 氧化镨钕、镨钕、抛光粉灼烧 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 |  | 布袋除尘装置 | DA004（灼烧排口） | 15 | 布袋除尘装置 | DA004（灼烧排口） | 15 | 无变动 |
|  | 包装 | 颗粒物 |  | 布袋除尘装置 | DA005（沉淀包装排口） | 25 | 布袋除尘装置 | DA005（沉淀包装排口） | 25 | 无变动 |
|  | 沉淀 | 氯化氢 |  | 水喷淋+碱喷淋处理 |  |  | 水喷淋+碱喷淋处理 |  |  |  |
|  | 危废仓库 | 非甲烷总烃 |  | 水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置 | DA003（VOCs排口） | 25 | 水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置 | DA003（VOCs排口） | 25 | 无变动 |
|  | 萃取分离 | 非甲烷总烃、氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸发析盐 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸溶 | 氯化氢 |  | 水喷淋+碱喷淋处理 | DA002（酸溶排口） | 25 | 水喷淋+碱喷淋处理 | DA002（酸溶排口） | 25 | 无变动 |
|  | 氧化二价铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸溶 | 氯化氢 |  | 二级碱喷淋处理 | DA006（酸溶排口） | 25 | 二级碱喷淋处理 | DA006（酸溶排口） | 25 | 无变动 |
|  | 氧化二价铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS、氨氮、总磷、总氮、盐分、石油类等 |  | 本项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。处理能力400m3/d。 |  |  | 本项目废水主要包括生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。处理能力400m3/d。 |  |  | 无变动 |
| 噪声 | 生产 | 噪声 |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  | 隔声、减震、距离衰减等 |  |  | 无变动 |
| 固废 | 生产、生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |  | 环卫部门清运 |  |  | 无变动 |
|  |  | 一般工业固体废物 | 回收粉尘 | 248.71t/a，回用于生产 |  |  | 248.71t/a，回用于生产 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废布袋 | 产生量0.05t/a，外售物资回收部门 |  |  | 产生量0.05t/a，外售物资回收部门 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 污水站污泥 | 产生量150t/a，外售物资回收部门 |  |  | 产生量150t/a，外售物资回收部门 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废渣 | 产生量10700.9t/a，外售物资回收部门 |  |  | 产生量10700.9t/a，外售物资回收部门 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废离子交换树脂 | 产生量1t/a，外售物资回收部门 |  |  | 产生量1t/a，外售物资回收部门 |  |  | 无变动 |
|  |  | 危险废物 | 废油 | 产生量37.4t/a，HW08 900-210-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 产生量37.4t/a，HW08 900-210-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废活性炭 | 产生量192.29t/a，HW49 900-041-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 产生量192.29t/a，HW49 900-039-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 在线监测废液 | 产生量0.6t/a，HW49 900-047-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 产生量0.6t/a，HW49 900-047-49，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废润滑油、机油、乳化液 | 产生量2t/a，HW08 900-249-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 产生量2t/a，HW08 900-249-08，委托江苏宏祥环境资源有限公司处理 |  |  | 无变动 |
|  |  |  | 废盐 | 产生量6547.7t/a，已鉴定为一般固废 |  |  | 产生量6547.7t/a，已鉴定为一般固废 |  |  | 无变动 |
| 风险 | 生产 | / |  | 设置1座事故应急池、2座消防尾水池，事故应急池容积为120m3、消防尾水池容积分别为600m3和600m3 |  |  | 设置1座事故应急池、2座消防尾水池，事故应急池容积为120m3、消防尾水池容积分别为600m3和600m3 |  |  | 无变动 |

由表2-3可以看出，企业验收后在多年的生产过程中，废气、废水、固废产生、排放及处置情况不发生变化。

  - 2.6排放口情况

项目涉及的排放口变动情况见表2-5。

表2-5 现有工程涉及的排污口变动情况一览表

| 已通过验收或登记的排放口 |  |  | 实际建设的排放口参数 |  |  | 排放口位置及坐标 |  | 排放方式 | 排放去向 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） | 排放口编号 | 排气筒高度/m | 设计风量/（m3/h） |  |  |  |  |  |
| DA001（前处理排口） | 15 | 22000 | DA001（前处理排口） | 15 | 22000 | 废料灼烧 | 119.451091；34.627697 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DA004（灼烧排口） | 15 | 10000 | DA004（灼烧排口） | 15 | 10000 | 灼烧 | 119.449943；34.627114 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DA005（沉淀、包装排口） | 25 | 7000 | DA005（沉淀、包装排口） | 25 | 7000 | 包装、沉淀 | 119.450533；34.626571 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DA003（VOCs排口） | 25 | 15000 | DA003（VOCs排口） | 25 | 15000 | 危废仓库、萃取分离、蒸发析盐 | 119.450485；34.627321 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DA002（酸溶排口） | 25 | 15000 | DA002（酸溶排口） | 25 | 15000 | 酸溶、除铁、罐区 | 119.451585；34.628050 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DA006（酸溶排口） | 25 | 15000 | DA006（酸溶排口） | 25 | 15000 | 酸溶、除铁 | 119.445305；34.628178 | 间断排放 | 大气 | 无变动 |
| DW001 | 119.449090；34.626642 |  | / | / |  | / | 119.449090；34.626642 | 间断排放 | 板桥污水厂 | 无变动 |

  - 2.7小结

综上可知，本公司验收后主要变动内容如下：

（1）对平面布置进行调整，新增机修车间。

（2）项目目前酸溶工序为直接通入蒸汽加热，随着水汽的进入，料液持续被稀释，pH值发生变化，导致生产效果不理想，达不到原环评预计的溶解效果，为达到原环评预计的溶解效果，项目拟将料液先进行间接加热，再打入溶料罐，以此提高酸溶工序的生产效果，因此需增加4台反应釜用于间接加热、7台料液罐用于暂存料液，同时增加3台自来水罐、1座沉淀池方便生产。

将上述变动对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，分析情况见表2-6。对照名录，企业涉及的变动内容无需纳入环评管理范围。

表2-6 变动内容对照分类管理名录分析一览表

| 序号 | 变动内容 |  | 分类管理名录 |  |  |  | 变动分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |  |
| 1 | 本次验收后变动 | 对平面布置进行调整，新增新机修车间 | / | / | / | / | 平面布置调整不会增加污染排放种类和排放量，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 2 |  | 项目目前酸溶工序为直接通入蒸汽加温，随着水汽的进入，料液持续被稀释，pH值发生变化，导致生产效果不理想，达不到原环评预计的溶解效果，为达到原环评预计的溶解效果，项目拟将料液先进行间接加热后，再打入溶料罐，以此提高酸溶工序的生产效果，因此需增加4台反应釜用于间接加热、7台料液罐用于暂存料液，同时增加3台自来水罐、1座沉淀池方便生产。 | / | / | / | / | 蒸汽直接加热变更为间接加热，设备更新变化，产能不变，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 1 | 第一次验收后变动 | 对平面布置进行调整，包括沉淀车间/纯水车间及老酸溶车间。 | / | / | / | / | 平面布置调整不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 2 |  | 设备进行更新调整，包括优溶浸出、除铁工序在浸出罐内进行，利用闲置老酸溶设备进行废水的中和沉淀。 | / | / | / | / | 设备更新变化，产能不变，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 1 | 第二次验收后变动 | 对平面布置进行调整，包括新增酸溶车间及污水沉淀池、应急事故池位置变化等 | / | / | / | / | 平面布置调整不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 2 |  | 设备进行更新调整，包括燃气窑变更为2台、新增溶料罐19个等 | / | / | / | / | 设备更新变化，产能不变，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 3 |  | 将溶料罐内的原料装填量改为70%，优溶时间增加为18h（核算溶料罐需要增加19个）。 | / | / | / | / | 工艺变化，产能不变，不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |
| 4 |  | DA006排气筒对应的处理措施由水喷淋变更为碱喷淋。 | / | / | / | / | 废气处置措施加强不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。 |

- 3环境影响分析说明

  - 3.1污染物排放达标可行性分析

（1）废气

本项目变动后污染防治措施均不发生变动，废气产生量不变。

变动前后总量不发生变化，污染物“三本账”见表3.1-1。

表3.1-1变动前后本项目大气污染物“三本账”情况表（t/a）

| 种类 | 污染物名称 |  | 变动前排放量 | 变动后排放量 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 2.516 | 2.516 | 0 |
|  |  | SO2 | 0.746 | 0.746 | 0 |
|  |  | NOx | 1.31 | 1.31 | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 1.192 | 1.192 | 0 |
|  |  | VOCs | 1.197 | 1.197 | 0 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  |  | 氯化氢 | 0.001 | 0.001 | 0 |

由表3.1-1可以看出，企业验收后在多年的生产过程中，全厂废气改造后污染源强不发生变化。

企业目前排放的废气主要是废料灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；氧化镨钕、镨钕灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物；氧化镨钕成品包装产生的颗粒物；沉淀工序产生的氯化氢；危废存储过程及蒸发析盐过程中产生的有机废气；萃取分离工序产生的有机废气及氯化氢；酸溶工序、除铁工序及罐区产生的氯化氢。

项目废料灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经旋风除尘器+布袋除尘装置处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单；颗粒物速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA001）高空排放；氧化镨钕、镨钕灼烧产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物经布袋除尘装置处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单；颗粒物速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA004）高空排放；氧化镨钕成品包装产生的颗粒物经布袋除尘装置处理后浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）修改单、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA005）高空排放；沉淀工序产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋处理后浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA005）高空排放；危废存储过程、蒸发析盐过程及萃取分离工序产生的有机废气经水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经排气筒（DA003）高空排放；萃取分离工序产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋+二级活性炭吸附装置处理后浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA003）高空排放；原料溶解车间酸溶工序、除铁工序及罐区产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA002）高空排放；新原料溶解车间酸溶工序、除铁工序及罐区产生的氯化氢经水喷淋+碱喷淋处理浓度满足《稀土工业污染物排放标准》（GB 26451-2011）、速率满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）后经车间排气筒（DA006）高空排放。

（2）废水

变动前后，废水产生量及防治措施不发生变化。

变动后项目产生的废水主要为生产工艺废水、地面冲洗废水、废气吸收废水、设备冲洗废水、离子树脂再生废水以及生活污水，其中高盐废水经隔油+气浮+沉淀中和+蒸发析盐处理与经中和池处理的离子树脂再生废水、其他废水一起进入污水站，经“二级絮凝+二级沉淀+二级综合絮凝沉淀”处理后与纯水站制备浓水在排放池汇合，经污水排口排放至板桥污水处理厂。

项目变动后水污染物总量控制情况如下：

接管废水量：废水量：64739.9m3/a、COD：5.569t/a、SS：5.007t/a、NH3-N：0.249t/a、TN：0.612t/a、TP：0.076t/a、石油类：0.272 t/a、盐分147t/a；最终外排环境量为：废水量：64739.9m3/a、COD：3.237t/a、SS：0.647t/a、NH3-N：0.249t/a、TN：0.612t/a、TP：0.032t/a、石油类：0.065t/a、盐分147t/a。

进入外环境：废水量：82918.6m3/a、COD：6.912t/a、SS：6.016t/a、NH3-N：0.271t/a、TN：0.612t/a、TP：0.082t/a、石油类：0.361t/a、盐分147 t/a；最终外排环境量为：废水量：82918.6m3/a、COD：4.146t/a、SS：0.829t/a、NH3-N：0.324t/a、TN：0.612t/a、TP：0.041t/a、石油类：0.083t/a、盐分147 t/a。

表3.1-10  变动前后项目排污申报量（t/a）

| 项目 | 污染因子 | 排放量/接管量（t/a） |  | 变动前后增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变动前 | 变动后 |  |
| 水污染物 | 废水量m3/a | 82918.6 | 82918.6 | 0 |
|  | COD | 6.912 | 6.912 | 0 |
|  | SS | 6.016 | 6.016 | 0 |
|  | 氨氮 | 0.271 | 0.271 | 0 |
|  | 总氮 | 0.612 | 0.612 | 0 |
|  | 总磷 | 0.082 | 0.082 | 0 |
|  | 石油类 | 0.361 | 0.361 | 0 |
|  | 盐分 | 147 | 147 | 0 |

（3）固废

变动后，项目固废产生工序及产生量不发生变动。危险废物全部委托有资质单位处置，一般工业固体废物全部外售综合利用，固废零排放，对周围环境影响较小。

企业厂区内建有1座80m2的危废暂存间，最大贮存能力80t，贮存周期为90天。企业危废暂存间的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《省生态环境厅关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）等文件相关规定，全厂危废量约233.29t/a。同时企业已与相关有资质单位签订了危险废物处置合同，能够确保企业产生的危险废物及时转移。

（4）噪声

本次变动后因设备增加，故对增加设备噪声进行补充核算。噪声污染源主要为各种生产设备的噪声，通过合理布局，并采取消声、隔声、减振等降噪措施，以减轻对周围环境的影响。类比同行业设备，各声源等效声级见表3.1-11及3.1-12。

表3.1-11工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 数量/（台/套） | 声源源强单台声功率级/dB（A） | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB（A） | 建筑物外距离 |
| 1 | 原料溶解车间 | 三氟泵 | 5.5kW | 3 | 80 | 厂房隔声+减震 | 230 | 70 | 0.5 | 1 | 76.81 | 24h | 25 | 63.59 | 1 |
|  |  | 三氟泵 | 3kW | 4 | 80 |  | 200 | 70 | 0.5 | 1 | 78.06 | 24h | 25 | 64.84 | 1 |

表3.1-12工业企业噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 三氟泵 | 3kW | 170 | 60 | 0.5 | 80 | 设备减振 | 24h |
| 2 | 三氟泵 | 5.5kW | 170 | 20 | 0.5 | 80 | 设备减振 | 24h |

注：①本次评价以厂区西南角为原点，坐标（0，0），厂界南边界东西方向为X轴、生产车间西边界南北方向为Y轴，保护目标坐标为相对坐标。

本项目各预测点的贡献值与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果见表3.1-13。

表3.1-13 与背景值叠加后各测点噪声最终预测结果表单位：dB（A）

| 预测点位置及类型 | 东厂界 |  | 南厂界 |  | 西厂界 |  | 北厂界 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间（最大值 | 夜间（最大值） | 昼间（最大值 | 夜间（最大值） | 昼间（最大值 | 夜间（最大值） | 昼间（最大值 | 夜间（最大值） |  |
| 本次新增设备贡献值 | 33.47 |  | 35.81 |  | 22.56 |  | 34.76 |  |  |
| 变动前预测值 | 56.01 | 47.01 | 54.62 | 46.43 | 54.40 | 48.61 | 55.32 |  | 46.45 |
| 变动后预测值 | 56.03 | 47.20 | 54.68 | 46.79 | 54.40 | 48.62 | 55.36 |  | 46.73 |
| 标准值 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 |  | 55 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  | 达标 |

预测结果表明，本项目建成投产后，各厂界中昼间、夜间噪声均满足3类区标准要求，因此不会引起噪声扰民问题。

  - 3.2环境风险

企业现有应急预案于2024年3月5日在连云港市连云生态环境局备案（320703-2024-005-M），变动后项目环境风险物质不变，故环境风险等级不变。企业已针对全厂环境风险等级制定了对应的应急预案，并配备了足量的应急保障和救援物资，同时企业厂区建有1座事故应急池、2座消防尾水池，事故应急池容积为120m3、消防尾水池容积分别为600m3和600m3，能够保障应急情况下泄漏物料或消防尾水的收纳。

企业现有应急物资设施见表3.2-1及表3.2-2。

表3.2-1消防、应急物资配备情况一览表

| 序号 | 器材名称 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 灭火器 |  |  |  |  |
| 1 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 8 |  | 仓库 |
| 2 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 仓库 |
| 3 |  | MFTZ/ABC5 | 2 |  | 机修 |
| 4 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室一高压 |
| 5 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室一低压 |
| 7 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 配电室 |
| 9 |  | MFZ/ABC5 | 2 |  | 配电室 |
| 10 |  | MFZ/ABC5 | 1 |  | 门卫 |
| 11 |  | MFZ/ABC5 | 6 |  | 灼烧车间 |
| 12 |  | MFZ/ABC5 | 4 |  | 前处理车间 |
| 13 |  | MFZ/ABC5 | 8 |  | 综合办公楼 |
| 14 |  | MFZ/ABC5 | 6 |  | 萃取车间 |
| 15 |  | MFZ/ABC5 | 3 |  | 食堂 |
| 16 |  | MFZ/ABC5 | 3 |  | 化验室 |
| 17 |  | MFZ/ABC4 | 2 |  | 污水站 |
| 合计 |  |  | 51 |  |  |
| 二 | 室内消火栓 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| 1 | 室内消火栓 | SN-65 | 1 |  | 灼烧车间 |
| 合计 |  |  | 1 |  |  |
| 三 | 室外消火栓 | 规格型号 | 数量 |  | 所在位置 |
| 1 | 室外消火栓 | SS100/65（1.6） | 1 |  | 灼烧车间南 |
| 2 |  | SS100/65 (1.6) | 8 |  | 萃取车间西北 |
| 合计 |  |  | 2 |  |  |
| 四 | 救援设备 |  |  |  | 所在位置 |
| 1 | 正压式空气呼吸器 | 5.0L | 1 |  | 仓库 |
| 2 | 靴子 | 回力牌 | 3 |  | 仓库 |
| 3 | 安全帽 |  | 20 |  | 仓库 |
| 4 | 安全绳 |  | 2 |  | 仓库 |
| 5 | 固定报警电话 | 固定电话 | 2 |  | 放置生产部办公室、门卫 |
| 6 | 气体报警设施 | 报警器 | 1 |  | 仓库 |
| 7 | 应急照明灯 |  | 20 |  | 生产区、仓储区 |
| 8 | 洗眼器 |  | 2 |  | 车间 |
| 9 | 医药抢救物品 | 应急药箱 | 1 |  | 环安部配置相应药品 |
| 10 | 耐酸碱防护服 |  | 4 |  | 仓库 |
| 11 | 堵漏设施 |  | 2 |  | 仓库 |
| 12 | 石棉手套 |  | 5 |  | 仓库 |
| 13 | 防毒面具 |  | 2 |  | 仓库 |
| 五 | 其它 |  |  |  | 所在位置 |
| 1 | 事故池（消防尾水池） | 600m3×2、120m3×1 | 座 | 3 | / |
| 2 | 水枪 |  | 把 | 4 | 厂区车间 |
| 3 | 消防铲 |  | 把 | 10 | 仓库 |
| 4 | 消防沙 |  | 立方 | 6 | 厂区 |
| 5 | 风向标 | 铝质 | 套 | 2 | 厂内道路旁高点 |
| 6 | 消防水罐 | 200 m3 | 1 | 1 | 厂区东部 |

表3.2-2 应急药品一览表

| 药品名称 | 数量 | 储备位置 |
| --- | --- | --- |
| 烧烫伤膏 | 3 | 医务室应急箱 |
| 医用酒精 | 2 | 医务室应急箱 |
| 碘酊 | 2 | 医务室应急箱 |
| 脱脂棉 | 10 | 医务室应急箱 |
| 邦迪创可贴 | 100 | 医务室应急箱 |
| 纱布 | 10 | 医务室应急箱 |
| 棉签 | 2 | 医务室应急箱 |

企业目前已成立了以公司总经理傅本伟为总指挥的突发环境事件应急指挥部，配备了如表3.2-1、表3.2-2所列的应急物资，同时厂区建有同时企业厂区建有1座事故应急池、2座消防尾水池，事故应急池容积为120m3、消防尾水池容积均为600m3，能够保障应急情况下泄漏物料或消防尾水的收纳。因此在企业现有风险物质及风险等级不变的情况下，现有的环境风险防范措施及应急设施配置完全是有效的。

- 4结论

  - 4.1环评管理

对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，企业涉及的平面布置变动、蒸汽直接加热变更为间接加热、设备更新调整。不会增加污染排放种类和排放量增加，该变动无需纳入环评管理范围。均无需纳入环评管理范围，可纳入排污许可证管理。

  - 4.2排污许可管理

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目列为第27类：“有色金属冶炼和压延加工业 32-稀土金属冶炼3232”。排污许可属于重点管理类。

对照《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）第十五条，在排污许可证有效期内，排污单位有下列情形之一的，应当重新申请取得排污许可证：

（1）新建、改建、扩建排放污染物的项目；

（2）生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；

（3）污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加。

江苏国源稀土新材料有限公司于2024年9月29日取得排污许可证，本次设备、平面布置等发生变动，应根据《排污许可管理条例》的要求变更申请取得排污许可证，并将上述变动纳入排污许可证管理。